17  –    Esplosi e disegni tecnici /  Assembly and technical drawings

Macchine da caffè esplosi

Coffee machines assemblies

INDICE / INDEX

ASTORIA	18

AURORA-BRUGNETTI	28

BEZZERA	33

BFC-ROYAL	40

BRASILIA	50

CARIMALI	64

CASADIO	71

CIMBALI	77

CONTI SACOME	91

ECM-ROCKET	96

ELEKTRA	104

FAEMA	110

FUTURMAT-ARIETE	140

GAGGIA-SAECO	146

GRIMAC-FIORENZATO	157

LA MARZOCCO	168

LA SCALA-NORD EST	175

NUOVA SIMONELLI	185

PAVONI	194

RANCILIO	202

SAN MARCO	215

SANREMO	225

LA SPAZIALE	233

SV SAB ITALIA	243

VIBIEMME	257

VICTORIA ARDUINO	268

WEGA	273

UNIVERSALE	295

ASTORIA – GRUPPO CTS 03 DIVINA

ASTORIA

ASTORIA – DIVINA GROUP CTS 03

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### AS02G

ASTORIA – GRUPPO CTS 05 GLORIA/PLUS4YOU

ASTORIA

ASTORIA – GLORIA/PLUS4YOU GROUP CTS 05

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ASTORIA – GRUPPO ESTRAIBILE CON ELETTROVALVOLA

ASTORIA

ASTORIA – BREWING GROUP WITH SOLENOID  VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### AS02P

ASTORIA – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

ASTORIA

ASTORIA – BREWING LEVER GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ASTORIA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

ASTORIA

ASTORIA – STEAM AND WATER VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ASTORIA – ASSIEME LIVELLO E CARICO MANUALE

ASTORIA

ASTORIA – WATER LEVEL ASSEMBLY AND MANUAL FILLING

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### AS07

ASTORIA – CALDAIA E RESISTENZE

ASTORIA

ASTORIA – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ASTORIA – POMPE, MOTORI, PRESSOSTATI, MANOMETRI

ASTORIA

ASTORIA – PUMPS, MOTORS, PRESSOSTATS, MANOMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### AS11M

ASTORIA – COMMUTATORI, PULSANTI

ASTORIA

ASTORIA – SWITCHES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ASTORIA – PULSANTIERE, DOSATURE, CENTRALINE

ASTORIA

ASTORIA – TOUCH PANELS, DOSERS, ELECTRONIC BOXES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

AURORA-BRUGNETTI – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

AURORA-BRUGNETTI

AURORA-BRUGNETTI – BREWING GROUP WITH SOLENOID VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

AURORA-BRUGNETTI – FILTRI, PORTAFILTRI E BECCUCCI

AURORA-BRUGNETTI

AURORA-BRUGNETTI – FILTERS, PORTAFILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

AURORA-BRUGNETTI – CENTRALINE, LIVELLO E RESISTENZE

AURORA-BRUGNETTI

AURORA-BRUGNETTI – ELECTRONIC BOXES, WATER LEVEL ASSEMBLY AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

AURORA-BRUGNETTI – CALDAIA E MANOMETRI

AURORA-BRUGNETTI

AURORA-BRUGNETTI – BOILER AND MANOMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

AURORA-BRUGNETTI – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

AURORA-BRUGNETTI

AURORA-BRUGNETTI – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – GRUPPO  EROGAZIONE

BEZZERA

BEZZERA – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – FILTRI, PORTAFILTRI, BECCUCCI, MANOMETRI E CONTATORI VOLUMETRICI

BEZZERA

BEZZERA – FILTERS, PORTAFILTERS, SPOUTS, MANOMETERS AND FLOWMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – RUBINETTO ELLISSE

BEZZERA

BEZZERA – VALVE ELLISSE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – RUBINETTO B2000

BEZZERA

BEZZERA – VALVE B2000

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – RUBINETTO DI CARICO E LIVELLO

BEZZERA

BEZZERA – FILLING VALVE AND LEVEL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – CALDAIA E RESISTENZE

BEZZERA

BEZZERA – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BEZZERA – PULSANTIERE, CENTRALINE, REGOLATORI DI  LIVELLO

BEZZERA

BEZZERA – TOUCH PANELS, ELECTRONIC BOARDS AND LEVEL REGULATOR

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – GRUPPO EROGAZIONE A  LEVETTA

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – BREWING GROUP UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – BREWING GROUP WITH SOLENOID  VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – GRUPPO EROGAZIONE AD  ANELLO

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – RING BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – FILTRI, PORTAFILTRI E  BECCUCCI

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – FILTERS, PORTAFILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – CALDAIA E  RESISTENZE

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – ASSIEME LIVELLO E MASSELLO

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – WATER LEVEL ASSEMBLY AND VALVES UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – MOTORE, POMPA, PRESSOSTATO, CONTATORE VOLUMETRICO

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – MOTOR, PUMP, PRESSOSTAT, FLOWMETER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – PULSANTI E COMMUTATORI

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – SWITCHES AND CONTACTORS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BFC-ROYAL – PULSANTIERE E CENTRALINE

BFC-ROYAL

BFC-ROYAL – TOUCHPANELS AND ELECTRONIC BOXES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – GRUPPO EROGAZIONE BE 2° SERIE

BRASILIA

BRASILIA – 2° SERIES BREWING GROUP BE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – GRUPPO EROGAZIONE BE 1° SERIE

BRASILIA

BRASILIA – 1° SERIES BREWING GROUP BE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – GRUPPO EROGAZIONE B61

BRASILIA

BRASILIA – BREWING GROUP B61

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

BRASILIA

BRASILIA – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – MASSELLO DI CARICO

BRASILIA

BRASILIA – FILLING GROUP VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – ASSIEME LIVELLO

BRASILIA

BRASILIA – LEVEL GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – CALDAIA E RESISTENZE

BRASILIA

BRASILIA – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – PULSANTIERE E CENTRALINE

BRASILIA

BRASILIA – TOUCH PANELS AND ELECTRONIC BOXES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – ASSIEME VALVOLE DI CARICO

BRASILIA

BRASILIA – WATER SUPPLY VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – RUBINETTO ACQUA E VAPORE ROMA

BRASILIA

BRASILIA – ROME WATER AND STEAM VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – RUBINETTO CERAMICA ACQUA E VAPORE CENTURY, GRADISCA, PORTOFINO

BRASILIA

BRASILIA – CENTURY, GRADISCA, PORTOFINO CERAMIC WATER AND STEAM VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – RUBINETTO GOMMA ACQUA E VAPORE CENTURY RESTYLING

BRASILIA

BRASILIA – CENTURY RESTYLING RUBBER WATER AND STEAM  VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – RUBINETTO GOMMA ACQUA E VAPORE GRADISCA, PORTOFINO

BRASILIA

BRASILIA – GRADISCA, PORTOFINO RUBBER WATER AND STEAM VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

BRASILIA – MOTORI, POMPE E PRESSOSTATI

BRASILIA

BRASILIA – ENGINES, PUMPS AND  PRESSOSTATS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

CARIMALI

CARIMALI – BREWING GROUP WITH SOLENOID VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – GRUPPO EROGAZIONE

CARIMALI

CARIMALI – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – FILTRI, PORTAFILTRI E  BECCUCCI

CARIMALI

CARIMALI – FILTERS, PORTAFILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – MOTORI, POMPE E VALVOLE

CARIMALI

CARIMALI – ENGINES, PUMPS AND VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – RUBINETTI ACQUA E VAPORE, CAPPUCCINATORE

CARIMALI

CARIMALI – WATER AND STEAM VALVES, CAPPUCCINATORE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – PULSANTIERE, DOSATURE E REGOLATORI DI LIVELLO

CARIMALI

CARIMALI – TOUCH PANELS, DOSING DEVICES AND LEVEL REGULATOR

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CARIMALI – CALDAIA E RESISTENZE

CARIMALI

CARIMALI – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CASADIO – GRUPPO EROGAZIONE

CASADIO

CASADIO – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CASADIO – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

CASADIO

CASADIO – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CASADIO – FILTRI E BECCUCCI

CASADIO

CASADIO – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CASADIO – PORTAFILTRI E MANOPOLE

CASADIO

CASADIO – PORTAFILTERS BODY AND HANDLES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CASADIO – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

CASADIO

CASADIO – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CASADIO – MOTORE, POMPE E CONTATORI VOLUMETRICI

CASADIO

CASADIO – MOTOR, PUMPS AND FLOWMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

CIMBALI

CIMBALI – BREWING LEVER GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – GRUPPO EROGAZIONE

CIMBALI

CIMBALI – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – GRUPPO EROGAZIONE

CIMBALI

CIMBALI – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – FILTRI, PORTAFILTRI E BECCUCCI

CIMBALI

CIMBALI – FILTERS, PORTAFILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – PORTAFILTRI TOP E SUPERIOR

CIMBALI

CIMBALI – TOP AND SUPERIOR PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – LANCIA TURBOSTEAM

CIMBALI

CIMBALI – TURBOSTEAM

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

CIMBALI

CIMBALI – WATER AND STEAM VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – RUBINETTI

CIMBALI

CIMBALI – TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – LIVELLO, CONTATORI VOLUMETRICI, VALVOLE

CIMBALI

CIMBALI – WATER LEVEL ASSEMBLY, FLOWMETERS, VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – RESISTENZE

CIMBALI

CIMBALI – HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – MOTORE E POMPE

CIMBALI

CIMBALI – ENGINE AND PUMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – MANOMETRI

CIMBALI

CIMBALI – MANOMETRI

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – ETICHETTE E PULSANTIERE

CIMBALI

CIMBALI – TOUCH PANELS AND LABELS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CIMBALI – DOSATURE, CENTRALINE ELETTRONICHE E INTERRUTTORI

CIMBALI

CIMBALI – DOSING DEVICES, ELECTRONIC BOXES AND CONTACTORS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CONTI SACOME – GRUPPO EROGAZIONE

CONTI SACOME

CONTI SACOME – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CONTI SACOME – RUBINETTO ACQUA E VAPORE

CONTI SACOME

CONTI SACOME – WATER AND STEAM TAP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CONTI SACOME – RUBINETTI VAPORE

CONTI SACOME

CONTI SACOME – STEAM VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CONTI SACOME – CONTATORI VOLUMETRICI, RESISTENZE, VALVOLE

CONTI SACOME

CONTI SACOME – FLOWMETERS, HEATING ELEMENTS, VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

CONTI SACOME – LEVA, LIVELLO E MANOMETRI

CONTI SACOME

CONTI SACOME – LEVER, LEVEL AND MANOMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – BREWING GROUP UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – GRUPPO EROGAZIONE AD ANELLO

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – RING BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – FILTRI, PORTAFILTRI E BECCUCCI

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – FILTERS, PORTAFILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – WATER AND STEAM VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – CONTATORI VOLUMETRICI E ELETTROVALVOLE

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – FLOWMETERS AND SOLENOID VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – MANOMETRI, LIVELLO E RESISTENZE

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – MANOMETERS, FLOW LEVEL AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ECM-ROCKET – PULSANTIERE E CENTRALINE

ECM-ROCKET

ECM-ROCKET – TOUCHPANELS AND ELECTRONIC BOXES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ELEKTRA – GRUPPO EROGAZIONE

ELEKTRA

ELEKTRA – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ELEKTRA – FILTRI, PORTAFILTRI E BECCUCCI

ELEKTRA

ELEKTRA – FILTERS, PORTAFILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ELEKTRA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

ELEKTRA

ELEKTRA – WATER AND STEAM VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ELEKTRA – CALDAIA, RESISTENZE E  VALVOLE

ELEKTRA

ELEKTRA – BOILER, HEATING ELEMENTS AND VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ELEKTRA – CENTRALINE ELETTRONICHE E PULSANTIERE

ELEKTRA

ELEKTRA – ELECTRONIC BOARDS AND TOUCHPANELS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ELEKTRA – MICROCASA A LEVA

ELEKTRA

ELEKTRA – MICROCASA

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

FAEMA

FAEMA – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – GRUPPO EROGAZIONE TIPO E61

FAEMA

FAEMA – E61 BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – GRUPPO EROGAZIONE TIPO P4

FAEMA

FAEMA – P4 BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – GRUPPO EROGAZIONE TIPO NO STOP / COMPACT

FAEMA

FAEMA – NO STOP / COMPACT BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – GRUPPO EROGAZIONE STAR/TRONIC/EXPRESS/SPECIAL/E91 DIPLOMAT/DUE/E97/E98

FAEMA

FAEMA  –  STAR/TRONIC/EXPRESS/SPECIAL/E91  DIPLOMAT/DUE/E97/E98  BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – GRUPPO EROGAZIONE EMBLEMA CON REGOLATORE DI FLUSSO

FAEMA

FAEMA – EMBLEMA BREWING GROUP WITH FLUX REGULATOR

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – CORPI PORTAFILTRO E MANOPOLE

FAEMA

FAEMA – PORTAFILTERS BODY AND HANDLES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – PORTAFILTRI TOP E SUPERIOR

FAEMA

FAEMA – TOP AND SUPERIOR  PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### FA06C

FAEMA – PORTAFILTRI

FAEMA

FAEMA – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### FA06F

FAEMA – FILTRI E BECCUCCI

FAEMA

FAEMA – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### FA07C

FAEMA – RUBINETTO ACQUA E VAPORE TIPO E61

FAEMA

FAEMA – E61 STYLE WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – RUBINETTO ACQUA E VAPORE E64

FAEMA

FAEMA – E64 WATER AND STEAM TAP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE P4 5LT. / NO STOP

FAEMA

FAEMA – P4 5LT. / NO STOP WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE E98

FAEMA

FAEMA – E98 WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE A LEVA E91, E92, ENOVA, DUE

FAEMA

FAEMA – E91, E92, ENOVA, DUE, LEVER WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – VETRI LIVELLO

FAEMA

FAEMA – WATER LEVELS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – CARICO ACQUA MANUALE E61

FAEMA

FAEMA – E61 MANUAL WATER FILLING

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – MASSELLO CARICO ACQUA E64-P4

FAEMA

FAEMA – E64-P4 VALVES UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – MASSELLO DI CARICO ACQUA STAR

FAEMA

FAEMA – STAR VALVES UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – MASSELLO CARICO ACQUA E91/DUE E COMPACT

FAEMA

FAEMA – E91/DUE AND COMPACT VALVES  UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – MASSELLO DI CARICO  STAR/TRONIC

FAEMA

FAEMA – STAR/TRONIC WATER FILLING  VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – MANOMETRI

FAEMA

FAEMA – PRESSURE GAUGES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – PULSANTIERE, DISPLAY E DOSATURE

FAEMA

FAEMA – TOUCHPANELS, DISPLAY AND DOSING DEVICES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – CONTATORI VOLUMETRICI, COMMUTATORI, TERMOSTATINI E SPIE

FAEMA

FAEMA – FLOWMETERS, CONTACTORS, SMALL THERMOSTATS AND LAMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – MOTORE E POMPE

FAEMA

FAEMA – MOTOR AND PUMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – CALDAIE, FLANGE E GUARNIZIONI

FAEMA

FAEMA – BOILER, FLANGE AND GASKETS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – CALDAIE, RESISTENZE, PRESSOSTATI E  VALVOLE

FAEMA

FAEMA – BOILERS, HEATING ELEMENTS, PRESSURE SWITCHES AND VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – TELAI, ETICHETTE E VARIE

FAEMA

FAEMA – FRAMES, LABELS AND MISCELLANEOUS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FAEMA – CAPPUCCINATORI

FAEMA

FAEMA – CAPPUCCINO MAKERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FUTURMAT-ARIETE – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

FUTURMAT-ARIETE

FUTURMAT-ARIETE – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FUTURMAT-ARIETE – FILTRI E BECCUCCI

FUTURMAT-ARIETE

FUTURMAT-ARIETE – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FUTURMAT-ARIETE – PORTAFILTRI

FUTURMAT-ARIETE

FUTURMAT-ARIETE – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FUTURMAT-ARIETE – RUBINETTI VAPORE

FUTURMAT-ARIETE

FUTURMAT-ARIETE – WATER TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FUTURMAT-ARIETE – CARICO MANUALE

FUTURMAT-ARIETE

FUTURMAT-ARIETE – MANUAL WATER FILLING

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FUTURMAT-ARIETE – RESISTENZE, VALVOLE, CONTATORI VOLUMETRICI, MANOMETRI

FUTURMAT-ARIETE

FUTURMAT-ARIETE – HEATING ELEMENTS, VALVES, FLOWMETERS AND GAUGES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – GRUPPO EROGAZIONE E90/D90 TE/TD XE/XD

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – BREWING GROUP E90/D90 TE/TD XE/XD

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – GRUPPO EROGAZIONE EVOLUTION

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – EVOLUTION BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – RUBINETTI VAPORE

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – RUBINETTI VAPORE

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – LIVELLO E CONTATORI VOLUMETRICI

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – WATER LEVEL AND FLOWMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – CALDAIA, RESISTENZE E  VALVOLE

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – BOILER, HEATING ELEMENTS AND VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – MOTORI, POMPE E CARICO MANUALE

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – MOTORS, PUMPS AND MANUAL FILLING

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – MANOMETRI

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – GAUGES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – DOSATURE, PULSANTIERE E COMPONENTI ELETTRONICI

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO – DOSING DEVICES, TOUCHPANELS AND ELECTRONIC COMPONENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GAGGIA-SAECO – BABY-CLASSIC

GAGGIA-SAECO

GAGGIA-SAECO  – BABY-CLASSIC

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – GRUPPO EROGAZIONE AD ANELLO

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – RING BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – GRUPPO A LEVA PIAZZA SAN MARCO

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – PIAZZA SAN MARCO LEVER BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – FILTRI E BECCUCCI

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### GF05P

GRIMAC-FIORENZATO – PORTAFILTRI

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – RUBINETTI VAPORE

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – RUBINETTI VAPORE

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – LIVELLO

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – WATER LEVEL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – COMPONENTI IMPIANTO IDRAULICO

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – HYDRAULIC ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GRIMAC-FIORENZATO – PULSANTIERE E CENTRALINE ELETTRONICHE

GRIMAC-FIORENZATO

GRIMAC-FIORENZATO – TOUCHPANELS AND ELECTRONIC DEVICES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – GRUPPO EROGAZIONE

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – FILTRI E BECCUCCI

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – PORTAFILTRI

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – RUBINETTI VAPORE LINEA/FB70

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – LINEA/FB70 STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – RUBINETTI VAPORE  MISTRAL

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – MISTRAL STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – MOTORE, POMPA, PRESSOSTATI, RESISTENZE E  VALVOLE

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – MOTOR, PUMP, PRESSURE SWITCHES, HEATING ELEMENTS AND VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA MARZOCCO – CENTRALINE ELETTRONICHE, CONTATORI VOLUMETRICI E MANOMETRI

LA MARZOCCO

LA MARZOCCO – ELECTRONIC DEVICES, FLOWMETERS AND GAUGES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – GRUPPO EROGAZIONE CON  ELETTROVALVOLA

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – SOLENOID VALVE BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA LATERALE

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – LATERAL SOLENOID VALVE BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – FILTRI, PORTAFILTRI E BECCUCCI

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – PORTAFILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – ASSIEME LIVELLO E MASSELLO

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – WATER LEVEL ASSEMBLY AND VALVES UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – CALDAIA E RESISTENZE

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – MOTORI E POMPE

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – MOTORS AND PUMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SCALA-NORD EST – CENTRALINE E PULSANTIERE

LA SCALA-NORD EST

LA SCALA-NORD EST – ELECTRONIC DEVICES AND TOUCH PANELS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – GRUPPO EROGAZIONE  APPIA/PREMIER

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – APPIA/PREMIER BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – GRUPPO EROGAZIONE AURELIA

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – AURELIA BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – GRUPPO EROGAZIONE  MUSICA/OSCAR

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – MUSICA/OSCAR BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI –  PORTAFILTRI

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI –  PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – FILTRI E BECCUCCI

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – RUBINETTI VAPORE

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – MOTORE, POMPE, LIVELLI E MANOMETRI

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – MOTOR, PUMPS, WATER LEVELS AND GAUGES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – CALDAIA, RESISTENZE, PRESSOSTATI, VALVOLE E CONTATORI  VOLUMETRICI

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – BOILER, HEATING ELEMENTS, PRESSURE SWUTHCES, VALVES AND FLOWMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

NUOVA SIMONELLI – PULSANTIERE E CENTRALINE ELETTRONICHE

NUOVA SIMONELLI

NUOVA SIMONELLI – TOUCHPANELS AND ELECTRONIC DEVICES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

PAVONI – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

PAVONI

PAVONI – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### PV02

PAVONI – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

PAVONI

PAVONI – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

PAVONI – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

PAVONI

PAVONI – SOLENOID VALVE BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### PV03P

PAVONI – FILTRI, PORTAFILTRI E BECCUCCI

PAVONI

PAVONI – FILTERS, PORTAFILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

PAVONI – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

PAVONI

PAVONI – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

PAVONI – LIVELLO E CONTATORI VOLUMETRICI

PAVONI

PAVONI – WATER LEVEL AND FLOWMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

PAVONI – MANOMETRI, RESISTENZE E  VALVOLE

PAVONI

PAVONI – GAUGES, HEATING ELEMENTS AND VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

PAVONI – EUROPICCOLA, MIGNON, PROFESSIONAL

PAVONI

PAVONI – EUROPICCOLA, MIGNON, PROFESSIONAL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – GRUPPO EROGAZIONE

RANCILIO

RANCILIO – BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – GRUPPO EROGAZIONE A  LEVETTA

RANCILIO

RANCILIO – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

RANCILIO

RANCILIO – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – FILTRI E BECCUCCI

RANCILIO

RANCILIO – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### RA04P

RANCILIO  – PORTAFILTRI

RANCILIO

RANCILIO  – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – MOTORE, POMPA E LIVELLO

RANCILIO

RANCILIO – MOTOR, PUMP AND WATER LEVEL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – CALDAIA E RESISTENZE

RANCILIO

RANCILIO – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

RANCILIO

RANCILIO – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

RANCILIO

RANCILIO – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – RUBINETTO A LEVA

RANCILIO

RANCILIO – LEVER TAP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – SILVIA

RANCILIO

RANCILIO – SILVIA

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – TELAI

RANCILIO

RANCILIO – FRAMES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

RANCILIO – DOSATURE E COMPONENTI ELETTRICI

RANCILIO

RANCILIO – DOSING DEVICES AND ELECTRICAL COMPONENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

SAN MARCO

SAN MARCO – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO –  GRUPPO EROGAZIONE MANUALE

SAN MARCO

SAN MARCO – BREWING MANUAL GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO –  GRUPPO EROGAZIONE MANUALE

SAN MARCO

SAN MARCO – BREWING MANUAL GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO –  GRUPPO EROGAZIONE ELETTROVALVOLA

SAN MARCO

SAN MARCO – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – FILTRI, PORTAFILTRI E  BECCUCCI

SAN MARCO

SAN MARCO – FILTERS, PORTAFILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – RUBINETTI A LEVA ACQUA E VAPORE

SAN MARCO

SAN MARCO – LEVER WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – RUBINETTI DI CARICO MANUALE

SAN MARCO

SAN MARCO – MANUAL WATER FILLING

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – CALDAIA, RESISTENZE ,LIVELLO E VALVOLE

SAN MARCO

SAN MARCO – BOLIER, HEATING ELEMENTS, WATER LEVEL AND VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – MOTORI, POMPE, MANOMETRI, CONTATORI VOLUEMTRICI E REGOLATORI DI LIVELLO

SAN MARCO

SAN MARCO – MOTORS, PUMPS, PRESSURE GAUGES, FLOWMETERS AND LEVEL REGULATOR

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SAN MARCO – PULSANTIERE, CENTRALINE, MASCHERE E VARIE

SAN MARCO

SAN MARCO – TOUCHPANELS, DOSING DEVICES, COVER AND MISCELLANEOUS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SANREMO – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

SANREMO

SANREMO – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SANREMO – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

SANREMO

SANREMO – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SANREMO – GRUPPO EROGAZIONE AD ANELLO

SANREMO

SANREMO – RING BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SANREMO – FILTRI E BECCUCCI

SANREMO

SANREMO – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### SR04P

SANREMO – PORTAFILTRI

SANREMO

SANREMO – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SANREMO – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

SANREMO

SANREMO – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### SR06

SANREMO – CALDAIA, RESISTENZE E LIVELLO

SANREMO

SANREMO – BOILER, HEATING ELEMENTS AND WATER LEVEL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SANREMO – PULSANTIERE, DOSATURE, COMPONENTI ELETTRICI E TELAI

SANREMO

SANREMO – TOUCHPANELS, DOSING DEVICES, ELECTRICAL PARTS AND FRAMES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – GRUPPO EROGAZIONE CON  ELETTROVALVOLA

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – PORTAFILTRI, FILTRI E BECCUCCI

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – PORTAFILTERS, FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – PORTAFILTRI ORIGINALI

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – ORIGINAL PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – RUBINETTI VAPORE S1/S3/NEW/RAPID/SELETRON PLUS/SPAZIO/SUPER 3000

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – S1/S3/NEW/RAPID/SELETRON PLUS/SPAZIO/SUPER 3000 STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – RUBINETTI VAPORE S5

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – S5 STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – LIVELLO, VALVOLE NON RITORNO E ESPANSIONE

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – WATER LEVEL, NON RETURN AND EXPANSION VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – MOTORI E POMPE

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – MOTORS AND PUMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – CALDAIE, RESISTENZE E MANOMETRI

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – BOILERS, HEATING ELEMENTS AND GAUGES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – TELAI

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – FRAMES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

LA SPAZIALE – PULSANTIERE, CENTRALINE E COMPONENTI ELETTRONICI

LA SPAZIALE

LA SPAZIALE – TOUCHPANELS, DOSING DEVICES AND ELECTRONIC COMPONENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – GRUPPO EROGAZIONE CON  ELETTROVALVOLA

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – GRUPPO EROGAZIONE CON  ELETTROVALVOLA

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – GRUPPO EROGAZIONE AD ANELLO

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – RING BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – INDICATORE LIVELLO E MASSELLO

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – WATER LEVEL ASSEMBLY AND VALVES UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – FILTRI E BECCUCCI

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – PORTAFILTRI

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE TIPO E61

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – E61 STYLE WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – CALDAIA E RESISTENZE

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – BOILER AND HEATING ELEMENTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – MOTORI E POMPE

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – MOTORS AND PUMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

SV SAB ITALIA – PULSANTIERE E CENTRALINE

SV SAB ITALIA

SV SAB ITALIA – TOUCHPANELS AND DOSING DEVICES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

VIBIEMME

VIBIEMME – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### VB02

VIBIEMME – GRUPPI EROGAZIONE

VIBIEMME

VIBIEMME – BREWING GROUPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – FILTRI E BECCUCCI

VIBIEMME

VIBIEMME – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### VB04P

VIBIEMME – PORTAFILTRI

VIBIEMME

VIBIEMME – PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

VIBIEMME

VIBIEMME – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – RUBINETTI ACQUA E VAPORE REPLICA

VIBIEMME

VIBIEMME – REPLICA WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – RUBINETTI ACQUA E VAPORE MERCURY

VIBIEMME

VIBIEMME – MERCURY WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – MASSELLO DI CARICO E LIVELLO

VIBIEMME

VIBIEMME – GROUP VALVES UNIT AND WATER LEVEL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – MASSELLO DI CARICO

VIBIEMME

VIBIEMME – GROUP VALVES UNIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – PULSANTIERE E CENTRALINE ELETTRONICHE

VIBIEMME

VIBIEMME – TOUCHPANELS AND ELECTRONIC DEVICES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VIBIEMME – CALDAIA, RESISTENZE, MANOMETRI, VALVOLE

VIBIEMME

VIBIEMME – BOILER, HEATING ELEMENTS, PRESSURE GAUGES, VALVES

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VICTORIA ARDUINO – GRUPPO EROGAZIONE ADONIS

VICTORIA ARDUINO

VICTORIA ARDUINO – ADONIS BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VA02

VICTORIA ARDUINO – FILTRI E BECCUCCI

VICTORIA ARDUINO

VICTORIA ARDUINO – FILTERS AND  SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VICTORIA ARDUINO –  PORTAFILTRI

VICTORIA ARDUINO

VICTORIA ARDUINO –  PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### VA04

VICTORIA ARDUINO – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

VICTORIA ARDUINO

VICTORIA ARDUINO – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

VICTORIA ARDUINO – MOTORE, POMPA, LIVELLO E CONTATORI VOLUMETRICI

VICTORIA ARDUINO

VICTORIA ARDUINO – MOTOR, PUMP, WATER LEVEL AND FLOWMETERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA

WEGA

WEGA – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA

WEGA

WEGA – SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA VENUS

WEGA

WEGA – VENUS SOLENOID VALVE BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – GRUPPO EROGAZIONE CONCEPT

WEGA

WEGA – CONCEPT BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – GRUPPO EROGAZIONE A LEVA

WEGA

WEGA – LEVER BREWING GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### WE06F

WEGA – FILTRI E BECCUCCI

WEGA

WEGA – FILTERS AND SPOUTS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### WE06P

WEGA – PORTAFILTRI GRUPPO D.52MM

WEGA

WEGA – D.52MM GROUP PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### WE06Q

WEGA – PORTAFILTRI GRUPPO D.56MM

WEGA

WEGA – D.56MM GROUP PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### WE06R

WEGA – PORTAFILTRI GRUPPO D.56MM

WEGA

WEGA – D.56MM GROUP PORTAFILTERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – ASSIEME LIVELLO

WEGA

WEGA – WATER LEVEL

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### WE08

WEGA – CARICO ACQUA MANUALE

WEGA

WEGA – MANUAL WATER FILLING

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – RUBINETTI ACQUA E VAPORE

WEGA

WEGA – WATER AND STEAM TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### WE09M

WEGA – VOLANTINI

WEGA

WEGA – KNOBS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – GAS KIT

WEGA

WEGA – GAS KIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – MOTORI E POMPE

WEGA

WEGA – MOTORS AND PUMPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – IMPIANTO IDRAULICO

WEGA

WEGA – HYDRAULIC CIRCUIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – CALDAIA STANDARD

WEGA

WEGA – STANDARD BOILER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – CALDAIA VENUS / LEVA

WEGA

WEGA – VENUS / LEVER BOILER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – CALDAIE MININOVA / NOVECENTO / CONCEPT

WEGA

WEGA – MININOVA / NOVECENTO / CONCEPT BOILERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – PULSANTIERE, DOSATURE E REGOLATORI DI LIVELLO

WEGA

WEGA – TOUCHPANELS, DOSING DEVICES AND LEVEL REGULATORS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – PULSANTIERE SPHERA

WEGA

WEGA – SPHERA TOUCHPANELS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

WEGA – PULSANTIERE POLARIS

WEGA

WEGA – POLARIS TOUCHPANELS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE – GRUPPO EROGAZIONE A LEVETTA  DVGGRLV

UNIVERSALE

UNIVERSAL – DVGGRLV LEVER BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE – GRUPPO EROGAZIONE CON ELETTROVALVOLA DVGGREV

UNIVERSALE

UNIVERSAL – DVGGREV SOLENOID VALVE BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE – GRUPPO EROGAZIONE AD ANELLO DVGGRA

UNIVERSALE

UNIVERSAL – DVGGRA RING BREWING  GROUP

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE – RUBINETTI ACQUA E VAPORE DVGRUBK2

UNIVERSALE

UNIVERSAL – DVGRUBK2 WATER AND STEAM  TAPS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALI – KIT GAS COMPLETO

UNIVERSALE

UNIVERSAL – COMPLETI GAS KIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE – MASSELLO DI CARICO MANUALE CON ELETTROVALVOLA DVGMS001-F

UNIVERSALE

UNIVERSAL – DVGMS001-F MANUAL GROUP VALVES UNIT WITH SOLENOID  VALVE

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

UNIVERSALE – CAPPUCCINATORI

UNIVERSALE

UNIVERSAL – CAPPUCCINO MAKERS

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

Gruppi / Brewing groups

GRUPPI

BREWING GROUPS

DVGGRA

GRUPPO ANELLO COMPLETO DI DOCCIA E SOTTOCOPPA RING BREWING GROUP COMPLETE WITH SCREEN AND PORTAFILTER GASKET

BFC, altri. Attacco elettrovalvola in alto. Completo di portadoccia, doccia, vite fissa doccia, O-Ring e guarnizione sottocoppa H8 montate.

BFC, other. Solenoid valve base on the top. Complete with screen holder,

screen, screen holder screw, O-Ring and portafilter gasket H8 already assembled.

##### DVGGRAA

GRUPPO AD ANELLO

RING BREWING GROUP

BFC, altri. Attacco elettrovalvola in alto. Completo di portadoccia. NON incluse: doccia 8C0001, vite fissa doccia 9V0875,

O-Ring 8V011 e guarnizione  sottocoppa.

BFC, other. Solenoid valve base on the top. Complete with screen holder. NOT included: Screen 8C0001, screen holder screw 9V0875, O-Ring 8V011 and portafilter gasket.

##### DVGGREV

GRUPPO COMPLETO TIPO WEGA, ATTACCO ELETTROVALVOLA IN BASSO WEGA STYLE BREWING GROUP COMPLETE,

BASE FOR SOLENOID VALVE ON THE BOTTOM

DVGGRLA

GRUPPO A LEVA COMPLETO

LEVER GROUP COMPLETE

DVGGRLV

GRUPPO COMPLETO A LEVETTA TIPO E61

LEVER BREWING GROUP COMPLETEE61 STYLE

DVGGRLSM

GRUPPO A LEVA COMPLETO TIPO SAN MARCO

SAN MARCO TYPE

LEVER GROUP COMPLETE

Gruppo completo e montato.

Complete and assembled.

Adatto a: Astoria, Brasilia, Faema.

Cuffia cod. 8B04055, Vite fissaggio cuffia cod. 8A23590.

Suitable to: Astoria, Brasilia, Faema.

Cover code 8B04055, Cover fixing screw code 8A23590.

Completo e montato. Adatto per: Wega a levetta, Faema E61/Ariete, altre con Gruppo a levetta.

Complete and assembled. Suitable to: Wega with small lever, Faema E61/Ariete, other machine with small lever Group.

Portafiltri / Portafilters

##### 9V19600

PORTAFILTRO DVG PROFONDO,

H. WEGA CON MOLLA, MANOPOLA CLASSICA E TAPPO CROMATO PORTAFILTER DVG DEEP,

H. WEGA WITH SPRING,

CLASSIC HANDLE W CHROME PLUG

Filetto beccuccio 3/8; completo di manopola nera fil. M12 con tappo cromato. Beccucci: 9V956 2tz., 8F935 1 tz. Adatto per Gruppi tipo Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo, etc. Filtri consigliati: 8F146 (7gr), 8F00273 (14gr), 8F1487 (21gr).

PORTAFILTRI

PORTAFILTERS

Thread spout 3/8; complete with M12 embossed black handle. Spouts: 9V956 2 cups, 9F935 1 cup. Suitable to Groups style Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo etc. Suggested filters: 8F146 (7gr), 8F00273 (14gr), 8F1487 (21gr).

##### 9V19600-525

PORTAFILTRO DVG PROFONDO,

H. WEGA CON MOLLA, MANOPOLA COMFORT E TAPPO CROMATO PORTAFILTER DVG DEEP,

H. WEGA WITH SPRING,

COMFORT HANDLE W CHROME PLUG

Filetto beccuccio 3/8; completo di manopola nera fil. M12 con tappo cromato. Beccucci: 9V956 2tz., 8F935 1 tz. Adatto per Gruppi tipo Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo, etc. Filtri consigliati: 8F146 (7gr), 8F00273 (14gr), 8F1487 (21gr).

Thread spout 3/8; complete with M12 embossed black handle. Spouts: 9V956 2 cups, 9F935 1 cup. Suitable to Groups style Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo etc. Suggested filters: 8F146 (7gr), 8F00273 (14gr), 8F1487 (21gr).

##### 9V19601-525

PORTAFILTRO DVG PROFONDO,

H. WEGA 1 TAZZA CON MANOPOLA COMFORT E TAPPO CROMATO PORTAFILTER DVG DEEP,

H. WEGA 1 CUP WITH COMFORT HANDLE CHROME PLUG

Composto da: corpo porta filtro, manopola nera comfort, molla, beccuccio 1 via ns. cod. 8F34. Adatto per Gruppi con sottocoppa h 8.5 tipo: ECM, Crem Expobar, Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo, etc. Filtro consigliato: 8F146 (7gr).

Assembled with: portafilter body, comfort shiny handle, spring, single way spout our code 8F34. Suitable to Groups having gasket h 8.5 as: ECM, Crem Expobar, Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo, etc. Suggested filter: 8F146 (7gr).

##### 9V19602-525

PORTAFILTRO DVG PROFONDO, H. WEGA 2 TAZZE CON MANOPOLA COMFORT

E TAPPO CROMATO

PORTAFILTER DVG DEEP, H. WEGA 2 CUPS WITH COMFORT HANDLE CHROME PLUG

Composto da: corpo portafiltro, manopola nera comfort, molla, beccuccio 2 vie ns. cod. 8G44 Adatto per Gruppi con sottocoppa h 8.5 tipo: ECM, Crem Expobar, Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo etc. Filtro consigliato: 8F00273 (14gr).

Assembled with: portafilter body, comfort shiny handle, spring, double way spout our code 8G44. Suitable to Groups having gasket h 8.5 as: ECM, Crem Expobar, Wega, Rancilio, VBM, BFC, La Scala, Sanremo etc. Suggested filter: 8F00273 (14gr).

##### DVGPF1C

PORTAFILTRO MANICO DRITTO

1 TAZZA CON MANOPOLA COMFORT E TAPPO CROMATO

PORTAFILTER 1 CUP WITH

COMFORT HANDLE AND CHROME PLUG

Composto da: corpo porta filtro , manopola nera Classic , filtro 7g., molla, beccuccio 1 via ns. cod. 8F34. Adatto per Gruppi con g. sottocoppa h 8.5 tipo: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, La Scala, etc.

Assembled with: i portafilter body, classic shiny handle ,7 g. filter, spring, single way our code 8F34. Suitable to Groups having gasket h 8.5 as: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, La Scala, etc.

##### DVGPF1V

PORTAFILTRO H. WEGA 1 TAZZA CON MANOPOLA CLASSIC PORTAFILTER H. WEGA 1 CUPS WITH CLASSIC HANDLE

Composto da: corpo porta filtro , manopola nera Classic , filtro 7g., molla, beccuccio 1 via ns. cod. 8F34. Adatto per Gruppi con g. sottocoppa h 8.5 tipo: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, BFC, Sanremo, La Scala, etc.

Assembled with: i portafilter body, classic shiny handle , 7 g. filter, spring, single way our code 8F34. Suitable to Groups having gasket h 8.5 as: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, BFC, Sanremo, La Scala, etc.

##### DVGPF2C

PORTAFILTRO MANICO DRITTO

2 TAZZE CON MANOPOLA COMFORT E TAPPO CROMATO

PORTAFILTRI

PORTAFILTERS

PORTAFILTER 2 CUPS WITH COMFORT HANDLE AND CHROME PLUG

Composto da: corpo portafiltro, manopola Comfort con tappo cromato, filtro 14g., molla, beccuccio 2 vie ns. cod. 8G44. Adatto per Gruppi con g. sottocoppa h 8.5 tipo: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, La Scala, etc.

Assembled with: i portafilter body, comfort handle with chrome plug, 14 g. filter, spring, double way our code 8G44. Suitable to Groups having gasket h 8.5 as: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, La Scala, etc.

##### DVGPF2V

PORTAFILTRO H. WEGA 2 TAZZA CON MANOPOLA CLASSIC PORTAFILTER H. WEGA 2 CUPS WITH CLASSIC HANDLE

Composto da: corpo porta filtro , manopola nera Classic , filtro 14g., molla, beccuccio 2 vie ns. cod. 8G44 Adatto per Gruppi con g. sottocoppa h 8.5 tipo: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, BFC, Sanremo, La Scala, etc.

Assembled with: i portafilter body, classic shiny handle ,14 g. filter, spring, single way our code 8G44. Suitable to Groups having gasket h 8.5 as: ECM, Crem Expobar, Faema, Wega, Rancilio, VBM, BFC, Sanremo, La Scala, etc.

##### PFW897-W28

PORTAFILTRO WEGA MANICO INCLINATO COMPLETO DI MANOPOLA NERA GOFFRATA PORTAFILTER WEGA, INCLINED HANDLE, SHINY W/EMBOSSED BLACK HANDLE

Filetto beccuccio 3/8;completo di manopola nera fil. M12 con tappo cromato. Beccucci: 9V956 2tz., 8F935 1 tz.

Thread spout 3/8; complete with M12 embrossed black handle. Spouts: 9V956 2 cups, 9F935 1 cup.

##### PFW897-W28-935

PORTAFILTRO WEGA 1 TAZZA MANICO INCLINATO COMPLETO DI MANOPOLA NERA GOFFRATA TAPPO CROMATO

PORTAFILTER WEGA 1 CUP, INCLINED HANDLE, SHINY W/EMBOSSED BLACK HANDLE W CHROME PLUG

Composto da: corpo porta filtro , manopola nera con tappo cromato, beccuccio 1 via ns. cod. 8F935.

Assembled with: i portafilter body, black handle w chrome plug, single way our code 8F935.

##### PFW897-W28-956

PORTAFILTRO 2 TAZZE MANICO INCLINATO COMPLETO DI MANOPOLA NERA GOFFRATA TAPPO CROMATO

PORTAFILTER 2 CUPS, INCLINED HANDLE, SHINY W/EMBOSSED BLACK HANDLE W CHROME PLUG

Composto da: corpo porta filtro , manopola nera con tappo cromato, beccuccio 2 vie ns. cod. 9V956.

Assembled with: i portafilter body, black handle w chrome plug, double way our code 9V956.

Beccucci / Spouts

##### 8F35

BECCUCCIO 1TZ

DRITTO CORTO 3/8 (26MM) -NSF STRAIGHT SHORT SINGLE SPOUT 3/8 (26MM) -NSF

Nuovo processo di cromatura certificato in base alle normative NSF/ANS151 Food Equipment Materials.

BECCUCCI

SPOUTS

New chrome plating process certified to NSF / ANSI 51 Food Equipment Materials.

##### 8CA9

BECCUCCIO 1TZ DRITTO LUNGO 3/8 (36MM) -NSF

STRAIGHT LONG SINGLE SPOUT 3/8 (36MM) -NSF

8F34

BECCUCCIO 1TZ CURVO APERTO 3/8 -NSF

SINGLE OPENED SPOUT 3/8 -NSF

8C0021

BECCUCCIO 1TZ CIMBALI ORIGINALE

SINGLE SPOUT CIMBALI ORIGINAL

8C468

BECCUCCIO 1TZ CURVO M16 -CIMBALI

SINGLE SPOUT M16 -CIMBALI

8F37

BECCUCCIO 1TZ PICCOLO CURVO 3/8

SINGLE SPOUT SMALL SIZE 3/8

8F66

BECCUCCIO 1TZ CURVO CHIUSO 3/8

SINGLE CLOSED COFFEE SPOUT 3/8

Nuovo processo di cromatura certificato in base alle normative NSF7ANS151 Food Equipment Materials.

New chrome plating process certified to NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials.

Nuova cromatura certificata in base alla normativa NSF/ANSI 51.

New chroming process certified NSF/ANSI  51.

BECCUCCIO 1TZ TUTTO APERTO

3/8 BASSO -NSF

SINGLE SPOUT TOTALLY OPEN 3/8 LOW -NSF

Nuovo processo di cromatura certificato in base alle normative NSF/ANSI51.

Adattabile Spaziale, Wega, Aurora, etc.

New chroming process certified NSF/ANSI51. Suitable Spaziale, Wega, Aurora, etc.

BECCUCCI

SPOUTS

8C634

BECCUCCIO 1TZ, M16 -ADATTABILE CIMBALI

SINGLE SPOUT, M16 -SUITABLE CIMBALI

8S52

BECCUCCIO 1TZ CURVO 3/8 BASSO -UNIVERSALE SINGLE SPOUT 3/8 SHORT

-UNIVERSAL

Ideale per tazze alte e caraffe. San Marco, altri.

Perfect for tall cup and mugs. San Marco, others.

##### 8F936

BECCUCCIO 1TZ TUTTO APERTO 3/8-ALTO

SINGLE SPOUT TOTALLY OPEN 3/8-HIGH

8F63438

BECCUCCIO 1 TZ ALTO 3/8 H.47

-TIPO FAEMA

SINGLE SPOUT 3/8 H.47

-EQUIVALENT  FAEMA

8F634

BECCUCCIO 1 TZ ALTO M16

-ADATTABILE FAEMA/CIMBALI

SINGLE SPOUT M16

-SUITABLE FAEMA/CIMBALI

8R261

BECCUCCIO 1TZ CURVO 3/8 -RANCILIO

SINGLE SPOUT 3/8 -RANCILIO

8F3416

BECCUCCIO 1TZ CURVO M16

SINGLE SPOUT M16

8C0014

BECCUCCIO 2TZ CIMBALI ORIGINALE

DOUBLE SPOUT CIMBALI ORIGINAL

8F33

BECCUCCIO 2TZ 3/8 -ALTO

DOUBLE SPOUT 3/8 -HIGH

8F36

BECCUCCIO 2TZ PICCOLO 3/8

DOUBLE SMALL SPOUT 3/8

8C63538

BECCUCCIO 2TZ 3/8 -ADATTABILE  CIMBALI

DOUBLE SPOUT 3/8 -SUITABLE CIMBALI

8F571

BECCUCCIO 2TZ REGOLABILE 3/8 -ALTO

ADJUSTABLE DOUBLE SPOUT 3/8 -HIGH

8F57

BECCUCCIO 2TZ REGOLABILE 3/8 -BASSO

ADJUSTABLE DOUBLE SPOUT 3/8 -LOW

Faema, Cimbali. Nuovo processo di cromatura certificato

BECCUCCI

SPOUTS

in base alle normative NSF7ANS151 Food Equipment Materials. Faema, Cimbali.New chrome plating process certified to NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials.

Adatto per macchine ufficio e famiglia Gaggia, Brasilia, N, Simonelli, VMB, etc.

Suitable to office/domestic coffee machine Gaggia, Brasilia, N, Simonelli, VMB, etc.

Con vite e molla di regolazione.

With screw and spring to ajust inclination.

Con vite e molla di regolazione.

With screw and spring to ajust inclination.

BECCUCCIO 2TZ FIL. M16 -ALTO

DOUBLE SPOUT M16 -HIGH

BECCUCCI

SPOUTS

8C956

BECCUCCIO 2TZ APERTO M16 -BASSO

DOUBLE SPOUT OPEN STYLE M16 -LOW

8C6351

BECCUCCIO 2TZ M16 -ADATTABILE CIMBALI

DOUBLE SPOUT M16 -SUITABLE CIMBALI

8C469

BECCUCCIO 2TZ CHIUSO M16 -CIMBALI

DOUBLE CLOSED SPOUT CIMBALI - M16

8F635

BECCUCCIO 2TZ ALTO, M16

-ADATTABILE  FAEMA

DOUBLE SPOUT HIGH, M16

-SUITABLE  FAEMA

8F63538

BECCUCCIO 2TZ ALTO 3/8 -TIPO FAEMA

DOUBLE SPOUT HIGH 3/8

-EQUIVALENT  FAEMA

8G44

BECCUCCIO 2TZ CHIUSO 3/8 NSF

CLOSED DOUBLE SPOUT 3/8 NSF

Adattabile mod. Cimbali - Faema.

Suitable mod. Cimbali - Faema.

Nuovo processo di cromatura certificato in base alle normative NSF/ANS151 Food Equipment Materials.

New chrome plating process certified to NSF / ANSI 51 Food Equipment Materials.

##### 8R262

BECCUCCIO 2TZ 3/8 -RANCILIO

DOUBLE SPOUT 3/8 -RANCILIO

9V956

BECCUCCIO 2TZ APERTO 3/8 CORTO -NSF

DOUBLE SPOUT OPEN STYLE 3/8 SHORT -NSF

9V957

BECCUCCIO 2TZ APERTO 3/8 LUNGO -NSF

DOUBLE SPOUT OPEN 3/8 LONG -NSF

8F388

BECCUCCIO 3TZ 3/8 -BASSO

TRIPLE SPOUT 3/8 -SHORT

8F38

BECCUCCIO 3TZ 3/8 -ALTO

TRIPLE SPOUT 3/8 -HIGH

8W0201

PROLUNGA BECCUCCIO CROMATA 1/2 TZ 3/8 3/8 L=9MM

SINGLE/DOUBLE CUPS 3/8 3/8 SPOUT CHROME EXTENSION L=9MM

Nuovo processo di cromatura certificato NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials.

BECCUCCI

SPOUTS

New chrome plating process certified to NSF / ANSI 51 Food Equipment Materials.

Nuovo processo di cromatura certificato NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials. Adattabile: Carimali, Faema.

New chrome plating process certified to NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials. Suitable to: Carimali, Faema.

Astoria.

Astoria.

RUBINETTI E LANCE ACQUA-VAPORE

WATER AND STEAM TAPS

Rubinetti e lance acqua-vapore  / Water and steam taps

##### DVGRUBK1

RUBINETTO ACQUA/VAPORE COMPLETO

STEAM/WATER COMPLETE VALVE

DVGRUBK1IA

RUBINETTO COMPLETO TUBO ACQUA INOX

HOT WATER VALVE COMPLETE WITH S. STEEL TUBE

DVGRUBK1IV

RUBINETTO COMPLETO LANCIA VAPORE INOX STEAM VALVE COMPLETE WITH S. STEEL STEAM TUBE

##### DVGRUBK12

RUBINETTO ACQUA/VAPORE COMPLETO -PASSO LUNGO 2MM STEAM/WATER COMPLETE VALVE

- LONG PITCH 2MM

Aurora-Brugnetti, BFC-Royal, Brasilia, La Scala, SV-SAB, Victoria Arduino, altri.

Aurora-Brugnetti, BFC-Royal, Brasilia, La Scala, SV-SAB, Victoria Arduino, others.

Rubinetto acqua calda per montaggio interno (non cromato), completo di tubo inox e frangiacqua cromato.

Hot water Valve for internal assembling (not chromed), complete with s. steel tube and chromed water stem.

Rubinetto vapore per montaggio interno (non cromato),

completo di tubo inox vapore, guaina anti scottatura e spruzzatore inox.

Steam Valve for internal assembling (not cromed),

complete with s.steel steam tube and stem, anti burning hose.

Aurora-Brugnetti, BFC-Royal, Brasilia, La Scala, SV-SAB, Victoria Arduino, altri.

Aurora-Brugnetti, BFC-Royal, Brasilia, La Scala, SV-SAB, Victoria Arduino, others.

##### DVGRUBK12S

RUBINETTO VAPORE/ACQUA INCLINATO PASSO RAPIDO

QUICKLY INCLINED STEAM/WATER  VALVE

DVGRUBK1O

RUBINETTO ACQUA/VAPORE COMPLETO SEDE OGIVA STEAM/WATER

COMPLETE VALVE -OGIVE

Adattabile: PAVONI PUB, LA FAIMAC.

Suitable to: PAVONI PUB, LA FAIMAC.

Aurora-Brugnetti, BFC-Royal, Brasilia, La Scala, SV-SAB, Victoria Arduino, altri.

Aurora-Brugnetti, BFC-Royal, Brasilia, La Scala, SV-SAB, Victoria Arduino, others.

##### DVGRUBK1S

RUBINETTO VAPORE/ACQUA INCLINATO

INCLINED STEAM/WATER VALVE

Adattabile: PAVONI PUB, LA FAIMAC.

Suitable to: PAVONI PUB, LA FAIMAC.

##### DVGRUBK2

RUBINETTO  CROMATO

CON VOLANTINO VAPORE MOD. COMPACT

CHROMED STEAM VALVE

COMPLETE WITH COMPACT STYLE HANDLE

Brasilia, Dalla Corte,  altre.

RUBINETTI E LANCE ACQUA-VAPORE

WATER AND STEAM TAPS

Brasilia, Dalla Corte,  other.

##### DVGRUBK2IA

RUBINETTO COMPLETO TUBO ACQUA INOX HOT WATER VALVE

COMPLETE WITH S. STEEL WATER PIPE

DVGRUBK2IV

RUBINETTO COMPLETO TUBO VAPORE INOX STEAM VALVE COMPLETE WITH S. STEEL TUBE

##### DVGRUBK3

RUBINETTO ACQUA/VAPORE MINI K3 - ASTA LUNGA STEAM/WATER VALVE MINI K3 - LONG SHAFT

Rubinetto acqua cromato per montaggio interno/esterno, completo di volantino mod. Compact, tubo inox e frangiacqua. Chromed hot water valve suitable to int/ext. assembling,

complete with Compact style handle, s. steel tube and water chromed stem.

Rubinetto vapore cromato per montaggio interno/esterno,

completo di volantino mod. Compact, tubo inox vapore e guaina anti scottatura.

Chromed steam valve suitable to int/ext assembling,

complete with Compact style handle, s.steel tube with spout and protective rubber.

Asta perno quadro. Adatto per macchine caffè tipo famiglia.

Square shaft. Suitable to small espresso coffee machine.

##### DVGRUBK3F-IA

RUBINETTO ACQUA MIGNON COMPLETO DI LANCIA INOX D.10 WATER VALVE MIGNON STYLE

COMPLETE WITH S.STEEL WATER WAND D.10

DVGRUBK3F-IV

RUBINETTO VAPORE MIGNON COMPLETO DI LANCIA INOX D.10 STEAM VALVE MIGNON STYLE

COMPLETE WITH S.STEEL STEAM WAND D.10

DVGRUBK4

RUBINETTO  CROMATO

CON VOLANTINO VAPORE TIPO E61 CHROMED STEAM VALVE COMPLETE WITH E61 STYLE HANDLE

Rubinetto cromato completo di tubo inox acqua e spargiacqua. Montaggio interno/ esterno. Asta perno quadro+filetto M6. Adatto per macchine tipo famiglia.

Chromed Valve complete with S. Steel Water Tube and Hot Water Nipple. Internal/ external assembling. Square shaft+thread M6. Suitable to domestic coffee machine.

Rubinetto cromato completo di tubo vapore e spruzzatore inox. Montaggio interno/ esterno. Asta perno quadro+filetto M6. Adatto per macchine tipo famiglia.

Chromed Valve complete with S. Steel Steam Tube. Internal/External assembling. Square shaft+thread M6. Suitable to domestic coffee machine.

Brasilia, altre.

Brasilia, other.

RUBINETTI E LANCE ACQUA-VAPORE

WATER AND STEAM TAPS

DVGRUBK4IAC

RUBINETTO K4

CON LANCIA ACQUA INOX E VOLANTINO

K4 WATER VALVE COMPLETE

DVGRUBK4IVC

RUBINETTO K4 COMPLETO DI TUBO VAPORE INOX -MOD. RETRO’

K4 STEAM VALVE COMPLETE W/S. STEEL PIPE -OLD STYLE

Tappo volantino cromato.

Chromed top.

Rubinetto mod. Retrò completo, cromato per attacco esterno. Montaggio verticale. Completo di tubo vapore inox con guaina anti scottatura. Tappo volantino CROMATO, spruzzatore cilindrico a 4 fori DIA. 1,5mm. Rancilio.

Old Style Chromed steam valve complete with s. steel steam pipe and hot protector. Vertical assembling. Chromed top, cylindrical sprinkler with 4 holes

DIA. 1.5mm. Rancilio.

##### DVGRUBK6

RUBIN. ACQUA/VAPORE TIPO E61/ REPLICA-ATTACCO TUBO VAPORE MASCHIO E61/REPLICA  STYLE  STEAM/WATER VALVE

-STEAM PIPE MALE THREAD

Attacco lancia inclinato tipo E61. Completo di valvola di non ritorno. Volantino abbinabile: 8F462 o 8F462CR.

Inclined wand fitting (E61 style). Complete with non return valve. It fits knob 8F462 or 8F462CR.

##### DVGRUBK6IA

RUBINETTO TIPO E61/REPLICA COMPLETO DI LANCIA INOX E FRANGIACQUA CROMATO E61/REPLICA STYLE WATER VALVE COMPLETE W/S. STEEL WATER PIPE

##### DVGRUBK6IV

RUBINETTO VAPORE TIPO E61/REPLICA COMPLETO DI LANCIA E SPRUZZATORE INOX E61/REPLICA STYLE STEAM VALVE COMPLETE W/S. STEEL PIPE AND STEM

Attacco lancia inclinato tipo E61. Completo di valvola di non ritorno. Volantino abbinabile: 8F462 o 8F462CR.

Inclined wand fitting (E61 style). Complete with non return valve. It fits knob 8F462 or 8F462CR.

Attacco lancia inclinato tipo E61. Completo di valvola di non ritorno. Volantino abbinabile: 8F462 o 8F462CR.

Inclined wand fitting (E61 style). Complete with non return valve. It fits knob 8F462 or 8F462CR.

Caldaie / Boilers

##### 8F457161

CALDAIA 2 GRP E61 13,5L. DIA 205 RAME

CALDAIE

BOILERS

BOILER 2 GRP E61 13,5L. DIA 205 COPPER

13,5 litri. Flangia resistenza tipo Faema, Astoria, Wega e similari. Volume teorico scambiatori 0,4 lt/cad. Adatta per Faema E61 2 gruppi e similari. Dim 441 L x 205 DIA mm. Completa di piedini. Prezzo da confermare in funzione della quotazione del rame. 13,5 liters. Fits Faema E61 2 grp, and similar heating element flange. Dim. 441 L x 205 DIA mm. Complete with fixing foot. Price to confirm according to copper quotation.

##### 8F457261

CALDAIA 1 GRP E61 9L. DIA 205 RAME

BOILER 1 GRP E61 9L. DIA 205 COPPER

9 litri. Flangia resistenza tipo Faema, Astoria, Wega e similari. Volume teorico scambiatori 0,4 Lt/cad. Dim. 300 L x 205 DIA mm. Prezzo da confermare in funzione del costo del rame.

9 liters. Fits Faema, Astoria, Wega and similar heating elem. flange.

Heat exchangers nominal volume: 0,4 Lt/each. Dim. 300 L x 205 DIA mm. Price to confirm according to Copper quotation.

##### 9V4571

CALDAIA 2 GRP 11L. DIA 205 RAME

BOILER 2 GRP 11L. DIA 205 COPPER

9V4573

CALDAIA 3 GRP E61 20L. DIA 205 RAME

BOILER 3 GRP E61 20L. DIA 205 COPPER

20 litri. Flangia resistenza tipo Faema, Astoria, Wega e similari. Volume teorico scambiatori 0,4 Lt/cad. Dim. 650 L x 205 DIA mm.

Prezzo da confermare in funzione del costo del rame.

20 liters. Fits Faema, Astoria, Wega and similar heating elem. flange. Heat exchangers nominal volume: 0,4 Lt/each. Dim. 650 L x 205 DIA mm.

Price to confirm according to Copper quotation.

RESISTENZE ELETTRICHE

HEATING ELEMENTS

Resistenze elettriche / Heating elements

##### 8A17

RESISTENZA ASTORIA 2GR. 2600W 230V LSF=310MM HEATING ELEMENT ASTORIA 2GR. 2600W 230V LSF=310MM

Con dadi. Adatta per Astoria, Faema (P4), Wega.

Nut and Screw connectors. Suitable to Astoria, Faema (P4), Wega.

##### 8A17051

RESISTENZA ASTORIA 2GR. 2500/2831W 230/240V 6 POLI HEATING ELEMENT ASTORIA 2GR. 2500/2831W 230/240V 6 POLES

Ricambio originale.

Original part.

##### 8A17052

RESISTENZA ASTORIA 2GR. 6000W 230/380V LSF=360MM

HEATING ELEMENT ASTORIA 2GR. 6000W 230/380V LSF=360MM

Con guaina portatermostato. Attacchi a vite.

With probe holder. Nut and Screw connectors.

##### 8A17060

RESISTENZA ASTORIA 2GR. 4500W 230/400V LSF=310MM HEATING ELEMENT ASTORIA 2GR. 4500W 230/400V LSF=310MM

Con porta termostato. Con dadi.

With probe holder. Nut and Screw connectors.

##### 8A174

RESISTENZA ASTORIA 2GR. 4000W 230V

HEATING ELEMENT ASTORIA 2GR. 4000W 230V

Con dadi.

Nut and Screw connectors.

##### 8A18

RESISTENZA ASTORIA 3GR. 3700W 220V LSF=570MM HEATING ELEMENT ASTORIA 3GR. 3700W 220V LSF=570MM

Con dadi.

Nut and Screw connectors.

##### 8A32

RESISTENZA ASTORIA 1GR. 2000W 230V LSF=180MM HEATING ELEMENT ASTORIA 1GR. 2000W 230V LSF=180MM

Con dadi.

Nut  connectors.

##### 8A32/A

RESISTENZA ASTORIA 1GR. 2000W 110V LSF=180MM HEATING ELEMENT ASTORIA 1GR. 2000W 110V LSF=180MM

RESISTENZE ELETTRICHE

HEATING ELEMENTS

Con dadi.

Nut  connectors.

##### 8F006

RESISTENZA FAEMA 3GR. 3700W 380V LSF=460MM HEATING ELEMENT FAEMA 3GR. 3700W 380V LSF=460MM

Con guaina portatermostato. Con dadi.

With probe holder. Nut connectors.

##### 8F0368

RESISTENZA FAEMA 4GR. 5000W 380V LSF=660MM HEATING ELEMENT FAEMA 4GR. 5000W 380V LSF=660MM

Con dadi.

Nut and screw connectors.

##### 8F365

RESISTENZA FAEMA 5LT. 1500W 230V LSF=150MM HEATING ELEMENT FAEMA 5LT. 1500W 230V LSF=150MM

Con dadi.

Nut  connectors.

##### 8F365/A

RESISTENZA FAEMA 5LT. 1500W 110V LSF=150MM HEATING ELEMENT FAEMA 5LT. 1500W 110V LSF=150MM

Con dadi.

Nut  connectors.

##### 8F366

RESISTENZA FAEMA 8LT. 1800W 230V LSF=250MM HEATING ELEMENT FAEMA 8LT. 1800W 230V LSF=250MM

Con guaina portatermostato. Con dadi. Adatta per: Faema, Futurmat mod. Rimini.

With probe holder. Nut connectors. Suitable to: Faema, Futurmat mod. Rimini.

##### 8F367

RESISTENZA FAEMA 2GR. 2600W 380V LSF=250MM HEATING ELEMENT FAEMA 2GR. 2600W 380V LSF=250MM

Con guaina portatermostato. Con dadi.

With probe holder. nut connectors.

##### 8F369

RESISTENZE ELETTRICHE

HEATING ELEMENTS

RESISTENZA FAEMA 4GR. 5000W 230V LSF=660MM HEATING ELEMENT FAEMA 4GR. 5000W 230V LSF=660MM

Con dadi. Adattabile Astoria.

Nut and Screw connectors. Astoria compatible.

##### 8F371

RESISTENZA FAEMA 2GR. 2600W 230V LSF=340MM HEATING ELEMENT FAEMA 2GR. 2600W 230V LSF=340MM

Con guaina portatermostato. Con dadi. Adatta per: Faema, Futurmat mod. Rimini.

With probe holder. nut connectors. Suitable to: Faema, Futurmat mod. Rimini.

##### 8F371/A

RESISTENZA FAEMA 2GR. 2600W 110V LSF=340MM HEATING ELEMENT FAEMA 2GR. 2600W 110V LSF=340MM

Con guaina portatermostato. Con dadi. Adatta per: Faema, Futurmat mod. Rimini.

With probe holder. nut connectors. Suitable to: Faema, Futurmat mod. Rimini.

##### 8F4755

RESISTENZA FAEMA 2GR. 3750W 230/380V LSF=290MM HEATING ELEMENT FAEMA 2GR. 3750W 230/380V LSF=290MM

Con guaina portatermostato. Attacchi faston.

With probe holder. faston connectors.

##### 8F4756

RESISTENZA FAEMA 3GR.

4500W 230/380V LSF=380MM 6 POLI

HEATING ELEMENT FAEMA 3GR.

4500W 230/380V LSF=380MM 6 POLES

Con guaina portatermostato. Attacchi faston.

With probe holder. faston connectors.

##### 8F778

RESISTENZA FAEMA 3GR. 3700W 230V LSF=460MM HEATING ELEMENT FAEMA 3GR. 3700W 230V LSF=460MM

Con guaina portatermostato. Con dadi.

With probe holder. nut connectors.

##### 8F778/A

RESISTENZA FAEMA 3GR. 3700W 110V LSF=460MM HEATING ELEMENT FAEMA 3GR. 3700W 110V LSF=460MM

Con dadi e porta sonda.

With nuts and probe holder.

##### 8W033

RESISTENZA WEGA 3GR. 5000W 230/380V LSF=570MM HEATING ELEMENT WEGA 3GR. 5000W 230/380V LSF=570MM

Con guaina portatermostato. Con dadi.

With probe holder. Nut connectors.

##### 8W33

RESISTENZA WEGA 2GR. 3500W 230/380V LSF=300MM HEATING ELEMENT WEGA 2GR. 3500W 230/380V LSF=300MM

Con porta sonda. Con dadi.

With probe holder. Nut and Screw connectors

##### 8W17001

RESISTENZA WEGA 1GR. 2000W 110V

HEATING ELEMENT WEGA 1GR. 2000W 110V

Con guaina portatermostato.

RESISTENZE ELETTRICHE

HEATING ELEMENTS

With probe holder.

##### 8W17012

RESISTENZA WEGA 1GR.

2700W 230/380V LSF=180MM 6 POLI

HEATING ELEMENT WEGA 1GR.

2700W 230/380V LSF=180MM 6 POLES

Attacchi a vite. Wega Nova Compatta.

Screw connectors. Wega Nova Compatta.

##### 8F2221

GUARNIZIONE  PTFE 57X42,2X3,2MM

PTFE  GASKET 57X42,2X3,2MM

8F654

GUARNIZIONE  EN 57X42X3MM

EN  GASKET 57X42X3MM

Per resistenza Astoria, Faema.

Suitable to Astoria, Faema heating elements.

Adatta per resistenza Astoria, Faema, Wega.

Suitable to heating element Astoria, faema, Wega.

Vetri livello / Sight glass

8B01110

VETRI A LIVELLO

SIGHT GLASS

LIVELLO COMPLETO SENZA SONDA

WATER LEVEL ASSEMBLY WITHOUT LEVEL PROBE

8AU16

VETRO LIVELLO AURORA DIA 12X175

SIGHT GLASS AURORA DIA 12X175

8B31

VETRO LIVELLO BRASILIA D.11MM X L.135MM SIGHT GLASS BRASILIA D.11MM X L.135MM

Con serigrafia nera.

With black silk-screen.

##### 8BF13

VETRO LIVELLO DIA 11X140 SERIGRAFIA ROSSA

SIGHT GLASS DIA 11X140 RED LINES

BFC, CBC Royal.

BFC, CBC Royal.

##### 8BZ16

VETRO LIVELLO BEZZERA

SIGHT GLASS BEZZERA

9,9x135 Riga rossa.

9,9x135 Red Line.

##### 8C31	8C311

VETRO LIVELLO CIMBALI M20-M30 SIGHT GLASS CIMBALI M20-M30

VETRO LIVELLO DIA 12X110 CIMBALI M32, ALINA

SIGHT GLASS DIA 12X110 CIMBALI M32, ALINA

8C63

VETRO LIVELLO CIMBALI M15 DIA 12X135

SIGHT GLASS CIMBALI M15 DIA 12X135

Adatto a macchine da caffè Cimbali (M15), Nuova Simonelli.

Suitable to coffee machine Cimbali (M15), Nuova Simonelli.

VETRI A LIVELLO

SIGHT GLASS

8CA20

VETRO LIVELLO CARIMALI

SIGHT GLASS CARIMALI

8CO4000

VETRO LIVELLO CONTI/SACOME DIA 11X114

SIGHT GLASS CONTI/SACOME DIA 11X114

Con riga rossa.

With red line.

##### 8CO4145

VETRO LIVELLO CONTI/SACOME DIA 11X145

SIGHT GLASS CONTI/SACOME DIA 11X145

Spessore 2,2mm.

Thk 2,2mm.

##### 8CO4500

VETRO LIVELLO CONTI/SACOME DIA 11X185

SIGHT GLASS CONTI/SACOME DIA 11X185

Con riga rossa.

With red line.

##### 8CS0008

VETRO LIVELLO DIA 11X170 RIGA ROSSA

SIGHT GLASS DIA 11X170 RED LINE

CS Fiorenzato, Wega.

CS Fiorenzato, Wega.

##### 8EK1035

VETRO LIVELLO MICROCASA 85

SIGHT GLASS MICROCASA 85

Codice originale 00141035.

Original code 00141035.

##### 8F454	8F455

VETRO LIVELLO FAEMA E61 DIA 12X175	VETRO LIVELLO FAEMA P4/P6

SIGHT GLASS FAEMA E61 DIA 12X175	SIGHT GLASS FAEMA P4/P6

8F456	8F464

VETRO LIVELLO FAEMA E64/66	VETRO LIVELLO FAEMA STAR/SPECIAL

SIGHT GLASS FAEMA E64/66	SIGHT GLASS FAEMA  STAR/SPECIAL

8G51

VETRO LIVELLO GAGGIA TE93 TD93 DIA 11X55 SIGHT GLASS GAGGIA TE93 TD93 DIA 11X55

##### 8G541

VETRO LIVELLO GAGGIA XE XD DIA 11X95

SIGHT GLASS GAGGIA XE XD DIA 11X95

Riga rossa su sfondo bianco.

Red line on white rear.

VETRI A LIVELLO

SIGHT GLASS

8FU453

VETRO LIVELLO FUTURMAT NUOVO MODELLO

SIGHT GLASS FUTURMAT NEW MODEL

Dia 11 x L. 107mm.

Dia 11 x L. 107mm.

##### 8FU454

VETRO LIVELLO FUTURMAT VECCHIO MODELLO

SIGHT GLASS FUTURMAT OLD MODEL

Diam. 12 x L. 173mm.

Dia 12 x L. 173mm.

##### 8G1060

VETRO LIVELLO GAGGIA DIA 12X106

SIGHT GLASS GAGGIA DIA 12X106

Riga rossa.

Red line.

##### 8G33

VETRO LIVELLO GAGGIA TEL ELE E90 DIA 11X140 SIGHT GLASS GAGGIA TEL ELE E90 DIA 11X140

##### 8G42

VETRO LIVELLO GAGGIA DIA 11X95

SIGHT GLASS GAGGIA DIA 11X95

Con riga rossa.

With red line.

##### 8P841

VETRO LIVELLO PAVONI

CON RIGA ROSSA DIA 12X106

PAVONI SIGHT GLASS

WITH RED LINE DIA 12X106

8NE01

VETRO LIVELLO LA SCALA DIA 11X155

LA SCALA SIGHT GLASS DIA 11X155

Con riga rossa.

With red line.

##### 8NS91

VETRO LIVELLO SIMONELLI DIA 12 X L 110MM

SIGHT GLASS SIMONELLI DIA 12 X L 110MM

8R0055

VETRO LIVELLO RANCILIO DIA 12X140

SIGHT GLASS RANCILIO DIA 12X140

8R066

VETRO LIVELLO RANCILIO PTFE PER CLASSE 6/8

PTFE SIGHT GLASS RANCILIO MODEL CLASSE 6/8

Dim.: L.109mm X DIA 10mm.

Dim.: L.109mm X DIA 10mm.

VETRI A LIVELLO

SIGHT GLASS

8R20	8S26

VETRO LIVELLO RANCILIO DIA 12X130	VETRO LIVELLO SAN MARCO

SIGHT GLASS RANCILIO DIA 12X130	SIGHT GLASS SAN MARCO

8S95

VETRO LIVELLO SPAZIALE  -ORIZZONTALE

SIGHT GLASS SPAZIALE  -HORIZONTAL

8SM875

VETRO LIVELLO SAN MARCO 105

SIGHT GLASS SAN MARCO 105

8SP005

VETRO LIVELLO SPAZIALE 5LT.  VERTICALE

SIGHT GLASS SPAZIALE 5LT. VERTICAL

8SR13

VETRO LIVELLO DIA 11X140 SERIGRAFIA ROSSA

SIGHT GLASS DIA 11X140 RED LINES

Sanremo.

Sanremo.

##### 8V13

VETRO LIVELLO DIA 11X140 SERIGRAFIA NERA

SIGHT GLASS DIA 11X140 BLACK LINES

Vibiemme.

Vibiemme.

##### 8W19

VETRO LIVELLO NEUTRO DIA 11X170

SIGHT GLASS DIA 11X170

Wega, Astoria, CS Fiorenzato. Disponibile anche con 5 tacche nere, ns. cod. 8W191 e 8W1911 (spessore maggiorato).

Wega, Astoria, CS Fiorenzato. Available also with 5 black lines, our code 8W191 and 8W1911 (thicker).

##### 8W191

VETRO LIVELLO DIA 11X170 CON SERIGRAFIA NERA 5 TACCHE SIGHT GLASS DIA 11X170

WITH 5 BLACK LINES

Wega, Gruppo Izzo My Way, CS Fiorenzato.

Wega, Gruppo Izzo My Way, CS Fiorenzato.

##### 8W1911

VETRO LIVELLO DIA 11X170 SP. 2,2 CON SERIGRAFIA NERA 5 TACCHE SIGHT GLASS DIA 11X170 THK 2.2 WITH 5 BLACK LINES

Spessore maggiorato. Wega, Gruppo Izzo My Way. CS Fiorenzato.

Thicker. Wega, Gruppo Izzo My Way, CS Fiorenzato.

CSONDE AUTOLIVELLO

LEVEL PROBES

Sonde autolivello / Level probes

Raccordi con nuovo processo di nichelatura certificata NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials, guarnizione di tenuta alimentare, isolatore in PTFE vergine alimentare, sensore in AISI 304 PLUS dia 3mm. Prodotta interamente in Italia. Fittings new nickel plating process certified to NSF / ANSI 51 Food Equipment Materials, water contact approv. gasket, PTFE insulator, AISI 304 PLUS electrode dia 3mm. Made in Italy.

##### 8R30045

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 45MM (L. TOT. 55MM)

LEVEL PROBE 1/4 45MM (TOT. L. 55MM)

8R308

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 60MM (L. TOT. 70MM)

LEVEL PROBE 1/4 60MM (TOT. L. 70MM)

8R485

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 70MM (L. TOT. 80MM)

LEVEL PROBE 1/4 70MM (TOT. L. 80MM)

8R310

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 80MM (L. TOT. 90MM)

LEVEL PROBE 1/4 80MM (TOT. L. 90MM)

8R313

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 90MM (L. TOT. 100MM)

LEVEL PROBE 1/4 90MM (TOT. L. 100MM)

8R312

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 95MM (L. TOT. 105MM)

LEVEL PROBE 1/4 95MM (TOT. L. 105MM)

8R307	8R304

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 105MM (L. TOT. 115MM)

LEVEL PROBE 1/4 105MM (TOT. L. 115MM)

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 110MM (L. TOT. 120MM)

LEVEL PROBE 1/4 110MM (TOT. L. 120MM)

8R303	8R311

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 120MM (L. TOT. 130MM)

LEVEL PROBE 1/4 120MM (TOT. L. 130MM)

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 130MM (L. TOT. 140MM)

MASSELLI DI CARICO

WATER CHARGING VALVES UNIT

LEVEL PROBE 1/4 130MM (TOT. L. 140MM)

8R30

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 140MM (L. TOT. 150MM)

LEVEL PROBE 1/4 140MM (TOT. L. 150MM)

8R305

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 150MM (L. TOT. 160MM)

LEVEL PROBE 1/4 150MM (TOT. L. 160MM)

8R306

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 160MM (L. TOT. 170MM)

LEVEL PROBE 1/4 160MM (TOT. L. 170MM)

8R309

SONDA AUTOLIVELLO 1/4 170MM (L. TOT. 180MM)

LEVEL PROBE 1/4 170MM (TOT. L. 180MM)

Masselli di carico / Water charging valves units

##### DVGMS001

MASSELLO CARICO ACQUA 1/4” CON CARICO MANUALE

1/4” WATER CHARGING VALVES UNIT AUTOFILL

Completo di: valvola espansione regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, rubinetto carico manuale, valvola non ritorno pompa. Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging, 2 ways solenoid valve base, manual charge tap, non-return valve.

##### DVGMS001C

MASSELLO CARICO ACQUA 1/4” SENZA CARICO MANUALE

1/4” WATER CHARGING VALVES UNIT WITHOUT MANUAL CHARGING

DVGMS001C-B

MASSELLO CARICO ACQUA  1/4”

SENZA CARICO MANUALE CON VALVOLA NON RITORNO CALDAIA

1/4” WATER CHARGING VALVES UNIT WITHOUT MANUAL CHARGING

WITH BOILER NON RETURN VALVE

Senza rubinetto di carico manuale. Completo di: valvola espans. regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, valvola non ritorno pompa.

Without manual charging tap. Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging, 2 ways solenoid valve base, non-return valve.

Senza rubinetto di carico manuale. Completo di: valvola espansione regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, valvola non ritorno pompa, valvola non ritorno caldaia.

Without manual charging tap. Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging, 2 ways solenoid valve base, pump non-return valve, boiler non-return valve.

##### DVGMS001-F

MASSELLO CARICO ACQUA 1/4” CON CARICO MANUALE

1/4” WATER CHARGING VALVES UNIT AUTOFILL

Completo di: valvola espansione. regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, rubinetto carico manuale, valvola non ritorno pompa.

Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging, 2 ways solenoid valve base, manual charge tap, non-return valve.

##### DVGMS001H

MASSELLI DI CARICO

WATER CHARGING VALVES UNIT

MASSELLO CARICO ACQUA 1/4” CON MISCELATORE ACQUA CALDA

1/4” WATER CHARGING VALVES UNIT WITH HOT WATER MIXING

Completo di: valvola espans. regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, rubinetto carico, valvola non ritorno pompa, foro miscelatore acqua calda-fredda 1/8”F.

Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging,

2 ways solenoid valve base, charge tap, non-return valve,1/8”F hot-cold water mixer hole.

##### DVGMS001HC-B

MASSELLO CARICO ACQUA 1/4” SENZA CARICO MANUALE CON VALVOLA NON RITORNO CALDAIA E FORO MISCELATORE 1/4” WATER CHARGING VALVES UNIT WITHOUT MANUAL CHARGING WITH BOILER NON RETURN VALVE AND MIXER HOLE

Senza rubinetto di carico manuale. Completo di: valvola espansione regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, valvola non ritorno pompa, valvola non ritorno caldaia, foro miscelatore acqua calda-fredda 1/8”F.

Without manual charging tap. Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging, 2 ways solenoid valve base, pump non-return valve, boiler non-return valve, 1/8”F hot-cold water mixer hole.

##### DVGMS002-8

MASSELLO CARICO ACQUA 3/8” CON CARICO MANUALE

3/8” WATER CHARGING VALVES UNIT AUTOFILL

Completo di: valvola espansione regolabile, attacco manometro, carico caldaia, attacco elettrovalvola, rubinetto carico manuale con leva lunga filettata M8, valvola non ritorno pompa.

Complete with: adjustable expansion valve, boiler manometer base, boiler charging, 2 ways solenoid valve base, manual charge tap with long lever M8 thread,

non-return valve.

Valvole di sfiato / Antivacuum valves

##### 8A56150

VALVOLA SFIATO V.A.R. 1/4” ASTORIA/WEGA ASTORIA/WEGA 1/4” V.A.R. ANTI VACUUM VALVE

Corpo, tappo e pistone in ottone. Tenuta in PTFE con OR in silicone.

Boby, plug,and piston realized in brass. PTFE gasket and silicone OR.

##### 8F445

VALVOLA SFIATO UNIVERSALE TV 1/4”

ANTIVACUUM VALVE TV 1/4” - UNIVERSAL

8R445

VALVOLA SFIATO RANCILIO 3/8”

ANTIVACUUM VALVE  3/8” RANCILIO

Tappo inox, pistone in ottone.

S. steel plug, brass piston.

Tappo inox 3/8”, pistone in ottone.

3/8” S. Steel plug, brass piston.

##### 9V6901

VALVOLA SFIATO SMA INOX NSF 1/4”

NSF INOX SMA ANTIVACUUM VALVE 1/4”

9V6931

VALVOLA SFIATO TN 1/4” -TAPPO INOX ANTIVACUUM VALVE UNIT NEW MODEL 1/4” -S. STEEL PLUG

##### 9V69311

VALVOLA SFIATO TN 1/4” INOX -NSF ANTIVACUUM VALVE UNIT NEW MODEL 1/4” S. STEEL -NSF

##### 9V6932

VALVOLA SFIATO TN 1/4” -TAPPO IN OTTONE

ANTIVACUUM VALVE UNIT NEW MODEL 1/4” -BRASS PLUG

9V69331

VALVOLA SFIATO TN 1/4” GAMBO CORTO -INOX ANTIVACUUM VALVE UNIT  1/4”

NEW MODEL SHORT SHAFT -S. STEEL

9V6941

VALVOLA SFIATO 1/4” CON PORTAGOMMA ANTI VACUUM VALVE 1/4” WITH HOSE HOLDER

Valvola antivuoto a memoria di forma FLUID-O-TECH.

VALVOLE DI SFIATO

ANTIVACUUM VALVES

Memory shape anti vacuum valve FLUID-O-TECH.

Tappo inox, pistone in ottone, interno con materiale anticalcare.

S. Steel plug, brass piston, internal with anti -scale material.

Tappo inox, pistone in inox, interno con materiale anticalcare.

S. Steel plug, s. steel piston, internal with anti -scale material.

Tappo ottone, pistone in ottone, interno con materiale anticalcare.

Brass plug, brass piston, internal with anti -scale material.

Corpo, tappo e pistone in ottone. Tenuta in PTFE con OR in silicone.

Boby, plug,and piston realized in brass. PTFE gasket and silicone OR.

VALVOLE ESPANSIONE

EXPANSION VALVES

Valvole espansione / Expansion  valves

##### 8F0369	8F03690

VALVOLA ESPANSIONE 1/4M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA DIA 10MM EXPANSION VALVE 1/4M ADJUSTABLE 10-

VALVOLA ESPANSIONE 1/4M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA DIA 10MM

-ALTA  TEMPERATURA

14 BAR WITH PIPE HOLDER DIA 10MM	EXPANSION VALVE 1/4M ADJUSTABLE

10-14 BAR WITH PIPE HOLDER DIA 10MM

-HIGH  TEMPERATURE

8F03691

VALVOLA ESPANSIONE 1/4M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA 1/8M EXPANSION VALVE 1/4M ADJUSTABLE 10- 14 BAR WITH PIPE HOLDER 1/8M

##### 8F0370

VALVOLA ESPANSIONE 1/4M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA DIA 7MM EXPANSION VALVE 1/4M ADJUSTABLE 10- 14 BAR WITH PIPE HOLDER DIA 7MM

##### 8F03701

VALVOLA ESPANSIONE 1/4M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA DIA 7MM

-ALTA  TEMPERATURA

EXPANSION VALVE 1/4M ADJUSTABLE 10- 14BAR WITH PIPE HOLDER DIA 7MM -HIGH TEMPERATURE

8F0371

VALVOLA ESPANSIONE 1/8F REGOLABILE CON PORTAGOMMA DIA 7MM

EXPANSION VALVE 1/8F ADJUSTABLE WITH PIPE HOLDER DIA 7MM

8F0379

VALVOLA ESPANSIONE 3/8M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA DIA 10MM EXPANSION VALVE 3/8M ADJUSTABLE 10- 14 BAR WITH PIPE HOLDER DIA 10MM

VALVOLE ESPANSIONE

EXPANSION VALVES

8F03725	8F037259

VALVOLA ESPANSIONE 1/8M REGOLABILE 10-14 BAR CON PORTAGOMMA DIA 7MM

-INGOMBRO PICCOLO

EXPANSION VALVE 1/8M ADJUSTABLE 10-14 BAR WITH PIPE HOLDER

DIA 7MM -SLIM

VALVOLA ESPANSIONE 1/8M REGOLABILE 6-12 BAR CON PORTAGOMMA DIA 7MM

-INGOMBRO PICCOLO

EXPANSION VALVE 1/8M ADJUSTABLE 6-12 BAR WITH PIPE HOLDER

DIA 7MM -SLIM

8F037259-V

VALVOLA ESPANSIONE 1/8M REGOLABILE 6-12 BAR CON PORTAGOMMA DIA 7MM

-ALTA  TEMPERATURA

EXPANSION VALVE 1/8M ADJUSTABLE 6-12 BAR WITH PIPE HOLDER DIA 7MM

-HIGH  TEMPERATURE

8F03718	8F0372

VALVOLA ESPANSIONE 1/8M 1,8BAR	VALVOLA  ESPANSIONE  1/8M 13BAR

EXPANSION VALVE 1/8M 1.8BAR	EXPANSION VALVE 1/8M 13BAR

8F03721	8F03729

VALVOLA ESPANSIONE 1/8M 11BAR	VALVOLA ESPANSIONE 1/8M, 9 BAR

EXPANSION VALVE 1/8M 11BAR	EXPANSION VALVE 1/8M 9 BAR

8SR5555

VALVOLA ESPANSIONE 1/8M 12 BAR PG7 SANREMO

VALVOLE ESPANSIONE

EXPANSION VALVES

EXPANSION VALVE 1/8 12 BAR PG7 SANREMO

8W20361

VALVOLA SCNR REGOLAZIONE 1/4X3/8 ASTORIA/WEGA

ADJUSTABLE SCNR VALVE 1/4X3/8 ASTORIA/WEGA

Valvole di sicurezza / Safety valves

##### 8C34	8C341

VALVOLA DI SICUREZZA 1/4” 1,8 BAR	VALVOLA DI SICUREZZA 1/8” 1,8 BAR

SAFETY VALVE 1/4” 1,8 BAR	SAFETY VALVE 1/8” 1,8 BAR

8C3414

VALVOLA DI SICUREZZA 1/4” 14 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 1/4” 14 BAR CERTIFIED CE PED IV

8C3418

VALVOLA DI SICUREZZA 1/4” 18 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 1/4” 18 BAR CERTIFIED CE PED IV

8C348

VALVOLA DI SICUREZZA 1/4” 1,8 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 1/4” 1,8 BAR CERTIFIED CE PED IV

8C34825

VALVOLA DI SICUREZZA 1/4” 2,5 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 1/4” 2,5 BAR CERTIFIED CE PED IV

8F447

VALVOLA DI SICUREZZA 3/8” 1,8 BAR

SAFETY VALVE 3/8” 1,8 BAR

8F487

VALVOLA DI SICUREZZA 3/8” 2 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 3/8” 2 BAR CERTIFIED CE PED IV

8F48725	8F48735

VALVOLA DI SICUREZZA 3/8” 2,5 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 3/8” 2,5 BAR CERTIFIED CE PED IV

VALVOLA DI SICUREZZA 3/8” 3,5 BAR CERTIFICATA CE PED IV

VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

SAFETY VALVE 3/8” 3,5 BAR CERTIFIED CE PED IV

8G32	8R19

VALVOLA DI SICUREZZA M19 1,8 BAR	VALVOLA DI SICUREZZA 1/2” 1,8 BAR

SAFETY VALVE M19 1,8 BAR	SAFETY VALVE 1/2” 1,8 BAR

8R1918

VALVOLA DI SICUREZZA 1/2” 1,8 BAR CERTIFICATA CE PED IV

SAFETY VALVE 1/2” 1,8 BAR CERTIFIED CE PED IV

9V745

VALVOLA SICUREZZA 3/8” 1,8 BAR AUTOCERTIFICATA

SAFETY VALVE 3/8” 1,8 BAR SELF-APPROVED

9V7455

VALVOLA SICUREZZA 3/8 1,5 BAR CERTIFICATA CE

SAFETY VALVE 3/8 1,5 BAR CE CERTIFIED

VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

8F3267

VALVOLA SICUREZZA 3/8” 1,8 BAR MOD. TW1 CERTIFICATA

SAFETY VALVE 3/8” 1,8 BAR MOD. TW1 CERTIFIED

8F3269

VALVOLA SICUREZZA 1/4” 1,8 BAR MOD. TW1 CERTIFICATA

SAFETY VALVE 1/4” 1,8 BAR MOD. TW1 CERTIFIED

Valvole non ritorno / Non return valves

##### 8F0390

VALVOLA NON RITORNO IN 1/8M - OUT 1/8F NON RETURN VALVE

IN 1/8M - OUT 1/8F

8F0367

VALVOLA NON RITORNO IN 1/4M - OUT 1/4F NON RETURN VALVE

IN 1/4M - OUT 1/4F

8F0389

VALVOLA NON RITORNO IN 1/4M - OUT 1/4M NON RETURN VALVE

IN 1/4M - OUT 1/4M

9V688

VALVOLA NON RITORNO IN 1/4M - OUT 3/8M NON RETURN VALVE

IN 1/4M - OUT 3/8M

8CA19	9V8632

VALVOLA NON RITORNO IN 3/8M - OUT 1/4F NON RETURN VALVE

IN 3/8M - OUT 1/4F

VALVOLA NON RITORNO IN 3/8M - OUT 1/4M NON RETURN VALVE

IN 3/8M - OUT 1/4M

8F443

VALVOLA NON RITORNO IN 3/8M - OUT 3/8M NON RETURN VALVE

IN 3/8M - OUT 3/8M

8F4431

VALVOLE NON RITORNO

NON RETURN VALVES

VALVOLA NON RITORNO IN 3/8M - OUT 3/8F NON RETURN VALVE

IN 3/8M - OUT 3/8F

8F4433

VALVOLA NON RITORNO IN 3/8M - OUT 3/8M

CON INDICATORE DI FLUSSO

NON RETURN VALVE IN 3/8M - OUT 3/8M

WITH FLOW INDICATOR

Esploso kit gas / Gas kit assembly

ESPLOSI KIT GAS

GAS KIT ASSEMBLY

9V333M

KIT GAS UNIVERSALE COMPLETO

UNIVERSAL GAS ASSEMBLING KIT

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

Pressostati / Pressure switches

##### 9V38

PRESSOSTATO SIRAI P302/6 TRIFASE PRESSURE SWITCH SIRAI P302/6 3PHASES

9V382

PRESSOSTATO SIRAI P203/T01 MONOFASE

PRESSURE SWITCH P203/T01 SINGLE PHASE

9V383

PRESSOSTATO SIRAI P303/T01 TRIFASE NUOVO MODELLO PRESSURE SWITCH P303/T01 3 PHASES NEW MODEL

9V8354

PRESSOSTATO PARKER PS325-1C TRIFASE PRESSURE SWITCH PARKER PS325-1C 3PHASES

Omol. CE-UL. Tripolare. Filetto Maschio G 1/4 per tubo Ø 4 x 6mm, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,4 bar, portata contatti 30A – 400V a.c. (AC1).

PRESSOSTATI

PRESSURE SWITCHES

CE-UL Approv. 3 poles. Male thread G 1/4 for pipe Ø 4 x 6mm, adjust. pressure range 0,5 ÷ 1,4 bar, max breaking capacity: 30A – 400V a.c. (AC1).

Omol. CE-UL. 2 Poli. Filetto Maschio G 1/4 per tubo Ø 4 x 6mm, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,4 bar, portata contatti 20A &ndash; 400V c.a. (AC1).

CE-UL Approv. 2 poles. Male thread G 1/4 for pipe Ø 4 x 6mm, adjust. pressure range 0,5 ÷ 1,4 bar, max breaking capacity: 20A &ndash; 400V a.c. (AC1).

Omol. CE-UL. Tripolare. Filetto Maschio G 1/4 per tubo Ø 4 x 6mm, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,4 bar, portata contatti 20A – 400V c.a. (AC1).

CE -UL Approv. 3 poles. Male thread G 1/4 for pipe Ø 4 x 6mm, adjust. pressure range 0,5 ÷ 1,4 bar, max breaking capacity: 20A – 400V a.c. (AC1).

Omol. CE-UL. Tripolare. Filetto Maschio G 1/4 per tubo Ø 4 x 6mm, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,4 bar, portata contatti 25A – 400V a.c. (AC1). Differenz. fisso 0.18+-0.03 bar, P. max. 2.1 bar CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-4-1, UL508 Adatto

per Rancilio, Elektra, San Marco, etc.

CE-UL Approv. 3 poles. Male thread G 1/4 for pipe Ø 4 x 6mm, adjust. pressure range 0,5 ÷ 1,4 bar, max breaking capacity: 25A – 400V a.c. (AC1). Fixed differential 0.18+-0.03 bar, Max Pressure 2.1 bar. CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-4-1, UL508

Suitable to Rancilio, Elektra, San Marco, etc.

##### 9V2642

PRESSOSTATO XP110+C111P 0,5-1,5 BAR G1/4 PRESSURE SWITCH XP110 0,5-1,5 BAR G1/4

Filetto Maschio G1/4 con foro per ogiva, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,5 bar, pretarato a 1,2 bar, 16A 250AC, con valvola sicurezza tarata a 1,8 bar. Omologato UL. Adatto per macchine a caffè Gruppo Argentini, La Nuova Era, altri.

Adjust. press. range 0,5-1,5 BAR, pre-adjust. 1,2 bar. 125°C, G1/4 ogive hole, 16A 250VAC, with safety valve 1,8 bar. UL certified. Suitable to coffee machines Gruppo Argentini, La Nuova Era, others.

##### 9V26931

PRESSOSTATO XP700+C111P 0,5-1,5 BAR G1/4 110VAC

CON VALVOLA SICUREZZA 1,8 BAR

PRESSURE  SWITCH XP700+C111P

0,5-1,5 BAR G1/4 110VAC W/SAFETY VALVE 1,8 BAR

Base ottone ¼”gas foro per ogiva, campo di regolazione 0,5-1,5 bar tarato a 1,2 bar, relè 110Vac. Valvola mod. C111P tar. 1,8 bar. Omologato ENEC e PED.

Connessione per manometro 1/4”.

Brass base ¼ ”gas hole sleeve, adjustment range 0.5-1.5 bar set at 1.2 bar, 110Vac relay. Valve mod. C111P tar. 1.8 bar. ENEC and PED Certified.

Pressure guage connection  1/4”.

PRESSOSTATO  XP700+C110P

0,5-1,5 BAR G1/4 110VAC

PRESSOSTATI

PRESSURE SWITCHES

CON VALVOLA SICUREZZA 1,8 BAR PRESSURE SWITCH XP700+C110P 0,5-1,5 BAR G1/4 110VAC W/SAFETY VALVE 1,8 BAR

Base ottone ¼”gas, campo di regolazione 0,5-1,5 bar tarato a 1,2 bar, relè 110Vac.

Valvola mod. C110P tar. 1,8 bar. Omologato ENEC e PED.

Brass base ¼”gas, adjustment range 0.5-1.5 bar set at 1.2 bar, 110Vac relay. Valve mod. C110P tar. 1.8 bar. ENEC and PED Certified.

##### 9V26933

PRESSOSTATO XP700+C110P 0,5-1,5 BAR G1/4 230VAC

CON VALVOLA SICUREZZA 1,8 BAR PRESSURE SWITCH XP700+C110P 0,5-1,5 BAR G1/4 230VAC W/SAFETY VALVE 1,8 BAR

Base ottone ¼”gas, campo di regolazione 0,5-1,5 bar tarato a 1,2 bar, relè 230Vac. Valvola mod. C110P tar. 1,8 bar. Omologato ENEC e PED.

Brass base ¼”gas, adjustment range 0.5-1.5 bar set at 1.2 bar, 230ac relay. Valve mod. C110P tar. 1.8 bar. ENEC and PED Certified.

##### 9V2692

PRESSOSTATO  XP110

0,5-1,2 BAR G1/8 110 VAC PRESSURE SWITCH XP110 0,5-1,2 BAR G1/8 110 VAC

##### 9V2695

PRESSOSTATO GP110 1-5 BAR G1/8

PRESSURE SWITCH GP110 1-5 BAR G1/8

9V2696

PRESSOSTATO XP110 0,5-1,5 BAR G1/4

PRESSURE SWITCH XP110 0,5-1,5 BAR G1/4

9V2696O

PRESSOSTATO  XP110

0,5-1,5 BAR G1/4 SEDE OGIVA

PRESSURE SWITCH XP110 0,5-1,5 BAR G1/4 OGIVE

9V2696S

PRESSOSTATO PE 0,5-2 BAR G1/4 PRESSURE SWITCH PE 0,5-2 BAR G1/4

Filetto Maschio G1/8, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,2 bar, pretarato 1 Bar, 125°C, 15A 110 VAC Cert. UL.

Adjust. press. range 0,5-1,2 BAR, pre-adjust. 1 Bar. 125°C, G1/8, 15A 110 VAC, Cert. UL.

Filetto Maschio G1/8, pressione regolabile 1÷5 bar, pretarato 1 Bar, 0,1A 250AC.

Adjust. press. range 1-5 bar, pre-adjust. 1 Bar. 125°C, G1/8, 0,1A 250VAC.

Filetto Maschio G1/4, pressione regolabile 0,5 ÷ 1,5 bar, pretarato 1 Bar, 16A 250AC. Intercambiabile con 9V2696S.

Adjust. press. range 0,5-1,5 BAR, pre-adjust. 1 Bar. 125°C, G1/4, 16A 250VAC. Interchangeable with 9V2696S.

Filetto Maschio G1/4, pressione regolabile 0,5 ÷ 2 bar, pretarato 1 Bar, 16A 250AC. Intercambiabile con 9V2696.

Adjust. press. range 0,5-2 BAR, pre-adjust. 1 Bar. 125°C, G1/4, 16A 250VAC. Interchangeable with 9V2696.

PRESSOSTATO MINI 1.3 BAR G1/4 DIFFERENZIALE FISSO

POMPE ROTATIVE

ROTARY PUMPS

PRESSURE SWITCH MINI 1.3 BAR G1/4 FIXED  DIFFERENTIAL

9V2698

PRESSOSTATO MINI 1.3 BAR G1/4 DIFFERENZIALE TARABILE

PRESSURE SWITCH MINI 1.3 BAR G1/4 ADJUSTABLE  DIFFERENTIAL

Tarabile 0,20>8,00.

Adjustable  0,20>8,00.

Pompe rotative / Rotary pumps

Fluidotech

##### 9V36

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 200 L/H CLAMP RING PUMP FLUIDOTECH 200 L/H

##### 9V36100

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 100 L/H CLAMP RING PUMP FLUIDOTECH 100 L/H

##### 9V561

POMPANTE A FLANGIA FLUIDOTECH 150 L/H 2 FORI MOD. PICCOLO FAEMA FLANGE  PUMP FLUIDOTECH

150 L/H 2 HOLES SMALL FAEMA

By pass bilanciato. Raccordo 3/8”GAS: cod. 9R10. Lunghezza totale 99mm. Lunghezza corpo 86mm.

Balanced by pass. Fitting 3/8”GAS: code 9R10. Total lenght 99mm. Body lenght 86mm.

By pass bilanciato. Raccordo 3/8”GAS: cod. 9R10.

Balanced by pass. Fitting 3/8”GAS: code 9R10.

Adatto per Cimbali e Faema con giunto singolo cod. 9V12 o completo 9V15. By-pass bilanciato. Raccordo 3/8”GAS: cod. 9R10. Lunghezza totale 90mm. Lunghezza corpo 74mm.

Suitable Cimbali, Faema with pump motor connector code 9V12 (single) or complete connector 9V15. Balanced by-pass. Fitting 3/8”GAS: code 9R10. Total lenght 90mm. Body lenght 74mm.

##### 9V35

POMPANTE A FLANGIA FLUIDOTECH 200 L/H 3 FORI FLANGE PUMP

FLUIDOTECH L/H 3 HOLES

By pass bilanciato. Raccordo 3/8”GAS: cod. 9R10.

Balanced by pass. Fitting 3/8”GAS: code 9R10.

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH

100 L/H COMPATTO

POMPE ROTATIVE

ROTARY PUMPS

CLAMP RING PUMP FLUIDOTECH 100 L/H COMPACT

Dimensioni ridotte. By-pass standard. Raccordo 3/8”GAS: cod.  9R10.

Lunghezza totale 73mm. Lunghezza corpo 61,5mm.

Reduced dimensions. Standard by-pass. Fitting 3/8”GAS: code 9R10. Total lenght 73mm. Body lenght 61.5mm.

##### 9V36050

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 50 L/H COMPATTO CLAMP RING PUMP FLUIDOTECH 50 L/H COMPACT

##### 9V758

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 200 L/H CON GIUNTO ASTA DENTATA CLAMP RING PUMP FLUIDOTECH

200 L/H DENTATE ROD JOINT

9V3602

POMPANTE A TRASCINAMENTO MAGNETICO FLUIDOTECH 100 L/H MAGNETIC DRIVE PUMP FLUIDOTECH 100 L/H

Dimensioni ridotte. By-pass standard. Raccordo 3/8”GAS: cod.  9R10.

Reduced dimensions. Standard by-pass. Fitting 3/8”GAS: code   9R10.

Mod. Brasilia. By pass bilanciato. Raccordo 3/8”GAS: cod. 9R10. Lunghezza totale 96mm. Lunghezza corpo 86mm.

Suitable: Brasilia. Fitting 3/8”GAS: code 9R10 . Total lenght 96mm. Body lenght 86mm.

NSF. Corpo in ottone, IN-OUT 3/8”NPT, Raccordo 3/8 NPT cod. 9R10NPT. by-pass bilanciato incorporato, portata 100 l/h @ 2900 rpm, attacco a fascetta.

Adattabile macchine super automatiche.

NSF. Brass housing, IN-OUT 3/8”NPT, Fitting 3/8 NPTcod. 9R10NPT, balanced by-pass, flow rate 100 l/h @ 2900 rpm, clamp with screw.

Suitable to full automatic coffee machines.

##### 9V3603

POMPANTE A TRASCINAMENTO MAGNETICO FLUIDOTECH 200 L/H MAGNETIC DRIVE PUMP FLUIDOTECH 200 L/H

NSF. Corpo in ottone, IN-OUT 3/8”NPT, by-pass bilanciato incorporato, portata 200  l/h

@ 2900 rpm, attacco a fascetta. Adattabile macchine super automatiche.

NSF. Brass housing, IN-OUT 3/8”NPT, balanced by-pass, flow rate 200 l/h @ 2900 rpm, clamp with screw. Suitable to full automatic coffee machines.

Procon

##### 9V877

POMPANTE A FASCETTA PROCON 180 L/H

CLAMP RING PUMP PROCON 180 L/H

9V6325

POMPANTE A FLANGIA PROCON 180 L/H 3 FORI

FLANGE PUMP

PROCON 180 L/H 3 HOLES

By pass bilanciato. Raccordo 3/8 NPT: cod. 9R10NPT Lunghezza totale 99mm. Lunghezza corpo 86mm. Adatta per macchina La Spaziale (S5).

Balanced by pass. Fitting 3/8 NPT: code 9R10NPT Total lenght 99mm. Body lenght 86mm. Suitabl&ograve;e to coffee machine La Spaziale (S5).

By pass bilanciato. Raccordo 3/8NPT: cod.  9R10NPT.

Balanced by pass. Fitting 3/8NPT: code 9R10NPT.

POMPANTE A FLANGIA PROCON 180 L/H 3 FORI -ALBERO PICCOLO

FLANGE PUMP PROCON 180 L/H 3 HOLES

-SMALL SHAFT

Compatibile Cimbali. By pass bilanciato. Raccordo 3/8NPT: cod. 9R10NPT.

Compatible Cimbali. Balanced by pass. Fitting 3/8NPT: code 9R10NPT.

##### 9V8771

POMPANTE A FLANGIA PROCON 180 L/H 2 FORI ALBERO PICCOLO FLANGE PUMP PROCON

180 L/H 2 HOLES SMALL SHAFT

9V5879

POMPANTE A FASCETTA PROCON 100 L/H CON FILTRO CLAMP RING PUMP

PROCON 100 L/H WITH FILTER

9V874

POMPANTE A FASCETTA PROCON 45 L/H CLAMP RING PUMP PROCON 45 L/H

Compatibile Faema. Connessioni: 3/8” NPT. Rotore: in acciaio inox 1.4301. Parti interne e palette: grafite. O-ring: Nitrile (approvato FDA).

POMPE ROTATIVE

ROTARY PUMPS

Faema compatible.

Per macchine compatte. Raccordo 3/8NPT cod. 9R10 NPT. Adatta per macchine La Spaziale (S5,  COMPACT).

Suitable for compact coffee machines. Fitting 3/8NPT: code 9R10NPT. Suitable to coffee machine La Spaziale (S5, COMPACT).

By pass bilanciato. Con valvola di sicurezza a 12 bar. Raccordo 3/8 NPT: cod. 9R10NPT. Lunghezza totale 80mm. Balanced by pass. With 12 bar security valve.

Fitting 3/8 NPT: code 9R10NPT. Total lenght 80mm.

Nazionale

##### 9V598

POMPANTE A FLANGIA 150 L/H 2 FORI, COMPATTO, ALBERO PICCOLO

FLANGE PUMP NUERT 150 L/H 2 HOLES, COMPACT, SMALL SHAFT

9V599

POMPANTE A FASCETTA 200 L/H CON ATTACCO LATERALE 1/8 CON BATTUTA PER MANOMETRO PUMP PLANE ROD 200 L/H WITH

1/8 SIDE CONNECTION FOR MANOMETER

By-pass bilanciato. Accoppiamento diretto a motore senza giunto. Adatto per Casadio (DIECIA, DIECIS), Cimbali (M24, M39, M39GT) e Faema (EMBLEMA, ENOVA).

Balanced by-pass. Direct coupling to motor without joint. Suitable to Casadio (DIECIA, DIECIS), Cimbali (M24, M39, M39GT) e Faema (EMBLEMA, ENOVA).

Rancilio. By pass bilanciato, attacco a fascetta, 200 l/h a 1400 rpm. Ingresso e uscita 3/8 con battuta a ogiva.

Rancilio.

Accessori / Accessories

##### 9V15

POMPE ROTATIVE

ROTARY PUMPS

GIUNTO MOTORE-POMPA FLANGIA COMPLETO 3 PEZZI DIA 40

3 PIECES COMPLETE MOTOR-FLANGE PUMP CONNECTOR DIA 40

9V14

GIUNTO POMPA FAEMA-MOTORE DIA 40

FAEMA PUMP-MOTOR CONNECTOR DIA 40

9V12

GIUNTO POMPA-

MOTORE A FLANGIA DIA 40

3 SCREW PUMP-

MOTOR CONNECTOR DIA 40

9V19

KIT ADATTATORE

PER MOTORE A FASCETTA

ADAPTER KIT

FOR MOTOR TO CLAMP PUMP

9V13

GOMMA GIUNTO MOTORE-POMPA DIA 40

RUBBER PUMP-MOTOR CONNECTOR DIA 40

9V1435

GIUNTO POMPA FAEMA-MOTORE DIA 35

FAEMA PUMP-MOTOR CONNECTOR DIA 35

9V10

FASCETTA INOX

PER MOTORE/POMPA STAINLESS STEEL CLAMP FOR MOTOR/PUMP

##### 8F149

FLANGIA PER POMPANTI FAEMA

FAEMA PUMP FLANGE

9V1335

GOMMA GIUNTO MOTORE-POMPA DIA 35 RUBBER PUMP-MOTO CONNECTOR DIA 35

Motori / Motors

RPM

##### 9V0654

MOTORE RPM A FASCETTA 165W 230V 50HZ CON SCATOLA DI CONNESSIONE CLAMP RING MOTOR RPM 165W 230V 50HZ WITH JUNCTION BOX

MOTORI

MOTORS

Condensatore 10µF. Omolog. CE.

Capacitor 10µF. CE certified.

9V28	Con termoprotezione.

MOTORE A FASCETTA RPM 165W 230V 50/60HZ RPM PUMP MOTOR 165W 230V 50/60HZ

Thermally protected.

9V264	Con ventola, copriventola e scatola di connessione. Adatto per montaggio esterno.

MOTORE RPM A FASCETTA CHIUSO 245W 230V/50HZ

CLAMP RING MOTOR RPM PROTECTED 245W 230V/50HZ

9V280

MOTORE A FASCETTA RPM 262W 230V

CLAMP RING MOTOR RPM 262W 230V

9V10709

MOTORE RPM A FASCETTA COMPATTO 150W 230V 50/60HZ

COMPACT CLAMP RING MOTOR RPM 150W 230V 50/60HZ

GAGGIA, SAN MARCO. 230V/50Hz - 245W - 1.6A. Omolog. CE.

Complete with fan, holder, junction box. Suitable to GAGGIA, SAN MARCO. 230V/50Hz

- 245W - 1.6A. CE certified.

1,5A.

1,5A.

9V8804	1.6A. Omolog. CE.

MOTORE A FLANGIA CON SCATOLA DI CONNESSIONE RPM 165W 230V 50HZ SCREW MOTOR RPM W/JUNCTION BOX 165W 230V 50HZ

1.6A. CE certified.

9V3605	Composto da motore RPM C0155.00 (90W 230V-50Hz, 2900 rpm), completo di

AZIONAMENTO PER POMPE TRASCINAMENTO MAGNETICO MAGNET DRIVE PUMPS STARTER

magnete esterno e flangia di accoppiamento. Adattabile a macchine super automatiche. Composed by RPM C0155.00 (90W 230V-50Hz, 2900 rpm), with external magnet and flange. Suitable to super automatic coffee machine.

##### 9V0655

MOTORI

MOTORS

MOTORE RPM A FASCETTA RAFFREDDATO AD ACQUA 260W 220/240V 50/60HZ CLAMP RING MOTOR RPM WATER COOLED 260W 220/240V 50/60HZ

##### 9V0655/A

MOTORE RPM A FASCETTA RAFFREDDATO AD ACQUA 290W 110/120V 50/60HZ RPM CLAMP RING WATER COOLED MOTOR 290W 110/120V 50/60HZ

Condensatore da 7°F (non incluso). Adattabile: Astoria, Wega.

Capacitor 7°F (not included). Suitable: Astoria, Wega.

Adattabile: Astoria - Wega.

Suitable: Astoria - Wega.

9V26410	1.5A. Omolog. CE.

MOTORE RPM A FASCETTA 310W 230V 50/60HZ

CLAMP RING MOTOR RPM 310W 230V 50/60HZ

1.5A. CE certified.

ULKA

##### 9V0015

MOTORE ULKA A FASCETTA 180W 220/240V 50/60HZ

CLAMP RING MOTOR ULKA 180W 220/240V 50/60HZ

9V0011

MOTORE ULKA A FASCETTA 180W 120V 60HZ

CLAMP RING MOTOR ULKA 180W 120V 60HZ

9V0032

MOTORE ULKA A FASCETTA 120W 220V 50HZ COMPATTO

CLAMP RING MOTOR ULKA 120W 220V 50HZ COMPACT

9V0032/1

MOTORE ULKA A FASCETTA 95W 110V 60HZ COMPATTO

CLAMP RING MOTOR ULKA 95W 110V 60HZ COMPACT

Condensatore 10µF. Omolog. CE.

Capacitor 10µF. UL certified.

1/4 HP. Condensatore 40µF. Omolog. UL.

1/4 HP. Capacitor 40µF. UL certified.

Condensatore 6,3µF. Omolog. CE.

Capacitor 6,3µF. CE certified.

1/8HP. Condensatore 20µF. Omolog. UL.

1/8HP. Capacitor 20µF. UL certified.

MOTORI

MOTORS

Condensatori / Capacitors

##### 9V825	9V8854

CONDENSATORE 5UF	CONDENSATORE 6,3UF

CAPACITOR 5UF	CAPACITOR 6.3UF

9V657

CONDENSATORE 6,3UF

CAPACITOR 6.3UF

Da utilizzare solo per motore chiuso 9V264.

Suitable only for 9V264 closed motor.

##### 9V224

CONDENSATORE  8UF

CAPACITOR 8UF

9V65

CONDENSATORE  10UF

CAPACITOR 10UF

9V0002	9V777

CONDENSATORE 12,5UF	CONDENSATORE  16UF

CAPACITOR 12,5UF	CAPACITOR 16UF

Accessori / Accessories

##### 9V20616

GOMMA AMMORTIZZATORE MOTORE 20X20XM6X16MM

RUBBER SHOCK ABSORBER 20X20XM6X16MM

9V267

BASE PER MOTORE RPM USO ESTERNO RPM MOTOR BASE FOR EXTERNAL MOUNTING

##### 8A15105

GOMMA AMMORTIZZATORE MOTORE 15X15XM4X14MM

RUBBER SHOCK ABSORBER 15X15XM4X14MM

9V5878

COPRIVENTOLA PER MOTORE RPM

RPM MOTOR FAN COVER

MOTORI E POMPE A INGRANAGGI

MOTORS & GEAR PUMPS

9V0656

CUSCINETTO PER MOTORE RAFFREDDATO AD ACQUA

WATER COOLED MOTOR BEARING

9V30

PIEDINO MOTORE DIA 25 H5MM

ENGINE FOOT DIA 25 H5MM

Pompe a ingranaggi  /  Gear pumps

##### 9V31091

POMPA INGRANAGGI 24V DC 1550 RPM PER LATTE

GEAR PUMP 24V DC 1550 RPM FOR MILK

9V31092

POMPA INGRANAGGI 24V DC 3200 RPM PER LATTE

GEAR PUMP 24V DC 3200 RPM FOR MILK

Pompe a vibrazione / Vibratory pumps

Fluidotech

##### 9V846

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH IN 1/8NPT 230V/50HZ 50W, PTFE, BY PASS VIBRATORY PUMP FLUIDOTECH IN 1/8NPT 230V/50HZ 50W, PTFE, BY PASS

##### 9V85

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH 1/8 1/8 70W 220/240V 50HZ

VIBRATORY PUMP FLUIDOTECH 1/8 1/8 70W 220/240V 50HZ

9V85/A

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH 1/8 1/8 70W 120V/60HZ

VIBRATORY PUMP FLUIDOTECH 1/8 1/8 70W 120V/60HZ

9V850

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH 1/8 1/8 45W 24V/50-60HZ

VIBRATORY PUMP FLUIDOTECH 1/8 1/8 45W 24V/50-60HZ

9V899

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH IN PORTAGOMMA OUT 1/8, 70W 230V/50HZ

FLUIDOTECH VIBRATORY PUMP IN PIPE HOLDER OUT 1/8, 70W 230V/50HZ

ULKA

##### 9V37

POMPA VIBRAZIONE ULKA EP5 230V 50/60HZ USCITA PLASTICA VIBRATORY PUMP ULKA EP5 230V 50/60HZ PLASTIC OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON/1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 2 min. ON/1 min. OFF. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V221

POMPA VIBRAZIONE ULKA EP5 24V USCITA PLASTICA

VIBRATORY PUMP ULKA EP5 24V PLASTIC OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON/1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 2 min. ON/1 min. OFF. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V981

POMPA VIBRAZIONE ULKA EX5 24V 50/60HZ USCITA OTTONE

ULKA VIBRATION PUMP EX5 24V 50/60HZ BRASS OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON/1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria: VENDING del nostro catalogo. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 2 min. ON/1 min. OFF. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

POMPE A VIBRAZIONE

VIBRATORY PUMPS

9V982

MICRO POMPA VIBRAZIONE ULKA HF 230V 50HZ

MICRO VIBRATORY PUMP ULKA HF 230V 50HZ

Pressione massima 2,6 bar. Portata massima 800 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON / 1 min. OFF. 22W, cl. F. omolog. VDE. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo.

Max pressure 2,6 bar, Max flow rate 800 cc/min. Correct working: 2 min. ON / 1 min. OFF. 22W, cl. F, VDE certif. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V983

POMPA VIBRAZIONE ULKA EX5 GW 230V 50/60HZ USCITA OTTONE

ULKA VIBRATION PUMP EX5 GW 230V 50/60HZ BRASS OUTLET

Global Wire. Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON / 1 min. OFF.

Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria: VENDING del nostro catalogo.

Global Wire. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 2 min. ON / 1 min. OFF.

See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V986

POMPA VIBRAZIONE ULKA EX7 230V 50HZ USCITA  OTTONE

VIBRATORY PUMP ULKA EX7 230V 50HZ BRASS OUTLET

Pressione massima 7 bar. Portata massima 1000 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON/1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo. Max pressure 7 bar, Max flow rate 1000 cc/min. Correct working: 2 min. ON/1 min. OFF. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V987

POMPA VIBRAZIONE ULKA EX5 230V 50/60HZ USCITA OTTONE

ULKA VIBRATION PUMP EX5 230V 50/60HZ BRASS OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON/1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria: VENDING del nostro catalogo. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 2 min. ON/1 min. OFF. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V988

POMPA VIBRAZIONE ULKA EAX5 120V 60HZ 52W USCITA OTTONE

ULKA VIBRATION PUMP EAX5 120V 60HZ 52W BRASS OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 1 min. ON / 1,5 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 1 min. ON / 1,5 min. OFF. See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V991

POMPA VIBRAZIONE ULKA EAP5 120V 60HZ USCITA PLASTICA

POMPE A VIBRAZIONE

VIBRATORY PUMPS

ULKA VIBRATION PUMP EAP5 120V 60HZ PLASTIC OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 1 min. ON / 1,5 min. OFF. NSF. Gaggia Saeco, Rancilio Silvia, altre.

Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo.

Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. ON/OFF time 1/1,5 min. Correct working: 1 min. ON / 1,5 min. OFF. NSF. Gaggia Saeco, Rancilio Silvia, other.

See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V994

POMPA VIBRAZIONE ULKA EAP5 220V 60HZ USCITA PLASTICA

ULKA VIBRATION PUMP EAP5 220V 60HZ PLASTIC OUTLET

Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 1 min. ON / 2 min. OFF. NSF. Gaggia Saeco, Rancilio Silvia, altre.

Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo.

Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. ON/OFF time 1/2 min. Correct working: 1 min. ON / 2 min. OFF. NSF. Gaggia Saeco, Rancilio Silvia, other.

See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

Accessori / Accessories

##### 9V24

ANTIVIBRANTE STANDARD

GOMMA PER POMPA A VIBRAZIONE

STANDARD VIBRATORY PUMP RUBBER DAMPER

9V24201

ANTIVIBRANTE STANDARD

GOMMA PER POMPA A VIBRAZIONE

STANDARD VIBRATORY PUMP RUBBER DAMPER

9V00358

PIPETTA PER POMPA VIBRAZIONE ULKA SUCTION FITTING FOR ULKA VIBRATORY PUMP

##### 9V242

ANTIVIBRANTE IN GOMMA

A SQUADRA PER POMPA A VIBRAZIONE SQUARE VIBRATORY PUMP RUBBER DAMPER

##### 9V86

BY PASS OTTONE

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH

FLUIDOTECH BRASS BY PASS FOR VIBRATORY PUMP

9V9820

TERMOPROTETTORE F11 100°

PER POMPA VIBRAZIONE, CON  FASTON

THERMAL PROTECTOR F11  100°

FOR VIBRATING PUMP, WITH FASTON

9V00357

VALVOLA AUTOINNESCO S2 POMPA VIBRAZIONE ULKA

SELF-PRIMING VALVE S2 FOR ULKA VIBRATION PUMP

9V00351

VALVOLA AUTOINNESCO 1/8 POMPA VIBRAZIONE ULKA - OTTONE

SELF-PRIMING VALVE 1/8 FOR ULKA VIBRATION PUMP - BRASS

9V00355

RACCORDO BAR ULKA 1/8F

PER ASPIRAZIONE DA RETE IDRICA FITTING BAR ULKA 1/8F -SUCTION THROUGH WATER PIPE

##### 6R18061

RACCORDO CALZAMENTO A L MASCHIO CONICO TUBO 6 FIL. 1/8”

QUICK FITTING ELBOW MALE TAPER PIPE 6 THREAD 1/8”

Elettrovalvole Lucifer / Lucifer solenoid valves

ELETTROVALVOLE LUCIFER

LUCIFER SOLENOID VALVES

Gruppi / Groups

##### 8F136

ELETTROVALVOLA LUCIFER 3 VIE A BASETTA 220/240V 50/60HZ LUCIFER SOLENOID VALVE 3 WAYS

BASE MOUNTING 220/240V 50/60HZ

8F4199

ELETTROVALVOLA LUCIFER 3 VIE A BASETTA 115V 50/60HZ LUCIFER SOLENOID VALVE 3 WAYS BASE MOUNTING 115V 50/60HZ

##### 8C50

ELETTROVALVOLA LUCIFER 3 VIE A BASETTA 24V AC

LUCIFER SOLENOID VALVE 3 WAYS BASE MOUNTING 24V AC

Autolivello / Autolevel

##### 8F999

ELETTROVALVOLA LUCIFER 2 VIE 1/8 1/8 220/240V 50/60 HZ  VITON®

LUCIFER SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8 220/240V 50/60 HZ  VITON®

8F605

ELETTROVALVOLA LUCIFER 2 VIE A BASETTA 220/240V 50HZ 240V/60HZ 9W VITON® LUCIFER SOLENOID VALVE 2 WAYS BASE MOUNTING 220/240V 50HZ 240V/60HZ 9W VITON®

##### 8F998

ELETTROVALVOLA LUCIFER 2 VIE 1/8 1/8 24V AC 9W VITON®

LUCIFER SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8 24V AC 9W VITON®

8F605/1

ELETTROVALVOLA LUCIFER 2 VIE A BASETTA 24V AC

LUCIFER SOLENOID VALVE 2 WAYS 24V AC -BASE MOUNTING

8F406

ELETTROVALVOLA LUCIFER 2 VIE 1/8 1/8 220/240V 50/60 HZ

8F408

ELETTROVALVOLA LUCIFER 2 VIE 1/8 1/8 24V AC CON REGOLAZIONE DI FLUSSO

CON REGOLAZIONE DI FLUSSO	LUCIFER SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8

LUCIFER SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8 220/240V 50/60 HZ WITH FLOW REGULATION

1/8 24V AC WITH FLOW REGULATION

Cappuccinatore

##### 8F489

ELETTROVALVOLA LUCIFER 3 VIE 1/4 1/4 220V

LUCIFER 3 WAYS SOLENOID VALVE 1/4 1/4 220V

8F490

ELETTROVALVOLA LUCIFER 3 VIE 1/4 1/4 24VDC

LUCIFER 3 WAYS SOLENOID VALVE 1/4 1/4 24VDC

Varie / Various

ELETTROVALVOLE LUCIFER

LUCIFER SOLENOID VALVES

8C51

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA LUCIFER 3 VIE

LUCIFER 3 WAYS SOLENOID VALVE BODY RUBY

8C52

BOBINA ELETTROVALVOLA LUCIFER 24V AC 9W

LUCIFER SOLENOID VALVE COIL 24V AC 9W

8F6124

BOBINA ELETTROVALVOLA LUCIFER 24V DC 16W

LUCIFER SOLENOID VALVE COIL 24V DC 16W

8F61

BOBINA ELETTROVALVOLA LUCIFER 230V 50/60HZ 9W

LUCIFER SOLENOID VALVE COIL 230V 50/60HZ 9W

8F61/A

BOBINA ELETTROVALVOLA LUCIFER 110/115V 50/60HZ 9W

LUCIFER SOLENOID VALVE COIL 110/115V 50/60HZ 9W

ELETTROVALVOLE PARKER

PARKER SOLENOID VALVES

Gruppi  / Groups

##### 8F133

ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE 220/230V 50/60HZ,  ATTACCO CONICO

PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE, 220/230V  50/60HZ, CONICAL

8F144

ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE 24V DC

PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE 24V DC

8F674

ELETTROVALVOLA PARKER LIQUIPURE 3 VIE INOX 220/230V 50/60HZ, ATTACCO  CONICO

PARKER 3 WAYS STAINLESS STEEL SOLENOID VALVE LIQUIPURE , 220/230V 50/60HZ, CONICAL

8F132

ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE 24 V AC

PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE, 24V AC

8F1331

ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE 110V 50/60 HZ

PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE, 110V 50/60HZ, CONICAL

8G49

ELETTROVALVOLA PARKER

3 VIE A BASETTA 220/230V 50/60HZ PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE FLAT JOINT 220/230V 50/60HZ

##### 8F138

ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE 230V 50/60HZ CON FILO

PARKER SOLENOID VALVE 3 WAYS 230V 50/60HZ W/CABLE

8F1381

ELETTROVALVOLA PARKER

3 VIE 110V 50/60HZ CON FILO PARKER SOLENOID VALVE 3 WAYS 110V 50/60HZ W/CABLE

Autolivello / Autolevel

##### 8F128

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/8 1/8 230V

PARKER 2 WAYS SOLENOID VALVE 1/8 1/8 230V

8F139

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/4 1/4 230V  50/60HZ

PARKER 2 WAYS SOLENOID VALVE 1/4 1/4 230V  50/60HZ

8A48

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/8-1/8

PARKER 2 WAY SOLENOID VALVE BODY 1/8-1/8

8F119

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/4 1/4 24V AC

PARKER 2 WAYS SOLENOID VALVE 1/4 1/4 24V AC

8F139A

ELETTROVALVOLE PARKER

PARKER SOLENOID VALVES

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/4 1/4 110V  50/60HZ

PARKER 2 WAYS SOLENOID VALVE 1/4 1/4 110V  50/60HZ

8F606

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE A BASETTA 220/230V 50/60HZ 9W VITON®

PARKER SOLENOID VALVE 2 WAYS BASE MOUNTING 220/230V 50/60HZ 9W VITON®

8A49

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/4-1/4

PARKER 2 WAY SOLENOID VALVE BODY 1/4-1/4

8F606/A

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE

A BASETTA 110/120V 9W VITON®

PARKER SOLENOID VALVE 2 WAYS

BASE MOUNTING 110/120V 9W VITON®

8SR03086

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 1/8”G 220/240V 50/60HZ PARKER SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8”G 220/240V 50/60HZ

##### 8SR605

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE

A BASETTA PICCOLA 230V-50/60HZ PARKER SOLENOID VALVE 2 WAYS SMALL BASE 230V-50/60HZ

Cappuccinatore

##### 9V764

ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE 1/4 1/4 230V

PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE 1/4 1/4 230V

Varie / Various

##### 8A4

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE TENUTA RUBINO PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE BODY RUBY

##### 8G50

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE, ATTACCO PIANO

PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE BODY RUBY, FLAT JOINT

8F05

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER 24V AC

PARKER SOLENOID VALVE COIL 24V AC

8A4/V

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE TENUTA VITON® PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE BODY VITON®

##### 8F48

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER 220/230V 50/60HZ ZB09

PARKER SOLENOID VALVE COIL 220/230V 50/60HZ ZB09

8F59

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER 24V DC

PARKER SOLENOID VALVE COIL 24V DC

8F4811

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER 110/120V 50/60HZ 9W

PARKER SOLENOID VALVE COIL 110/120V 50/60HZ 9W

8V14/0

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER CON FILO 24V AC

SOLENOID VALVE COMPLETE WITH CABLE 24V AC

8V14

ELETTROVALVOLE SIRAI

SIRAI SOLENOID VALVES

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER CON FILO 230V

PARKER SOLENOID VALVE COIL WITH CABLE 230V

8V14/115

BOBINA ELETTROVALVOLA PARKER CON FILO 115V

PARKER SOLENOID VALVE COIL WITH CABLE 115V

Elettrovalvole Sirai / Sirai solenoid valves

Gruppi / Groups

##### 8F055

ELETTROVALVOLA SIRAI 3 VIE A BASETTA 220V

SIRAI SOLENOID VALVE 3 WAYS BASE MOUNTING 220V

9V8045

ELETTROVALVOLA SIRAI 3 VIE A BASETTA SIRAI SOLENOID VALVE 3 WAYS BASE MOUNTING

##### 8F798

ELETTROVALVOLA SIRAI 3 VIE 24V AC VITON®

SIRAI SOLENOID VALVE 3 WAYS 24V AC VITON®

Autolivello / Autolevel

##### 9V036521

ELETTROVALVOLA SIRAI 2 VIE 1/4G 1/4G 230V 50HZ

SIRAI SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/4G 1/4G 230V 50HZ

8F005

ELETTROVALVOLA SIRAI AUTOLIVELLO 1/8 1/8 230V 50/60HZ INGOMBRO PICCOLO SIRAI SOLENOID VALVE 1/8 1/8 230V 50/60HZ SMALL SIZE

##### 8F002

ELETTROVALVOLA SIRAI 1/8G 1/8G 230V 50HZ -PER AUTOLIVELLO

SIRAI SOLENOID VALVE 1/8G 1/8G 230V 50HZ -WATER CHARGE

8F137

ELETTROVALVOLA SIRAI 3 VIE A BASETTA 230V 50HZ -AUTOLIVELLO

SIRAI SOLENOID VALVE 3 WAYS BASE MOUNTING 230V 50HZ -WATER  CHARGE

Cappuccinatore

ELETTROVALVOLE SIRAI E ODE

SIRAI & ODE SOLENOID VALVES

9V3021

ELETTROVALVOLA SIRAI 3 VIE 1/8 1/8

SIRAI SOLENOID VALVE 3 WAYS 1/8 1/8

Elettrovalvole Ode / Ode solenoid valves

Gruppi / Groups

##### 8F130

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE A BASETTA 220V

ODE SOLENOID VALVE 3 WAYS BASE MOUNTING 220V

8F1311

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 110V 50/60HZ 14,5VA

ODE SOLENOID VALVE 3 WAYS 110V 50/60HZ 14,5VA

8S087

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 1/8-1/8 220/230V DORECO

ODE SOLENOID VALVE 3 WAYS 1/8-1/8 220/230V DORECO

8S46

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 24 AC

ODE SOLENOID VALVE 3 WAYS 24V AC

8S086

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 1/8-1/8 220/230V

ODE SOLENOID VALVE 3 WAYS 1/8-1/8 220/230V

Autolivello / Autolevel

##### 8S089

ELETTROVALVOLA ODE 2 VIE 1/4 1/4 220/230V 50/60HZ

ODE SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/4 1/4 220/230V 50/60HZ

8S088A

ELETTROVALVOLA ODE 2 VIE 1/8 1/8 110V 50/60HZ

ODE SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8 110V 50/60HZ

8S088

ELETTROVALVOLA ODE 2 VIE 1/8 1/8 230V

ODE SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8 230V

8S088B

ELETTROVALVOLA ODE 2 VIE 1/8 1/8 110V 60HZ -OMOL. UL

ODE SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8 110V 60HZ -UL CERTIF.

Varie / Various

##### 8F09802

BOBINA ELETTROVALVOLA ODE 220V

ODE SOLENOID VALVE COIL 220V

8S090

BOBINA ELETTROVALVOLA ODE 24V AC

ODE SOLENOID VALVE COIL 24V AC

8F9802

ELETTROVALVOLE CEME

CEME SOLENOID VALVES

BOBINA ELETTROVALVOLA ODE 240V

ODE SOLENOID VALVE COIL 240V

Elettrovalvole Ceme / Ceme solenoid valves

Gruppi / Groups

##### 8F13651

ELETTROVALVOLA CEME 3 VIE

A BASETTA 220/230V-50/60HZ 9W DN1,5 CEME SOLENOID VALVE 3 WAY BASE MOUNTING 220/230V-50/60HZ 9W DN1,5

Autolivello / Autolevel

##### 8F60551

ELETTROVALVOLA CEME 2 VIE

A BASETTA 220-230V/ 50-60HZ 9W DN1,5 VITON®

CEME SOLENOID VALVE 2 WAYS

BASE MOUNTING 220-230V/ 50-60HZ 9W DN1,5 VITON®

Elettrovalvole MM / MM solenoid valves

ELETTROVALVOLE MM

MM SOLENOID VALVES

Gruppi / Groups

##### 8F127

ELETTROVALVOLA MM 3 VIE CONICA 220V

MM SOLENOID VALVE 3 WAY 220V

8F143

ELETTROVALVOLA MM 3 VIE 110V, ATTACCO  CONICO

MM SOLENOID VALVE 3 WAYS 110V, CONICAL

8F141

ELETTROVALVOLA MM 3 VIE 24V DC, ATTACCO  CONICO

MM SOLENOID VALVE 3 WAYS 24V DC, CONICAL

Autolivello / Autolevel

##### 8F129

ELETTROVALVOLA  MM  AUTOLIVELLO

MM SOLENOID VALVE FOR WATER CHARGE

Varie / Various

##### 9V587

PARTE MECCANICA ELETTROVALVOLA MM 3 VIE

MM 3 WAYS SOLENOID VALVE BODY

8F58

BOBINA ELETTROVALVOLA MM 110V

MM SOLENOID VALVE COIL 110V

8F64

BOBINA ELETTROVALVOLA MM 220V

MM SOLENOID VALVE COIL 220V

Elettrovalvole Olab / Olab solenoid valves

ELETTROVALVOLE OLAB

OLAB SOLENOID VALVES

Gruppi / Groups

##### 8G5317

ELETTROVALVOLA 3 VIE ATT. PIANO GAGGIA BABY, BOBINA GRANDE -230V 50HZ SOLENOID VALVE 3 WAYS GAGGIA BABY, BIG COIL -230V 50HZ

Autolivello / Autolevel

##### 6V4604	8F190

ELETTROVALVOLA OLAB 2 VIE 1/8FF 230V DRITTA

OLAB SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8FF 230V

Accessori / Accessories

##### 8F300

OR 6,07X1,78 VITON® OR105 -OR ELETTROVALVOLA

OR 6,07X1,78 VITON® OR105 -OR SOLENOID VALVE

8W023

CONNETTORE  ELETTROVALVOLA

SOLENOID VALVE CONNECTOR

9V5931

VITE FISSAGGIO ELETTROVALVOLA GRUPPO

SOLENOID ELECTROVALVE SCREW

8W301

FILTRINO CARICO ACQUA BRONZO

BRONZE CHARGE WATER FILTER

ELETTROVALVOLA OLAB 2 VIE 230V 50HZ 9VA ATTACCO LATERALE

OLAB SOLENOID VALVE 2 WAY 230V 50HZ 9VA SIDE FITTING

8A12013

GUARNIZIONE LV2030  ELETTROVALVOLA.

GASKET SOLENOID VALVE

9V654

CONNETTORE  PICCOLO  ELETTROVALVOLA

SOLENOID VALVE SMALL CONNECTOR

9V5932

DADO E RONDELLA FISSAGGIO BOBINE ELETTROVALVOLE

ELECTROVALVES NUT

AND SCREW HOLDING REEL

##### 8A21109

MANOMETRI

MANOMETERS

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-16 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-16 BAR

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 69mm.

Per macchine caffè Astoria (DIVINA,LISA), Bezzera (ELLISSE), Bianchi (SARA), Grimac (ZOLAI, ZOLAII), Wega (EURO2000). Adattabile: Astoria CMA, Gem Futurema. Copertura in plastica. Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 69mm. For coffee machines Astoria (DIVINA,LISA), Bezzera (ELLISSE), Bianchi (SARA), Grimac (ZOLAI, ZOLAII), Wega (EURO2000). Adattabile: Astoria CMA, Gem Futurema. Plastic mask.

##### 8A6

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.60  0-2,5/0-16 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.60 0-2.5/0-16 BAR

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm, DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Astoria CMA (ARGENTA), Aurora-Brugnetti, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR,BART,PUB), Spaziale (RAPID,SPAZIO), Wega (AIRY,ANTARES,ATLAS,NOVA,ORION,POLARIS).

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm, Frame DIA 65mm. For Astoria CMA (ARGENTA), Aurora-Brugnetti, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR,BART,PUB), Spaziale (RAPID,SPAZIO), Wega (AIRY,ANTARES,ATLAS,NOVA,ORION,POLARIS).

##### 8AU121

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.60 0-2,5/0-16 BAR TIPO VECCHIO

BOILER  PUMP MANOMETER

D.60 0-2.5/0-16 BAR OLD MODEL

Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Aurora-Brugnetti, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR,BART,PUB), Spaziale (RAPID,SPAZIO),Wega  (AIRY,ANTARES,ATLAS,NOVA,ORION,POLARIS).

Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. Suitable for coffee machines Aurora-Brugnetti, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR,BART,PUB), Spaziale (RAPID,SPAZIO), Wega (AIRY,ANTARES,ATLAS,NOVA,ORION,POLARIS).

##### 8AU14

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.63 0-2,5/0-15 BAR NUOVO MODELLO

BOILER  PUMP MANOMETER

D.63 0-2,5/0-15 BAR NEW MODEL

8B0655

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.58  0-2,5/0-16 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.58 0-2.5/0-16 BAR

8B15960

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.59 0-3/0-15 BAR

BOILER  PUMP MANOMETER

D.59 0-3/0-15 BAR

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Adattabile: tutti i modelli.

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. Suitable: all models.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 58mm. DIA cornice 70mm. Cassa in metallo. Per macchine caffè Brasilia  (PORTOFINO).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 58mm. Frame DIA 70mm. Metal box. For coffee machines Brasilia (PORTOFINO).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 59mm. DIA cornice 66mm. Per macchine caffè Brasilia  (ROMA).

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 59mm.

Frame DIA 66mm. For coffee machines Brasilia  (ROMA).

##### 8B27

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-15 BAR

8B271

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-15 BAR

8B485

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.59 0-3/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.59 0-3/0-15 BAR

8B487

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.59 0-3/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.59 0-3/0-15 BAR

8B488

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.58 0-3/0/15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.58 0-3/0-15 BAR

8B488S

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.58 0-3/0/15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.58 0-3/0-15 BAR

8BZ2754

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-16 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-16 BAR

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm, DIA cornice 70mm. Per macchina caffè Aurora-Brugnetti, Bezzera (ELLISSE), Brasilia.

MANOMETRI

MANOMETERS

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm, Frame DIA 70mm. Suitable for coffee machine Aurora-Brugnetti, Bezzera (ELLISSE), Brasilia.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Brasilia (PORTOFINO),

Faema (COMPACT, DUEA, ELITE, EXPRESS, E92).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Brasilia (PORTOFINO), Faema (COMPACT, DUEA, ELITE, EXPRESS,  E92).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 59mm. DIA cornice 70mm. Cassa in metallo. Per macchine caffè Brasilia. Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 59mm. Frame DIA 70mm. Metal box. For coffee machines Brasilia.

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 59mm. DIA cornice 70mm. Cassa in metallo. Per macchine caffè Brasilia  (Firenze,Gradisca,105,110).

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 59mm. Frame DIA 70mm. Metal box. For coffee machines Brasilia  (Firenze,Gradisca,105,110).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 58mm.

DIA cornice 66mm. Cassa in metallo. Per macchine caffè Wega, Astoria, altri.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 58mm. Frame DIA 66mm. Metal box. For coffee machines Wega, Astoria, others.

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 58mm. DIA cornice 66mm. Cassa in metallo. Per macchine caffè Wega, Astoria, altri. Con staffa in metallo.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 58mm. Frame DIA 66mm. Metal box. For coffee machines Wega, Astoria, others. With metal bracket.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Bezzera  (ELLISSE).

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Bezzera (ELLISSE).

##### 8C14

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-15 BAR

MANOMETRI

MANOMETERS

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-15 BAR

8C16

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.62 0-3/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.62 0-3/0-15 BAR

8E0001

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.60 0-3/0-15 BAR CON STAFFA

BOILER  PUMP MANOMETER

D.60 0-3/0-15 BAR WITH BRACKET

8EK0008

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.60 0-3/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.60 0-3/0-15 BAR

8EK5035

MANOMETRO CALDAIA POMPA

BOILER  PUMP MANOMETER

8F0241

MANOMETRO  CALDAIA POMPA

D.63 0-2,5/0-15 BAR FAEMA STAR TRONIC

PUMP BOILER MANOMETER

D.63 0-2.5/0-15 BAR FAEMA STAR TRONIC

8F567

MANOMETRO 0-2,5BAR 0-16  BAR

1/8 D.63 FONDO BIANCO - FAEMA E98

MANOMETER 0-2,5BAR 0-16 BAR 1/8 D.63 WHITE -FAEMA E98

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Cimbali (M20).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Cimbali (M20).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 62mm. DIA cornice 62mm. Per macchine caffè Cimbali (M22, M29).

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 62mm. Frame DIA 62mm. For coffee machines Cimbali (M22, M29).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè ECM.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffe machines ECM.

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 60mm. Per macchine caffè Elektra.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 60mm. For coffee machines Elektra.

Colore giallo/oro. Per macchine caffè Elektra.

Color yellow/gold. For coffee machines Elektra.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Faema (STAR, TRONIC).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Faema (STAR,  TRONIC).

DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Brasilia, Faema, Cimbali (M27/2800).

Frame DIA 70mm. For coffee machines Brasilia, Faema, Cimbali (M27/2800).

##### 8GR1

MANOMETRO CALDAIA POMPA GRIMAC

BOILER PUMP MANOMETER GRIMAC

8F035

MANOMETRO CALDAIA POMPA CON COLLARE DISTANZIALE BOLIER PUMP MANOMETER WITH FRAME SPACER

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Grimac  (G10,G11).

MANOMETRI

MANOMETERS

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Grimac (G10,G11).

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Futurmat Ariete, Expobar, Gaggia, Italcrem, Mairali, Visacrem.

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines Futurmat Ariete, Expobar, Gaggia, Italcrem, Mairali, Visacrem.

##### 8F237

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.60 0-3/0-16 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.60 0-3/0-16 BAR

8F241

MANOMETRO CALDAIA POMPA FAEMA P4/P6

BOILER PUMP MANOMETER FAEMA P4/P6

8MG0001

MANOMETRO CALDAIA POMPA MAGISTER

BOILER PUMP MANOMETER MAGISTER

8MZ004

MANOMETRO CALDAIA POMPA MARZOCCO

BOILER PUMP MANOMETER MARZOCCO

8P14

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-15 BAR

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Faema (E64,E66), Marzocco. Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines Faema (E64,E66), Marzocco.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm.

DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Faema  (COMPACT,DUEA,ELITE,EXPRESS,E92).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm.

Frame DIA 70mm. For coffee machines Faema   (COMPACT,DUEA,ELITE,EXPRESS,E92).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Magister.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines Magister.

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Marzocco.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines  Marzocco.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Pavoni (BAR, BART, PUB).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Pavoni  (BAR,BART,PUB).

##### 8NS1

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.60  0-2,5/0-15 BAR

MANOMETRI

MANOMETERS

BOILER PUMP MANOMETER D.60 0-2.5/0-15 BAR

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm.

DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Aurora-Brugnetti, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR, BART, PUB), Spaziale (RAPID, SPAZIO), Wega (AIRY, ANTARES, ATLAS, NOVA, ORION, POLARIS).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm.

Frame DIA 65mm. For coffe machines Aurora-Brugnetti, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR, BART, PUB), Spaziale (RAPID, SPAZIO), Wega (AIRY, ANTARES, ATLAS, NOVA, ORION, POLARIS).

##### 8NS910

MANOMETRO CALDAIA POMPA 0-2,5/0-16  BAR

BOILER PUMP MANOMETER 0-2.5/0-16 BAR

8P15

MANOMETRO CALDAIA POMPA SAECO

BOILER PUMP MANOMETER SAECO

Doppia scala 0-2,5 / 0-16bar. Per macchine caffè Nuova Simonelli (APPIA). Originale cod. 09100003.

Double scale 0-2.5 / 0-16bar. For coffee machines Nuova Simonelli (APPIA). Originale cod. 09100003.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Astoria CMA, Aurora-Brugnetti, Expobar, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR, BART, PUB), Saeco, Spaziale (RAPID, SPAZIO), Wega (AIRY, ANTARES, ATLAS, NOVA, ORION, POLARIS).

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines Astoria CMA, Aurora-Brugnetti, Expobar, Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR, BART, PUB), Saeco, Spaziale (RAPID, SPAZIO), Wega (AIRY, ANTARES, ATLAS, NOVA, ORION, POLARIS).

##### 8S11

MANOMETRO CALDAIA POMPA

- SAN MARCO

BOILER  PUMP MANOMETER

- SAN MARCO

8R8

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.63 0-2,5/0-16 BAR - BIANCO

BOILER  PUMP MANOMETER

D.63 0-2.5/0-16 BAR - WHITE

8R81

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.63 0-2,5/0-16 BAR - GRIGIO

BOILER  PUMP MANOMETER

D.63 0-2.5/0-16 BAR - GREY

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè San Marco (NS85, SPRINT, 85, 95, 100, 105).

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines San Marco (NS85, SPRINT, 85, 95, 100, 105).

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Rancilio, Conti/Sacome, Promac.

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Rancilio, Conti/Sacome, Promac.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Gaggia (GD, GE, LCD), Pavoni, Rancilio, Saeco.

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Gaggia (GD, GE, LCD), Pavoni, Rancilio, Saeco.

##### 8SP5

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-15 BAR

8SR1

MANOMETRO CALDAIA POMPA D.63  0-2,5/0-16 BAR

BOILER PUMP MANOMETER D.63 0-2.5/0-16 BAR

8SR2

MANOMETRO CALDAIA POMPA SANREMO MOD. MILANO BOLIER PUMP MANOMETERER SANREMO MOD. MILANO

##### 8SR2021

MANOMETRO CALDAIA POMPA 0-3/0-15 BAR

BOILER PUMP MANOMETER 0-3/0-15 BAR

8U001

MANOMETRO CALDAIA POMPA UNIC

BOILER PUMP MANOMETER UNIC

8V5

MANOMETRO CALDAIA POMPA

§D.60 0-2,5/0-16 BAR BOILER PUMP MANOMETER D.60 0-2.5/0-16 BAR

##### 8V887

MANOMETRO CALDAIA POMPA PAVONI T.V.

DOUBLE SCALE MANOMETER PAVONI

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Spaziale (SUPER 3000).

MANOMETRI

MANOMETERS

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Spaziale (SUPER 3000).

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 69mm. Per macchine caffè Sanremo, Vibiemme (EVOLUTION, KOMETA, REVOLUTION). Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 69mm. For coffee machines Sanremo, Vibiemme (EVOLUTION, KOMETA, REVOLUTION).

Doppia scala 0-3bar/0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 85mm. Fissaggio frontale tramite 3 fori DIA 3,5mm. Per macchine caffè Sanremo (MILANO). Double scale 0-3bar/0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 85mm. Frontal fixing with 3 holes DIA 3,5mm. For coffee machines Sanremo (MILANO).

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Per macchine caffè Sanremo. Ricambio originale.

Double scale 0-3bar / 0-15bar. For coffee machines Sanremo. Original part.

Doppia scala 0-3,5bar / 0-20bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè UNIC.

Double scale 0-3.5bar / 0-20bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines UNIC.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm, DIA cornice 65mm. Per macchina caffè Cimbali (M22, M29), Aurora-Brugnetti,   Vibiemme.

Double scale 0-2,5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm, Frame DIA 65mm. Suitable for coffee machines Cimbali (M22, M29), Aurora-Brugnetti, Vibiemme.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR, BART, PUB), Spaziale (RAPID, SPAZIO), Wega (AIRY, ANTARES, ATLAS, NOVA, ORION,   POLARIS).

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines Nuova Simonelli (MACCUP), Pavoni (BAR, BART,  PUB),

Spaziale (RAPID, SPAZIO), Wega (AIRY, ANTARES, ATLAS, NOVA, ORION,   POLARIS).

##### 8V895

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.63 0-2,5/0-16 BAR -TIPO NUOVO

BOILER  PUMP MANOMETER

MANOMETRI

MANOMETERS

D.63 0-2.5/0-16 BAR -NEW MODEL

8W21115

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.63 0-2,5/0-15 BAR WEGA POLARIS WEGA POLARIS MANOMETER BOILER PUMP D.63 0-2.5/0-15 BAR

##### 8W38

MANOMETRO CALDAIA POMPA WEGA

BOILER PUMP MANOMETER WEGA

8W39

MANOMETRO CALDAIA POMPA

D.63 0-3/0-15 BAR -NUOVO MODELLO

BOILER  PUMP MANOMETER

D.63 0-3/0-15 BAR -NEW MODEL

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm.

DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Vibiemme Kometa. Copertura in acciaio.

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Vibiemme Kometa. Steel  mask.

Doppia scala 0-2,5bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm. DIA cornice 69mm. Per macchine caffè Wega (POLARIS).

Double scale 0-2.5bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. F rame DIA 69mm. For coffee machines Wega (POLARIS).

Doppia scala 0-2,5bar / 0-16bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 60mm. DIA cornice 65mm. Per macchine caffè Carimali, Wega.

Double scale 0-2.5bar / 0-16bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 60mm. Frame DIA 65mm. For coffee machines Carimali, Wega.

Doppia scala 0-3bar / 0-15bar. Attacchi 1/8”M. DIA corpo 63mm.

DIA cornice 69mm. Per macchine caffè Astoria CMA (GLORIA), Wega (ATLAS, ATLASCOMPATTA, COLOSSEUM, ESPRESSA, POLARIS, START, SYNTESIS, VELA,   VENUS).

Double scale 0-3bar / 0-15bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 63mm. Frame DIA 69mm. For coffee machines Astoria CMA (GLORIA),

Wega (ATLAS,ATLASCOMPATTA,COLOSSEUM,ESPRESSA, POLARIS, START, SYNTESIS, VELA, VENUS).

##### 8A33

MANOMETRO CALDAIA D.52 0-3 BAR

BOILER MANOMETER D.52 0-3 BAR

8AU30

MANOMETRO CALDAIA D.43 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER D.43 0-2.5 BAR

8B0605

MANOMETRO CALDAIA D.58 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER D.58 0-2.5 BAR

Scala singola 0-3bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 52mm. DIA cornice 57mm. Per macchine caffè Astoria CMA (ARGENTA), Aurora-Brugnetti, Wega (NOVA). Single scale 0-3bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 52mm. Frame DIA 57mm.

Suitable for coffee machines Astoria CMA (ARGENTA), Aurora-Brugnetti, Wega (NOVA).

Singola scala 0-2,5bar / 0-35 psi. Attacco 1/8”M. DIA corpo 43mm. Cassa in metallo. Per macchine caffè Aurora-Brugnetti (SIMONA).

Single scale 0-2.5bar / 0-35 psi. Fitting 1/8”M. Body DIA 43mm. Metal box. For coffee machines Aurora-Brugnetti (SIMONA).

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 58mm. DIA cornice 70mm. Per macchine caffè Brasilia.

Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 58mm. Frame DIA 70mm. For coffee machines Brasilia.

##### 8BZ18

MANOMETRO CALDAIA D.40 0-3 BAR

BOILER MANOMETER D.40 0-3 BAR

8BZ18101

MANOMETRO CALDAIA D.40 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER D.40 0-2.5 BAR

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 40mm. DIA cornice 44mm. Per macchine caffè Bezzera.

MANOMETRI

MANOMETERS

Single scale 0-3bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 40mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Bezzera.

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 40mm. DIA cornice 44mm. Per macchine caffè Bezzera (CASA).

Single scale 0-2,5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 40mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Bezzera  (HOME).

##### 8BZ27

MANOMETRO CALDAIA D.52 0-3 BAR

BOILER MANOMETER D.52 0-3 BAR

8C44

MANOMETRO CALDAIA D.57 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER D.57 0-2.5 BAR

8C89

MANOMETRO CALDAIA D.57 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER D.57 0-2.5 BAR

8CO0003

MANOMETRO CALDAIA

D.62 0-3 BAR ATTACCO RADIALE 1/4

BOILER MANOMETER

D.62 0-3 BAR RADIAL FITTING 1/4

8CO0004

MANOMETRO CALDAIA

D.62 0-3 BAR ATTACCO POSTERIORE 1/4

BOILER MANOMETER

D.62 0-3 BAR REAR FITTING 1/4

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 52mm. DIA cornice 57mm.

Per macchine caffè Astoria CMA (ARGENTA), Bezzera, Aurora-Brugnetti, Wega (NOVA).

Single scale 0-3bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 52mm. Frame DIA 57mm.

For coffee machines Astoria CMA (ARGENTA), Bezzera, Aurora-Brugnetti, Wega (NOVA).

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 57mm. DIA cornice 60mm.

Per macchine caffè Cimbali (M21JUNIOR, M21PLUS, M25, M27, M28, M30), Ecm, Mairali.

Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 57mm. Frame DIA 60mm.

For coffee machines Cimbali (M21JUNIOR, M21PLUS, M25, M27, M28, M30), Ecm, Mairali.

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 57mm. DIA cornice 57mm. Senza vetro frontale di protezione. Per macchine caffè Cimbali (M29SELECT, M31BISTRO, M32BISTRO), Faema (E98COMPACT).

Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 57mm. Frame DIA 57mm. Without glass protection. For coffee machines Cimbali (M29SELECT, M31BISTRO, M32BISTRO), Faema (E98COMPACT).

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 62mm. Per macchine caffè Conti Sacome (CLASSICA, CLUB). Single scale 0-3bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 62mm. For coffee machines Conti Sacome (CLASSICA, CLUB).

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 62mm. Per macchine caffè Conti.

Single scale 0-3bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 62mm.

For coffee machines Conti.

##### 8F0036

MANOMETRO CALDAIA D.54 0-3 BAR

BOILER MANOMETER D.54 0-3 BAR

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 54mm. DIA cornice 71mm. Fissaggio frontale tramite 3 fori DIA 3,5mm. Per macchine caffè Bianchi (LUCIA), Faema (E61), Fiorenzato C.S. (PIAZZASANMARCO), Gem  Futurema.

Single scale 0-3bar. Fittings 1/8”M. Body DIA 54mm. Frame DIA 71mm. Frontal fixing with 3 holes DIA 3,5mm. For coffee machines Bianchi (LUCIA), Faema (E61), Fiorenzato C.S. (PIAZZASANMARCO), Gem Futurema.

MANOMETRI

MANOMETERS

8F025132

MANOMETRO CALDAIA

D.52 0-3 BAR FAEMA 5LT

BOILER MANOMETER

D.52 0-3 BAR FAEMA 5LT

8F032

MANOMETRO CALDAIA 0-3 BAR FUTURMAT

BOILER MANOMETER 0-3 BAR FUTURMAT

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 52mm.

Cornice 79x57mm. Per macchine caffè Faema (E64, E66, P4, P6).

Single scale 0-3bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 52mm.

Frame 79x57mm. For coffee machines Faema (E64, E66, P4, P6).

Singola scala 0-2bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 52mm. Cornice 79x57mm. Per macchine caffè Futurmat (ARIETE), Visacrem.

Single scale 0-2bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 52mm. Frame 79x57mm. For coffee machines Futurmat (ARIETE), Visacrem.

##### 8F274

MANOMETRO CALDAIA 0-2,5 BAR FAEMA E91

BOLIER MANOMETER 0-2,5 BAR FAEMA E91

8G12

MANOMETRO CALDAIA 0-3 GAGGIA TEL

MANOMETER BOILER 0-3 GAGGIA TEL

8G14

MANOMETRO CALDAIA 0-3 GAGGIA ELE 80

MANOMETER BOILER 0-3 GAGGIA ELE 80

8G1400

MANOMETRO CALDAIA 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER 0-2.5 BAR

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 42mm. DIA cornice 42mm. Per macchine caffè Carimali, Cimbali (M39), Faema (DUE, ELITE, E91, E92). Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 42mm. Frame DIA 42mm. For coffee machines Carimali, Cimbali (M39), Faema (DUE, ELITE, E91, E92).

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 54mm. DIA cornice 62mm. Per macchine caffè Gaggia.

Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 54mm. Frame DIA 62mm. For coffee machines Gaggia.

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 50mm. DIA cornice 57mm. Per macchine caffè Gaggia (ELE). Single scale 0-3bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 50mm. Frame DIA 57mm. For coffee machines Gaggia (ELE).

Singola scala 0-2,5bar. Per macchine caffè Gaggia.

Single scale 0-2.5bar. For coffee machines Gaggia.

##### 8G16

MANOMETRO RETTANGOLARE CALDAIA 0-3 GAGGIA RECTANGULAR MANOMETER BOILER 0-3 GAGGIA

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 52mm. Cornice 79x57mm. Per macchine caffè  Gaggia.

MANOMETRI

MANOMETERS

Single scale 0-3bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 52mm. Frame 79x57mm. For coffee machines  Gaggia.

##### 8G161

MANOMETRO GAGGIA TE93 CALDAIA 0-3

GAGGIA TE93 BOILER MANOMETER 0-3

8IS0004

MANOMETRO ISOMAC G1/8 CIL. FONDO BIANCO

MANOMETER ISOMAC G1/8 CIL. WHITE  BACKGROUND

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 39mm. DIA cornice 44mm. Per macchine caffè Carimali, Gaggia (TD, TE, TN94, XD, XE).

Single scale 0-3bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 39mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Carimali, Gaggia (TD, TE, TN94, XD, XE).

Singola scala 0-2,5bar / 0-35 psi. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 41mm. DIA cornice 50mm. Per macchine caffè Isomac, Vibiemme   (DOMOBARSUPER).

Single scale 0-2.5bar / 0-35 psi. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 41mm. Frame DIA 50mm. For coffee machines Isomac, Vibiemme    (DOMOBARSUPER).

##### 8IS0006

MANOMETRO ISOMAC G1/8 CIL. FONDO NERO

MANOMETER ISOMAC G1/8 CIL. BLACK BACKGROUND

Singola scala 0-2,5bar / 0-35 psi. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 41mm. DIA cornice 50mm. Per macchine caffè Isomac, Vibiemme   (DOMOBARSUPER).

Single scale 0-2.5bar / 0-35 psi. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 41mm. Frame DIA 50mm. For coffee machines Isomac, Vibiemme    (DOMOBARSUPER).

##### 8NE001

MANOMETRO CALDAIA 0-2,5 BAR LA SCALA

PUMP MANOMETER 0-2,5 BAR LA SCALA

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 41mm. DIA cornice 51mm. Per macchine caffè La Scala.

Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 41mm. Frame DIA 51mm. For coffee machines La Scala.

##### 8P1440

MANOMETRO CALDAIA

D40 0-2,5 BAR CROMATO PAVONI

BOILER MANOMETER

D40 0-2.5 BAR CHROMED PAVONI

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 40mm. DIA cornice 43,5mm. Cornice cromata. Per macchine caffè Pavoni (PROFESSIONAL, ROMANTICA, STRADIVARI). Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 40mm. Frame DIA 43.5mm. Chrome plated frame. For coffee machines Pavoni (PROFESSIONAL, ROMANTICA, STRADIVARI).

##### 8P1441

MANOMETRO CALDAIA

D40 0-2,5 BAR DORATO PAVONI

BOILER MANOMETER

D40 0-2.5 BAR GOLDEN PAVONI

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 40mm. DIA cornice 43,5mm. Cornice dorata. Per macchine caffè Pavoni (PROFESSIONAL, ROMANTICA, STRADIVARI). Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 40mm. Frame DIA 43.5mm. Golden frame. For coffee machines Pavoni (PROFESSIONAL, ROMANTICA,  STRADIVARI).

##### 8R12

MANOMETRO CALDAIA 0-2,5 BAR RANCILIO

MANOMETRI

MANOMETERS

BOILERE MANOMETER 0-2,5 BAR RANCILIO

Singola scala 0-2,5bar / 0-35 psi. Attacco 1/8”M. DIA corpo 41mm. DIA cornice 44mm. Rancilio (EPOCA,CLASSE 10).

Single scale 0-2.5bar / 0-35 psi. Fitting 1/8”M. Body DIA 41mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Rancilio (EPOCA,CLASSE   10).

##### 8S0024

MANOMETRO CALDAIA D.57 0-3 BAR

BOILER MANOMETER D.57 0-3 BAR

8SP6237

MANOMETRO CALDAIA D.43 0-2,5 BAR

BOILER MANOMETER D.43 0-2.5 BAR

8V821

MANOMETRO 0:2,5 BAR G1/8

CON CAPILLARE -VIBIEMME EVOLUTION MANOMETER 0:2,5 BAR G1/8 WITH CAPILLARY -VIBIEMME EVOLUTION

##### 8V892

MANOMETRO CALDAIA 0-2.5 BAR CON CAPILLARE

BOILER MANOMETER 0-2.5 BAR WITH CAPILLARY

Singola scala 0-3bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 57mm. DIA cornice 60mm. Per macchine caffè San Marco.

Single scale 0-3bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 57mm. Frame DIA 60mm. Suitable to coffe machine San Marco.

Singola scala 0-2,5bar. DIA corpo 43mm. Per macchine caffè La Spaziale (S3 EK, EP). Originale - cod. 06237.

Single scale 0-2.5bar. Body DIA 43mm. For coffee machines La Spaziale (S3 EK, EP). Original - cod. 06237.

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 49mm. DIA cornice 57mm. Per macchine caffè Vibiemme (CHIMAERA, EVOLUTION, REPLICA, REVOLUTION). Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 49mm. Frame DIA 57mm. For coffe machines Vibiemme (CHIMAERA, EVOLUTION, REPLICA, REVOLUTION).

Singola scala 0-2,5bar. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 52mm. DIA cornice 57mm. Corpo in plastica con alette di fissaggio a scatto. Per macchine caffè Bianchi (SOFIA), Gem-Futurema, Vibiemme, Ecm.

Single scale 0-2.5bar. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 52mm. Frame DIA 57mm. Plastic body with snap fastening tabs. For coffee machines Bianchi (SOFIA), Gem-Futurema, Vibiemme, Ecm.

##### 8V894

MANOMETRO VIBIEMME 0-4 CON CAPILLARE

VIBIEMME MANOMETER 0-4 WITH CAPILLARY

Singola scala 0-4bar. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 40mm. DIA cornice 47mm. Corpo in plastica con alette di fissaggio a scatto. Per macchine caffè Vibiemme (DOMOBARJUNIOR, DOMOBARSUPER,  LOLLO).

Single scale 0-4bar. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 40mm. Frame DIA 47mm. Plastic body with snap fastening tabs. For coffee machines Vibiemme (DOMOBARJUNIOR, DOMOBARSUPER,  LOLLO).

##### 8A21114

MANOMETRO POMPA D.62 0-16 BAR

PUMP MANOMETER D.62 0-16 BAR

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 62mm. Per macchine caffè Astoria (BRAVA). Copertura in plastica.

Single scale 0-16bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 62mm. For coffee machines Astoria (BRAVA). Plastic mask.

##### 8BZ19

MANOMETRO POMPA D.40 0-16 BAR

PUMP MANOMETER D.40 0-16 BAR

8C45

MANOMETRO POMPA D.57 0-15 BAR

PUMP MANOMETER D.57 0-15 BAR

8C87

MANOMETRO POMPA D.57 0-16 BAR

PUMP MANOMETER D.57 0-16 BAR

8CO0001

MANOMETRO POMPA D.62 0-16 BAR RADIALE 1/4

PUMP MANOMETER D.62 0-16 BAR RADIAL FITTING 1/4

8CO0002

MANOMETRO POMPA D.62 0-16 BAR

PUMP MANOMETER D.62 0-16 BAR

8CO0008

MANOMETRO MONO SCALA D.50

SINGLE SCALE MANOMETER D.50

8EK3035

MANOMETRO RADIALE 80/85 CROMATO MANOMETER RADIAL FITTING 80/85 CHROME

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 40mm. DIA cornice 44mm. Per macchine caffè Bezzera.

MANOMETRI

MANOMETERS

Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 40mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Bezzera.

Singola scala 0-15bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 57mm. DIA cornice 60mm. Per macchine caffè Cimbali (M30), Ecm,  Faema.

Single scale 0-15bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 57mm. Frame DIA 60mm. For coffee machines Cimbali (M30), Ecm,  Faema.

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 57mm. Dia cornice 57mm. Senza vetro frontale di protezione. Per macchine caffè Cimbali (M31, M32). Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 57mm. Frame DIA 57mm. Without glass protection. For coffee machines Cimbali (M31,  M32).

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 62mm. Per macchine caffè Conti Sacome (CLUB,  XEOS2).

Single scale 0-16bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 62mm. For coffee machines Conti Sacome (CLUB, XEOS2).

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 62mm. Per macchine caffè Conti Sacome.

Single scale 0-16bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 62mm. For coffee machines Conti Sacome.

Singola scala. Attacco 1/8”M. DIA corpo 50mm. Per macchine caffè Conti Sacome.

Single scale. Fitting 1/8”M. Body DIA 50mm. For coffee machines Conti Sacome.

Codice originale 00143035.

Original code 00143035.

##### 8EK8035

MANOMETRI

MANOMETERS

MANOMETRO RADIALE 80/85 DORATO MANOMETER RADIAL FITTING 80/85 GOLDEN

##### 8F240

MANOMETRO POMPA D.52 0-16 BAR

PUMP MANOMETER D.52 0-16 BAR

8F275

MANOMETRO POMPA D.42 0-16 BAR

PUMP MANOMETER D.42 0-16 BAR

8G11

MANOMETRO POMPA 0-16 GAGGIA TEL

MANOMETER PUMP 0-16 GAGGIA TEL

8G13

MANOMETRO POMPA 0-15 GAGGIA ELE 80

MANOMETER PUMP 0-15 GAGGIA ELE 80

8G15

MANOMETRO RETTANGOLARE POMPA 0-15 GAGGIA RECTANGULAR MANOMETER PUMP 0-15 GAGGIA

Codice originale 00398035.

Original code 00398035.

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 52mm. DIA cornice 71mm.

Per macchine caffè Bianchi (LUCIA), Faema (E61), Gem Futurema, Fiorenzato C.S. (PIAZZASANMARCO).

Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 52mm. Frame DIA 71mm.

For coffee machines Bianchi (LUCIA), Faema (E61), Gem Futurema, Fiorenzato C.S. (PIAZZASANMARCO).

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 42mm. DIA cornice 42mm.

Per macchine caffè Carimali, Cimbali (M39, M39GT), Faema (DUE, ELITE, E91, E92).

Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 42mm. Frame DIA 42mm.

For coffee machines Carimali, Cimbali (M39, M39GT), Faema (DUE, ELITE, E91, E92).

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 54mm. DIA cornice 62mm. Per macchine caffè Gaggia (ELE).

Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 54mm. Frame DIA 62mm. For coffee machine Gaggia (ELE).

Singola scala 0-15bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 50mm. DIA cornice 57mm. Per macchine caffè Gaggia (ELE).

Single scale 0-15bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 50mm. Frame DIA 57mm. For coffee machines Gaggia (ELE).

Singola scala 0-15bar. Attacco 1/4”M. DIA corpo 52mm. Cornice 79x57mm. Per macchine caffè Gaggia (ELE), Marcfi  (ANCAS).

Single scale 0-15bar. Fitting 1/4”M. Body DIA 52mm. Frame 79x57mm. For coffee machines Gaggia (ELE), Marcfi (ANCAS).

##### 8G162

MANOMETRO POMPA D.39 0-15 BAR

PUMP MANOMETER D.39 0-15 BAR

Singola scala 0-15bar. Attacco 1/8”M. DIA corpo 39mm. DIA cornice 44mm. Per macchine caffè Carimali, Gaggia (TD, TE93, XD, XE).

Single scale 0-15bar. Fitting 1/8”M. Body DIA 39mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Carimali, Gaggia (TD, TE93, XD, XE).

##### 8G4000

MANOMETRO POMPA 0,15

PUMP MANOMETER 0,15

8IS0005

MANOMETRO ISOMAC G1/8 CIL. FONDO NERO

MANOMETER ISOMAC G1/8 CIL. BLACK

Con staffa. Lunghezza capillare  880mm.

MANOMETRI

MANOMETERS

With bracket. Widespread coverage 880mm.

Singola scala 0-16bar / 0-230 psi. Attacco 1/8”F con capillare.

DIA corpo 41mm. DIA cornice 50mm. Per macchine caffè Isomac,  Vibiemme.

Single scale 0-16bar / 0-230 psi. Fitting 1/8”F with capillary.

Body DIA 41mm. Frame DIA 50mm. For coffee machines Isomac, Vibiemme.

##### 8IS0001

MANOMETRO POMPA 16 BAR

PUMP MANOMETER 16 BAR

Singola scala 0-16bar / 0-230 psi. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 41mm. DIA cornice 51mm. Per macchine caffè Isomac, Vibiemme  (DOMOBAR).

Single scale 0-16bar / 0-230 psi. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 41mm. Frame DIA 51mm. For coffee machines Isomac, Vibiemme   (DOMOBAR).

##### 8R22

MANOMETRO POMPA 0-16 BAR RANCILIO

PUMP MANOMETER 0-16 BAR RANCILIO

Singola scala 0-16bar / 0-230 psi. Attacco 1/8”M. DIA corpo 41mm. DIA cornice 44mm. Per macchine caffè Rancilio (EPOCA,CLASSE 10). Single scale 0-16bar / 0-230 psi. Fitting 1/8”M. Body DIA 41mm. Frame DIA 44mm. For coffee machines Rancilio (EPOCA,CLASSE   10).

##### 8SP6238

MANOMETRO POMPA 0-16 BAR

D.43 S3 EK-EP

MANOMETER PUMP 0-16 BAR

D.43 S3 EK-EP

8V822

MANOMETRO 0:16 BAR G1/8

CON CAPILLARE -VIBIEMME EVOLUTION MANOMETER 0:16 BAR G1/8 WITH CAPILLARY -VIBIEMME EVOLUTION

##### 8V891

MANOMETRO VIBIEMME 0-15 BAR CON CAPILLARE

VIBIEMME MANOMETER 0-15 WITH CAPILLARY

Cod. 06238.

Cod. 06238.

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 49mm. DIA cornice 57mm. Per macchine caffè Vibiemme (CHIMAERA, EVOLUTION, REPLICA, REVOLUTION). Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 49mm. Frame DIA 57mm. For coffee machines Vibiemme (CHIMAERA, EVOLUTION, REPLICA, REVOLUTION).

Singola scala 0-15bar. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 52mm. DIA cornice 57mm. Corpo in plastica con alette di fissaggio a scatto. Per macchine caffè Vibiemme, Bianchi (SOFIA), Gem-Futurema, Ecm.

Single scale 0-15bar. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 52mm. Frame DIA 57mm. Plastic body with snap fastening tabs. For coffee machines Bianchi (SOFIA), Gem- Futurema, Vibiemme, Ecm.

MANOMETRI

MANOMETERS

MANOMETRO POMPA 0-16 BAR CON CAPILLARE VIBIEMME PUMP MANOMETER 0-16 BAR WITH CAPILLARY VIBIEMME

Singola scala 0-16bar. Attacco 1/8”F con capillare. DIA corpo 40mm. DIA cornice 47mm. Corpo in plastica con alette di fissaggio a scatto. Per macchine caffè Vibiemme (DOMOBARJUNIOR,DOMOBARSUPER,  LOLLO).

Single scale 0-16bar. Fitting 1/8”F with capillary. Body DIA 40mm. Frame DIA 47mm. Plastic body with snap fastening tabs. For coffee machines Vibiemme (DOMOBARJUNIOR, DOMOBARSUPER,  LOLLO).

Accessori / Accessories

##### 9V0942

CAPILLARE RAME L.500MM D.0,9X2 SPIRALATO 1/8F 1/8F

COPPER CAPILLARY L.500MM D.0,9X2 SPIRAL 1/8F 1/8F

9V094

CAPILLARE RAME L.500MM D.0,9X2 SPIRALATO 1/8M 1/8F

COPPER CAPILLARY L.500MM D.0,9X2 SPIRAL 1/8M 1/8F

9V0943

CAPILLARE RAME L.500MM D.1,27X2,5 SPIRALATO 1/8F 1/8F

COPPER CAPILLARY L.500MM D.1,27X2,5 SPIRAL 1/8F 1/8F

9V058

PROLUNGA MANOMETRO DOPPIA SCALA

DOUBLE  SCALE  MANOMETER MANIFOLD

8P20104

RACCORDO MANOMETRO PROF. CROMATO 1/8F

CHROMED MANOMETER FITTING 1/8F

8G489

STAFFA ZINCATA

FISSAGGIO MANOMETRO DIAM. 40 CHROMED MANOMETER FIXING BRACKET DIA 40

##### 8G450

STAFFA ZINCATA

FISSAGGIO MANOMETRO DIAM. 56

CHROMED MANOMETER FIXING BRACKET DIA 56

8P20109

RACCORDO MANOMETRO PROF. DORATO 1/8F

GOLDEN MANOMETER FITTING 1/8F

8G452

STAFFA ZINCATA

FISSAGGIO MANOMETRO DIAM. 50 CHROMED MANOMETER FIXING BRACKET DIA 50

##### 8G451

STAFFA ZINCATA FISSAGGIO MANOMETRO DIAM 66 CHROMED MANOMETER FIXING BRACKET DIA 66

Elettronica / Electronics

Kit elettronica / Electronic kit

ELETTRONICA

ELECTRONICS

9V0916	9V0917

KIT  ELETTRONICO

PER MACCHINE DA CAFFÈ 1/2/3 GRUPPI

ELECTRONIC STARTER KIT

FOR 1/2/3 GROUPS COFFEE MACHINES

Dosature / Dosing devices

##### 9D001

DOSATURA MICROPROCESSORE TH SMT 1GR+RL 230V AC DOSING DEVICE

TH SMT 1GR+RL 230V AC

9D002

DOSATURA MICROPROCESSORE TH SMT 1GR+RL 115V AC DOSING DEVICE

TH SMT 1GR+RL 115V AC

GICAR 9.5.26.02.

GICAR 9.5.26.02.

9.5.26.51.

9.5.26.51.

KIT  ELETTRONICO

PER MACCHINE DA CAFFÈ 1/2 GRUPPI

ELECTRONIC STARTER KIT

FOR 1/2 GROUPS COFFEE  MACHINES

9D191

DOSATURA MANUALE 2GRP 230VAC

DOSING DEVICE 2GRP 230VAC

9V475

DOSATURA E.T.30 2GRCT  230VAC

DOSING DEVICE E.T.30 2GRCT 230VAC

9D008

DOSATURA MICROPROCESSORE ET405 3 GRP 230V AC

DOSING DEVICE

ET405 3 GRP 230V AC

Controllo ON/OFF delle erogazioni di caffè, gestione acqua calda da pulsantiera, controllo del livello e della sicurezza con sonde ad immersione.

ON/OFF Coffee doses, hot water by touch panel, level and security management with probe.

adattabile: SAN REMO, LA SCALA, AURORA.

Suitable: SAN REMO, LA SCALA, AURORA.

Cod. GICAR 9.5.23.16G 00. Adattabile: Sanremo, SV SAB Italia, altre.

Cod. GICAR 9.5.23.16G 00. Suitable to: Sanremo, SV SAB Italia, others.

DOSATURA MICROPROCESSORE 3D5 2GR CT 230V

DOSING DEVICE 3D5 2GR CT 230V

9.5.14.59.01. Universale.

9.5.14.59.01. Universal.

ELETTRONICA

ELECTRONICS

9D059

DOSATURA MICROPROCESSORE 3D5 3GRCT LC 3 TEA 230VAC

DOSING DEVICE 3D5 3GRCT LC 3 TEA 230VAC

9D546

DOSATURA MICROPROCESSORE 3D5 MAESTRO 3GRCTD 230VAC

DOSING DEVICE 3D5 MAESTRO 3GRCTD 230VAC

9.5.22.09G 00.

9.5.22.09G 00.

Gestione di 3 gruppi di erogazione con controllo volumetrico, pulsantiere con 5 dosi caffè + dose acqua calda/vapore, controllo del livello con sonda ad immersione, gestione display LCD e seriale RS232. Adattabile BFC - ROYAL.

Up to 3 coffee groups with flowmeter control, touch panel with 5 coffee doses plus hot water/steam, level control with probe, LCD display and RS232 functions.

Suitable BFC - ROYAL.

Pulsantiere / Touchpanels

##### 9V490

PULSANTIERA 2 TASTI 2 LED

TOUCH PANEL 2 SWITCH 2 LEDS

9V804

PULSANTIERA 3 TASTI 3 LED SMT PUCCINI CON TEA

TOUCHPANEL 3 BUTTONS 3 LEDS SMT PUCCINI WITH TEA

Brasilia, BFC, CS Fiorenzato, ECM, altri.

Brasilia, BFC, CS Fiorenzato, ECM, other.

##### 9V591

PULSANTIERA 5 TASTI 5 LED

TOUCHPANEL 5 BUTTON 5 LED

8BZ24

PULSANTIERA 5T/5L+TEA SMT  VIVALDI

TOUCH PANEL 5T/5L+TEA SMT VIVALDI

Connettore IDC 16 poli. Universale.

16 pole IDC connector. Universal.

Adattabile Bezzera Mod. Vivaldi.

Suitable to Bezzera Mod. Vivaldi.

##### 9V488

PULSANTIERA 6 TASTI SMT

TOUCHPANEL 6 BUTTON SMT

Adatto per macchine modello Brasilia, BFC, CS Fiorenzato, ECM, altri.

Suitable :Brasilia, BFC, CS Fiorenzato, ECM, other.

ELETTRONICA

ELECTRONICS

Regolatori di livello / Level regulators

##### 8NS042

REGOLATORE LIVELLO

RL1 1E/2C/F 230V GIEMME GIEMME LEVEL REGULATOR RL1 1E/2C/F 230V

Universale, attacco a faston.

Universal, with faston.

##### 8NS042/A

REGOLATORE LIVELLO

RL1 1E/2C/F 115V GIEMME GIEMME LEVEL REGULATOR RL1 1E/2C/F 115V

##### 9V8332

REGOLATORE LIVELLO RL30/1E/2C/F 230V GICAR GICAR LEVEL REGULATOR RL30/1E/2C/F 230V

Universale.

Universal.

Cod. GICAR 9.1.40.71G. Controllo del livello con sonda a conducibilità. Caricamento con POMPA e EV. Attacco a faston. Universale, BFC, San Marco. Sensibilità: 300K. Certificato UL.

GICAR code 9.1.40.71G. Level control by a conductivity probe. Filling with PUMP and EV. With faston. Universal, BFC, San Marco. Sensitivity 300K. UL certified.

##### 9V8356

REGOLATORE LIVELLO RL30/1E/2C/F 115V GICAR GICAR LEVEL REGULATOR RL30/1E/2C/F 115V

Cod. GICAR 9.1.40.70G. Controllo del livello con sonda a conducibilità; Caricamento con POMPA e EV. Attacco a faston. Universale, BFC, San Marco. Sensibilità; 300K. Certificato UL.

GICAR code 9.1.40.70G. Level control by a conductivity probe. Filling with PUMP and EV. With faston. Universal, BFC, San Marco. Sensitivity 300K. UL certified.

##### 8NS043

REGOLATORE LIVELLO 1E/2C/F 230V DTI

DTI LEVEL REGULATOR 1E/2C/F 230V

9V4877

REGOLATORE  LIVELLO  RL30/1E/2C/8CTAL

LEVEL  REGULATOR  RL30/1E/2C/8CTAL

Universale, attacco a faston.

Universal, with faston.

Cod. GICAR 9.1.00.67G.  Universale.

GICAR code 9.1.00.67G.  Universal.

REGOLATORE LIVELLO RL30/1E/2C/11CTAL  230V

LEVEL REGULATOR RL30/1E/2C/11CTAL 230V

Cod. GICAR 9.1.40.02G. Adattabile: GAGGIA, NUOVA SIMONELLI, SAN   MARCO.

GICAR code 9.1.40.02G. Suitable: GAGGIA, NUOVA SIMONELLI, SAN   MARCO.

ELETTRONICA

ELECTRONICS

9V8321

REGOLATORE LIVELLO RL30/1E/2C/C 230V LEVEL REGULATOR RL30/1E/2C/C 230V

##### 9V8366

REGOLATORE LIVELLO

RL30/3ES/F-G 250K 230VAC  GICAR

LEVEL REGULATOR

RL30/3ES/F-G 250K 230VAC  GICAR

9V8340

REGOLATORE LIVELLO RL0 1E/1S/4C/F 230VAC

LEVEL REGULATOR RL0 1E/1S/4C/F 230VAC

9V8342

REGOLATORE LIVELLO

RL0 1E/1S/3C/F 350K 230V GIEMME

LEVEL REGULATOR

RL0 1E/1S/3C/F 350K 230V GIEMME

9V8342/A

REGOLATORE LIVELLO

RL0 1E/1S/3C/F 350K 115V GIEMME

LEVEL REGULATOR RL0 1E/1S/3C/F 350K 115V GIEMME

Cod. GICAR 9.1.40.12G. Attacco a morsetto. Universale, Vibiemme.

GICAR code 9.1.40.12G. With junction box. Universal, Vibiemme.

Cod. GICAR 9.1.29.05G. Attacco a  faston.

GICAR code 9.1.29.05G. With  faston.

adattabile La scala Mod. Carmen 2-3gr.

Suitable La scala Mod. Carmen 2-3gr.

Isomac, altri.

Isomac, others.

Isomac, altri.

Isomac, others.

Contatori volumetrici / Flowmeters

##### 8F619

CONTATORE VOLUMETRICO 2 USCITE DIGMESA - FAEMA

2 EXIT DIGMESA FLOWMETER - FAEMA

8F620

CONTATORE VOLUMETRICO CIMBALI, FAEMA

CIMBALI, FAEMA DIGMESA FLOWMETER

9V130

CONTATORE VOLUMETRICO 1/4 D.1,15 A CONNETTORE, CON LED -GICAR FLOWMETER 1/4 D.1,15, CONNECTOR, WITH LED -GICAR

##### 9V138

CONTATORE VOLUMETRICO 1/8”GAS GICAR

FLOWMETER  GICAR 1/8”GAS

9V139

CONTATORE VOLUMETRICO 1/4 D.1,15 A FASTON CON F. MASSA E LED-GICAR FLOWMETER 1/4 D.1,15, FASTON WITH GND AND LED -GICAR

##### 9V526

CONTATORE VOLUMETRICO 1/4 D.1,15 A CONNETTORE, CON LED, CERTIF. NSF

-GICAR

FLOWMETER 1/4 D.1,15, CONNECTOR, WITH LED, CERTIF. NSF -GICAR

Originale Faema.

ELETTRONICA

ELECTRONICS

Faema original parts.

Turbinetta digmesa 1/4 con cavo. Adatto per macchine caffè Cimbali/Faema (ENOVA,  EMBLEMA).

Flowmeter digmesa 1/4 with cable. Suitable to coffee machine Cimbali/Faema (ENOVA,  EMBLEMA).

Compatibile con modello Giemme.

Compatible with Giemme version.

Rancilio, Marzocco. Compatibile con modello Giemme.

Rancilio, Marzocco. Compatible with Giemme version.

Certificato  NSF.

NSF certified.

##### 9V861

CONTATORE VOLUMETRICO 71220

FMPL- C-L PLASTIC G1/4 D.3,7+OUT+LED CERTIFICATO NSF

FLOWMETER CERT.NSF 71220 FMPL- C-L PLASTIC  G1/4 D.3,7+OUT+LED

CONNETTORE  CONTATORE  VOLUMETRICO

FLOWMETER  CONNECTOR

ELETTRONICA

ELECTRONICS

9V00171

OR CONTATORE VOLUMETRICO

FLOWMETER OR

9V014G

VENTOLINA CONTATORE VOLUMETRICO A DUE MAGNETI

FLOWMETER TWO MAGNETS FAN

9V129

COPERCHIO CONTATORE VOLUMETRICO CONNETTORE CON LED -GICAR CONNECTOR FLOWMETER LID WITH LED

-GICAR

ELETTRONICA

ELECTRONICS

Accessori / Accessories

##### 9V2432

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/5) 4 POLI PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/4) 4 POLE PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

##### 9V30011

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/5) 5 POLI PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/5) 5 POLE PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

##### 9V2437

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/7) 7 POLI PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/7) 7 POLE PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

##### 9V973

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/8) 8 VIE PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/8) 8 WAY PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

##### 9V0006

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/10) 10 VIE PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/10) 10 WAY PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

##### 9V2438

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/12) 12 POLI PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/12) 12 POLE PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

MORSETTO FEMMINA

(CPF 5/13) 13 VIE PASSO 5MM

FEMALE CONNECTOR

(CPF 5/13) 13 WAY PITCH 5MM

Per cavi da 12 a 24AWG, portata contatti 12A 300V.

Cables from 12 to 24AWG, pin capacity 12A 300V.

ELETTRONICA

ELECTRONICS

9V8320

ZOCCOLO 8 CONTATTI

8 CONTACTS RELAY BASE

9V8311

ZOCCOLO 11 CONTATTI

11 CONTACTS RELAY BASE

9V60318

CAVO IDC PIN TO PIN 10 POLI L.600MM

PIN TO PIN IDC 10 POLE CABLE L.600MM

9V60569

CAVO IDC PIN TO PIN 10 POLI L.800MM

PIN TO PIN IDC 10 POLE CABLE L.800MM

9V60307

CAVO IDC PIN TO PIN 10 POLI L.1000MM

PIN TO PIN IDC 10 POLE CABLE L.1000MM

9V1660

CAVO IDC PIN TO PIN 16 POLI L.600MM

PIN TO PIN IDC 16 POLE CABLE L.600MM

9V1680

CAVO IDC PIN TO PIN 16 POLI L.800MM

PIN TO PIN IDC 16 POLE CABLE L.800MM

9V16100

CAVO IDC PIN TO PIN 16 POLI L.1000MM

PIN TO PIN IDC 16 POLE CABLE L.1000MM

9V2060

CAVO IDC PIN TO PIN 20 POLI L.600MM

PIN TO PIN IDC 20 POLE CABLE L.600MM

9V2080

CAVO IDC PIN TO PIN 20 POLI L.800MM

PIN TO PIN IDC 20 POLE CABLE L.800MM

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE STAINLESS STEEL HOSES

Tubi flessibili inox  / Flexible stainless steel hoses

Ampia selezione di tubi flessibili inox adatti per l’utilizzo in impianti idraulici di macchine da caffè professionali e semi-professionali. Differenti raccordi e lunghezze incontrano le richieste sempre più diversificate dei clienti. Disponibili a richiesta versioni certificate NSF.

Wide range of stainless steel flexible tubes suitable for hydraulic layout of professional and semi-professional coffee machines. Different fittings and lengths to satisfy all needs. NSF certified versions on request.

Attacchi 1/4” / Fittings 1/4”

##### 9V8626

TUBO FLESSIBILE 26CM 1/4 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 26CM 1/4 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

Attacchi 1/8” / Fittings 1/8”

##### 9V8510

TUBO FLESSIBILE 10CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 10CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V8520

TUBO FLESSIBILE 20CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 20CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V8517

TUBO FLESSIBILE 17CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 17CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V8597

TUBO FLESSIBILE 27CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 27CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V8535	9V8537

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE STAINLESS STEEL HOSES

TUBO FLESSIBILE 35CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 35CM 1/8 FF CONICAL BASE

TUBO FLESSIBILE 37CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 37CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V542	9V8550

TUBO FLESSIBILE 40CM 1/8 FF SEDE PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 40CM 1/8 FF FLAT BASE

TUBO FLESSIBILE 50CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 50CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V8591

TUBO FLESSIBILE 60CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 60CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V8596

TUBO FLESSIBILE 100CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 100CM 1/8 FF CONICAL BASE

9V541

TUBO FLESSIBILE 160CM 1/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 160CM 1/8 FF CONICAL BASE

Attacchi 3/8” / Fittings 3/8”

##### 9V8018	9V802

TUBO FLESSIBILE 30CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 30CM 3/8 FF CONICAL BASE

TUBO FLESSIBILE 35CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 35CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V58	9V46

TUBO FLESSIBILE 40CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 40CM 3/8 FF CONICAL BASE

TUBO FLESSIBILE 50CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 50CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V53

TUBO FLESSIBILE 60CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 60CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V52

TUBO FLESSIBILE 80CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 80CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V51

TUBO FLESSIBILE 100CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 100CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V50

TUBO FLESSIBILE 120CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 120CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V49	9V54

TUBO FLESSIBILE 150CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 150CM 3/8 FF CONICAL BASE

TUBO FLESSIBILE 160CM 3/8 FF SEDE CONICA

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE STAINLESS STEEL HOSES

S. STEEL FLEX PIPE 160CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V48	9V47

TUBO FLESSIBILE 180CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 180CM 3/8 FF CONICAL BASE

TUBO FLESSIBILE 200CM 3/8 FF SEDE CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 200CM 3/8 FF CONICAL BASE

9V2984

TUBO FLESSIBILE 50CM 3/8 FF CON 1 CURVA PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 50CM 3/8 FF WITH 1 FLAT ELBOW

9V121

TUBO FLESSIBILE 150CM 3/8 FF CON 1 CURVA PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 150CM 3/8 FF WITH 1 FLAT ELBOW

9V122

TUBO FLESSIBILE 200CM 3/8 FF CON 1 CURVA PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 200CM 3/8 FF WITH 1 FLAT ELBOW

9V8020

TUBO FLESSIBILE 30CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 30CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V8021	9V8022

TUBO FLESSIBILE 35CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 35CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

TUBO FLESSIBILE 40CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 40CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V2985

TUBO FLESSIBILE 50CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 50CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V5247

TUBO FLESSIBILE 80CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 80CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V896

TUBO FLESSIBILE 150CM 3/8 FF C ON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 150CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V897

TUBO FLESSIBILE 200CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 200CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V474

TUBO FLESSIBILE 300CM 3/8 FF CON 1 CURVA CONICA

S. STEEL FLEX PIPE 300CM 3/8 FF WITH 1 CONICAL ELBOW

9V298643

TUBO FLESSIBILE 43CM 3/8 FM CON 2 CURVE CONICHE ORIENTATE STESSO LATO

S. STEEL FLEX PIPE 43CM 3/8 FM WITH 2 CONICAL ELBOWS SAME SIDE ORIENTED

9V298655

TUBI FLESSIBILI INOX

FLEXIBLE STAINLESS STEEL HOSES

TUBO FLESSIBILE 55CM 3/8 FM CON 2 CURVE CONICHE ORIENTATE STESSO LATO

S. STEEL FLEX PIPE 55CM 3/8 FM WITH 2 CONICAL ELBOWS SAME SIDE ORIENTED

9V298650

TUBO FLESSIBILE 35CM 3/8 FF CON 2 CURVE CONICHE ORIENTATE STESSO LATO

S. STEEL FLEX PIPE 35CM 3/8 FF WITH 2 CONICAL ELBOWS SAME SIDE ORIENTED

9V2989

TUBO FLESSIBILE 55CM 3/8 FF CON 2 CURVE CONICHE ORIENTATE STESSO LATO

S. STEEL FLEX PIPE 55CM 3/8 FF WITH 2 CONICAL ELBOWS SAME SIDE ORIENTED

9V2986

TUBO FLESSIBILE 50CM 3/8 FF CON 2 CURVE CONICHE

S. STEEL FLEX PIPE 50CM 3/8 FF WITH 2 CONICAL ELBOWS

9V2953

TUBO FLESSIBILE 50CM 3/8 FF CON 2 CURVE PIANE ORIENTATE STESSO LATO

S. STEEL FLEX PIPE 50CM 3/8 FF WITH 2 FLAT ELBOWS SAME SIDE ORIENTED

Attacchi 3/8” 3/4” / Fittings 3/8”   3/4”

##### 9V893

TUBO FLESSIBILE 80CM 3/8F 3/4F CON 1 CURVA PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 80CM 3/8F 3/4F WITH 1 FLAT ELBOW

9V892

TUBO FLESSIBILE 150CM. 3/8F 3/4F CON 1 CURVA PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 150CM. 3/8F 3/4F WITH 1 FLAT ELBOW

9V898

TUBO FLESSIBILE 200CM 3/8F 3/4F CON 1 CURVA PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 200CM 3/8F 3/4F WITH 1 FLAT ELBOW

9V521

TUBO FLESSIBILE 80CM 3/8F 3/4F SEDE PIANA

S. STEEL FLEX PIPE 80CM 3/8F 3/4F FLAT BASE

Accessori / Accessories

##### 9V05041

GUARNIZIONE GOMMA 24X12,5X2MM (3/4”) CARICO LAVATAZZE

RUBBER INLET GASKET 24X12.5X2MM (3/4”)

9V7000

KIT RETE IDRICA BASE

BASE KIT FOR WATER MAINS

TUBI

HOSES

Tubi  / Hoses

##### 9V047

TUBO GOMMA ALIMENTARE NERO DIA INT. 8MM -CARICO

FOOD CONTACT RUBBER HOSE INT. DIA 8MM -INLET

9V45

TUBO GOMMA NERO DIA INT. 8MM - CARICO RUBBER HOSE

INT. DIA 8MM - INLET

9V2584

TUBO GOMMA NERO DIA INT. 11MM -CARICO RUBBER HOSE

INT. DIA 11MM -INLET

9V0037

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 12MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 12MM -DRAIN

##### 9V55

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 14MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 14MM -DRAIN

##### 9V123	9V114

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 16MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 16MM -DRAIN

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 18MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 18MM -DRAIN

##### 9V57

TUBI

HOSES

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 22MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 22MM -DRAIN

##### 9V124

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 24MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 24MM -DRAIN

##### 9V704

TUBO SPIRALATO NERO DIA INT. 14MM -SCARICO BLACK SPIRAL HOSE

INT. DIA 14MM -DRAIN

9V075

TUBO SPIRALATO NERO DIA INT. 16MM -SCARICO BLACK SPIRAL HOSE

INT. DIA 16MM -DRAIN

9V076

TUBO SPIRALATO NERO DIA INT. 20MM -SCARICO BLACK SPIRAL HOSE

INT. DIA 20MM -DRAIN

9V687

TUBO SCARICO NERO DIA INT. 14MM CON CURVA 3/4F L=1500MM

BLACK DRAIN HOSE INT. DIA 14MM WITH 3/4F ELBOW L=1500MM

TUBI

HOSES

9V393

TUBO SILICONE TRASPARENTE DIA INT. 3X6MM TRANSPARENT SILICONE HOSE INT. DIA 3X6MM

##### 9V389

TUBO SILICONE TRASPARENTE DIA INT. 4X7MM -VAPORE TRANSPARENT SILICONE HOSE INT. DIA 4X7MM -STEAM

##### 9V3895

TUBO SILICONE ROSSO DIA INT. 4X7MM -VAPORE RED SILICONE HOSE

INT. DIA 4X7MM -STEAM

9V390

TUBO SILICONE TRASPARENTE DIA INT. 5X8MM TRANSPARENT SILICONE HOSE INT. DIA 5X8MM

##### 9V390B

TUBO SILICONE BIANCO TRASPARENTE DIA INT. 5X8MM

WHITE TRANSPARENT SILICONE HOSE INT. DIA 5X8MM

9V390BC

TUBO SILICONE BIANCO COPRENTE DIA INT. 5X8MM

WHITE SILICONE HOSE I NT. DIA 5X8MM

8B00304

TUBO SILICONE TRASPARENTE DIA INT. 6X9MM TRANSPARENT SILICONE HOSE INT. DIA 6X9MM

##### 9V12860

TUBO SILICONE NERO FDA DIA. INT. 8X12MM

BLACK SILICONE FDA HOSE INT. DIA 8X12MM

TUBI E SERBATOI

HOSES & TANKS

9V3918

TUBO PTFE DIA INT. 3,40X0,38MM AWG TW8

AWG TW8 PTFE HOSE INT. DIA 3,4X0,38MM

9V391

TUBO PTFE DIA INT. 4X1MM

PTFE HOSE INT. DIA 4X1MM

Serbatoi / Tanks

##### 9V26235	9V262351

SERBATOIO ACQUA H.235 BIANCO CON SENSORE E COPERCHIO WHITE WATER TANK H.235

WITH SENSOR AND LID

9V26037

COPERCHIO SERBATOIO ACQUA NERO

BLACK WATER TANK LID

SERBATOIO ACQUA H.235 BIANCO CON SENSORE SENZA COPERCHIO WHITE WATER TANK H.235

WITH SENSOR WITHOUT LID

Piedini / Feet

##### 9V31	9V5021

PIEDINO GOMMA DIA 40 H15	PIEDINO GOMMA DIA 40 H30 VITE M10

PIEDINI

FEET

RUBBER FOOT DIA 40 H15	RUBBER FOOT DIA 40 H30MM SCREW M10

9V85401

PIEDINO NYLON DIA 40 H30 VITE M10X17 FISSO

NYLON FOOT DIA 40 H30 SCREW M10X17 FIXED

9V8540

PIEDINO INOX DIA 40 H30 VITE M10X17 FISSO

STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H30 SCREW M10X17 FIXED

9V8541

PIEDINO INOX DIA 40 H40 VITE M10X17 FISSO

STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H40 SCREW M10X17 FIXED

9V8561

PIEDINO INOX DIA 40 H58 VITE M10X17 FISSO

STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H58 SCREW M10X17 FIXED

9V8565

PIEDINO INOX MOD. AMERICA REGOLABILE H88-102MM VITE M10

S. STEEL FOOT MOD. AMERICA H88-102MM ADJUSTABLE SCREW M10

9V8549

PIEDINO NYLON DIA 40 H25 VITE M10X10 FISSO

NYLON FOOT DIA 40 H25 SCREW M10X10 FIXED

9V8539

PIEDINO INOX DIA 40 H40 VITE M10X12 FISSO

STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H40 SCREW M10X12 FIXED

9V8545

PIEDINO INOX DIA 40 H46 VITE M10X15 FISSO

STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H46 SCREW M10X15 FIXED

9V8546

PIEDINO INOX REGOLABILE DIA 50 H55-70MM VITE M10

STAINLESS STEEL FOOT DIA 50 H55-70MM ADJUSTABLE SCREW M10

9V8536

PIEDINO INOX REGOLABILE DIA 40 H95- 110MM, VITE M10, PIEDE ESAG. INOX STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H95-110MM ADJUSTABLE, SCREW M10,

HEX. S. STEEL FOOT

9V8538

PIEDINO INOX REGOLABILE

DIA 40 H97-111MM, VITE M10, PIEDE QUADRATO NYLON NERO

STAINLESS STEEL FOOT DIA 40 H97-111MM ADJUSTABLE, SCREW M10,

SQUARE NYLON FOOT

9V8566

SUPPLEMENTO PIEDINO IN ALLUMINIO H45MM ALLUMINIUM FOOT SUPPLEMENT  H45MM

Termostati / Thermostats

##### 9V077	9V071

TERMOSTATI

THERMOSTATS

TERMOSTATINO 93° M4X6 RIARMO AUTOMATICO

TERMOSTATINO 98° M4X6 RIARMO AUTOMATICO

THERMOSTAT 93° M4X6 AUTOMATIC	THERMOSTAT 98° M4X6 AUTOMATIC RESET

9V059

TERMOSTATINO 100° M5X7 RIARMO AUTOMATICO

THERMOSTAT 100° M5X7 AUTOMATIC RESET

9V0691

TERMOSTATINO 104° M4X6 RIARMO AUTOMATICO

THERMOSTAT 104° M4X6 AUTOMATIC RESET

9V079

TERMOSTATINO 135° M5X7 -RIARMO AUTOMATICO

THERMOSTAT 135° M5X7 -AUTOMATIC RESET

9V070

TERMOSTATINO 145° M4X6 RIARMO AUTOMATICO

THERMOSTAT 145° M4X6 AUTOMATIC RESET

9V072

TERMOSTATINO 145° M4X6 RIARMO MANUALE

THERMOSTAT 145° M4X6 MANUAL RESET

9V074

TERMOSTATINO 165° M4X6 RIARMO MANUALE

THERMOSTAT 165° M4X6 MANUAL RESET

9V073

TERMOSTATINO 155° CERAMICA -RIARMO AUTOMATICO

THERMOSTAT 155° CERAMIC -AUTOMATIC RESET

9V162

TERMOSTATO BIPOLARE TY62/R 125° STAFFA 2F FV

BIPOLAR 125° THERMOSTAT

9V068

TERMOSTATINO 180° CERAMICA M4X6 RIARMO  AUTOMATICO

TERMOSTATINO 180° CERAMIC M4X6 AUTOMATIC RESET

9V4896

TERMOSTATO DI SICUREZZA TRIFASE 169-18°

3-PHASE  SAFETY  THERMOSTAT 169-18°

GUARNIZIONI PTFE

PTFE GASKETS

9V0638

GUARNIZIONE PTFE 8,2X4X2MM

GASKET PTFE 8,2X4X2MM

8F184

GUARNIZIONE  PTFE 10X7,3X0,5MM

GASKET PTFE 10X7,3X0,5MM

9V063	8B01405

GUARNIZIONE PTFE 11,5X8,5X2MM	GUARNIZIONE PTFE 12X10X1MM

GASKET PTFE 11,5X8,5X2MM	GASKET PTFE 12X10X1MM

8B00813	8F3021

GUARNIZIONE PTFE 13,2X17X2MM	GUARNIZIONE PTFE 18X13X2MM

GASKET PTFE 13,2X17X2MM	GASKET PTFE 18X13X2MM

8A12010

GUARNIZIONE PTFE 20X17X2MM

GASKET PTFE 20X17X2MM

9V2860

GUARNIZIONE  PTFE 21,2X16,5X2,5MM

GASKET  PTFE 21,2X16,5X2,5MM

9V004

GUARNIZIONE PTFE 21X17X2MM

GASKET PTFE 21X17X2MM

8F157

GUARNIZIONE  PTFE 22X16X1,5MM

GASKET PTFE 22X16X1,5MM

8V245

GUARNIZIONE  PTFE 25,4X21,2X5,5MM

GASKET  PTFE 25,4X21,2X5,5MM

8V251825

GUARNIZIONE  PTFE 25,5X18,5X2,5MM

GASKET  PTFE 25,5X18,5X2,5MM

8F206

GUARNIZIONE PTFE 26X21X2MM

GASKET PTFE 26X21X2MM

8SM23

GUARNIZIONE PTFE 27X21X2MM

GASKET PTFE 27X21X2MM

8F197

GUARNIZIONE PTFE 32X26X2MM

GASKET PTFE 32X26X2MM

8A12006

GUARNIZIONE PTFE 33X28X4MM

GASKET PTFE 33X28X4MM

8V32	8F204

GUARNIZIONE PTFE 35X30X2MM	GUARNIZIONE  PTFE 36,5X30X2MM

GASKET PTFE 35X30X2MM	GASKET PTFE 36,5X30X2MM

GUARNIZIONI PTFE

PTFE GASKETS

8A12001

GUARNIZIONE PTFE 58X43X2MM

GASKET PTFE 58X43X2MM

Guarnizioni in rame  /  Copper gaskets

##### 8R0011	8A12155

GUARNIZIONE RAME 4X20X1MM PIATTA	GUARNIZIONE 8,5X5X1MM RAME -WEGA

FLAT COPPER GASKET 4X20X1MM	WEGA COPPER GASKET 8.5X5X1MM

8F159	8W12153

GUARNIZIONE RAME 13,5X10X1,5MM (1/8”) IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 13,5X10X1,5MM  (1/8”)

GUARNIZIONE RAME 17X13,3X1,5MM (1/4”) -WEGA WEGA COPPER GASKET 17X13,3X1,5MM  (1/4”)

##### 8F177	8B01387

GUARNIZIONE RAME 18X14X2MM (1/4”) IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 18X14X2MM (1/4”)

GUARNIZIONE RAME 19X13X2,4MM IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 19X13X2,4MM

##### 8F1987

GUARNIZIONE RAME 19X13,4X1,5MM (1/4”) PIATTA FLAT COPPER GASKET 19X13,4X1,5MM  (1/4”)

##### 9V2860/R

GUARNIZIONE RAME 21X17X1,5MM PIATTA FLAT COPPER GASKET 21X17X1,5MM

##### 8F176

GUARNIZIONE RAME 21X17X2MM (3/8”) IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 21X17X2MM (3/8”)

##### 8F178

GUARNIZIONI IN RAME

COPPER GASKETS

GUARNIZIONE RAME 22X16X3MM IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 22X16X3MM

##### 8F1763

GUARNIZIONE RAME 22,8X17X3MM (3/8”) IMBOTTITA (ALTA) CRUSHABLE COPPER WASHER 22,8X17X3MM (3/8” HIGH)

##### 8F03265

GUARNIZIONE RAME 23X17X1,5MM (3/8”) PIATTA FLAT COPPER GASKET 23X17X1,5MM (3/8”)

##### 8B01386

GUARNIZIONE RAME 23X17X3MM IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 23X17X3MM

##### 9V2855R

GUARNIZIONE RAME 25X19X1,5MM PIATTA FLAT COPPER GASKET 25X19X1,5MM

##### 8CO2091

GUARNIZIONE RAME 26X21X1,5MM (1/2”) PIATTA FLAT COPPER GASKET 26X21X1.5MM (1/2”)

##### 8F202

GUARNIZIONE RAME 26X24,4X2,2MM (1/2”) IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 26X24,4X2,2MM  (1/2”)

##### 8F203

GUARNIZIONE RAME 27,5X21,5X3MM (1/2”) IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 27,5X21,5X3MM  (1/2”)

##### 8F2032

GUARNIZIONE FRAME 27,5X21,5X3,3MM (1/2”) IMBOTTITA (ALTA)

CRUSHABLE COPPER WASHER 27,5X21,5X3,3MM (1/2” HIGH)

8BZ95001

GUARNIZIONE RAME 28X24X1MM PIATTA FLAT COPPER GASKET 28X24X1MM

##### 8F180

GUARNIZIONE RAME 33X26,5X3MM IMBOTTITA CRUSHABLE COPPER WASHER 33X26,5X3MM

O-Ring / O-Rings

##### 9V0003

O-RING

O-RINGS

VALIGETTA ASSORTIMENTO O-RING, 407 PEZZI ,37 MISURE

O-RING ASSORTMENT SERVICE KIT BOX, 407 PCS, 37 DIMENSIONS

Dim. 260x160x40Hmm. Contiene 407 pezzi di O-ring professionali suddivisi per misura, 37 differenti misure. Ideale per utilizzo in fase di assistenza esterna.

Dim. 260x160x40Hmm. Complete with 407 pcs professional OR, 37 different dimensions. Suggested for technicians.

8F291

OR 3,68X1,78 OR102 PICCOLO DOSATORE

OR 3,68X1,78 OR102

8NS0913

OR 3,68X1,78 SILICONE OR102 AN2 2015

OR 3,68X1,78 SILICONE OR102 AN2 2015

9V2854	8F311

OR 3,69X1,78 VITON® FDA

OR 3,69X1,78 VITON® FDA

OR 4,2X1,9 EPDM OR3 VALVOLA CARICO FAEMA OR 4,2X1,9 EPDM OR3 FAEMA CHARGING VALVE

##### 8B00831

OR 4,47X1,78 EPDM OR103-OR2018

OR 4,47X1,78 EPDM OR103-OR2018

8F0258

OR 4,9X1,9 VITON® PISTONCINO VALVOLA SFIATO OR 4,9X1,9 VITON®

ANTI-VACUUM VALVE ROD OR

8F296V

OR 5,7X1,9 VITON®

-OR ASTA RUBINETTO FAEMA P4

OR 5,7X1,9 VITON®

-FAEMA P4 VALVE SHAFT OR

8A00412

TUBO CROMATO SAE/2

CHROMED PIPE SAE/2

8F300

OR 6,07X1,78 VITON® OR105 -OR ELETTROVALVOLA

OR 6,07X1,78 VITON® OR105 -OR SOLENOID VALVE

8F298

OR 6,4X1,9 VITON®

OR 6,4X1,9 VITON®

8F2951	8F1940

OR 7,2X1,9 EPDM 70SH	OR 7,59X2,62 VITON® NF

OR 7,2X1,9 EPDM 70SH	OR 7,59X2,62 VITON® NF

O-RING

O-RINGS

8B00835	8B00836

OR 7,65X1,78 EPDM OR107-OR2031	OR 8,73X1,78 EPDM OR108

OR 7,65X1,78 EPDM OR107-OR2031	OR 8,73X1,78 EPDM OR108

8R067

OR 9,25X1,78 EPDM OR110 OR LIVELLO

OR 9,25X1,78 EPDM OR110 OR SIGHT GLASS

8R2003

OR 9,25X1,78 VITON® 75SH OR 2037 -RANCILIO OR 9,25X1,78 VITON® 75SH OR 2037 -RANCILIO

##### 8F307	9V222

OR 10.5X2.7 EPDM PEROX	OR 11,1X1,78 OR114 NBR70

OR 10.5X2.7 EPDM PEROX	OR 11,1X1,78 OR114 NBR70

9V222V

OR 11,1X1,78 OR114 VITON®

OR 11,1X1,78 OR114 VITON®

8G106

OR 11,91X2,62 VITON® OR115

OR 11,91X2,62 VITON® OR115

8F305

OR 13,6X2,7 EPDM 70SH R11

OR 13,6X2,7 EPDM 70SH R11

8F888

OR 14X2 EP851

OR 14X2 EP851

8F8881

OR 14X1,78 EPDM OR2056

-OR VALVOLA ESPANSIONE

OR 14X1,78 EPDM OR2056

-EXPANSION VALVE OR

8B01390

OR 15,60X1,78 EPDM OR2062

OR 15,60X1,78 EPDM OR2062

8R02541

OR 15.88X2.62 NBR70 -CHIUSURA SNODO

8R00652

OR 16X2 CHIUSURA SNODO VAPORE

RANCILIO	TAP JOINT O-RING 16X2

OR 15.88X2.62 NBR70 -RANCILIO TAP JOINT LOCKING OR

8W026

OR 17,86X2,62 EPDM OR0123

OR 17,86X2,62 EPDM OR0123

8F302

OR 18,4X2,7 EPDM FLANGIA NON STOP

OR 18,4X2,7 EPDM

8F314

OR 18,64X3,53 VITON® (OR FUNGO E61, WEGA)

OR 18,64X3,53 VITON®

8B00800

OR 18,72X2,62 EPDM OR124

OR 18,72X2,62 EPDM OR124

8V15

OR 20,24X2,62 EPDM 70SH

OR 20,24X2,62 EPDM 70SH

8B12953/V

OR 20,63X2,62 VITON® OR128

OR 20,63X2,62 VITON® OR128

8B05825

OR 25X2,4 EPDM RUBINETTO CERAMICA BRASILIA

OR 25X2.4 EPDM BRASILIA CERAMIC VALVE

O-RING

O-RINGS

8W027

OR 25,8X3,53 EPDM OR134

OR 25,8X3,53 EPDM OR134

8F555

OR 27X2.5 NBR 70SH PER FILTRO ACQUA T.V OR 27X2.5 NBR 70SH FOR OLD MODEL WATER FILTER

##### 8W12650

OR 28,24X2,62 EPDM OR3112 WEGA

OR 28.24X2.62 EPDM OR3112 WEGA

8F289

OR 30,8X3,6 EPDM R23

OR 30,8X3,6 EPDM R23

8CA145

OR 40,64X5,33 EPDM OR145

OR 40,64X5,33 EPDM OR145

8AU162

OR 40,95X2,62 EPDM OR3162

OR 40,95X2,62 EPDM OR3162

8SR5073

OR 42,86X3.53 VITON® OR147

OR 42,86X3.53 VITON® OR147

8A011

OR 47,22X3,53MM VITON® -OR CAMPANA GRUPPO ASTORIA TIPO VECCHIO

OR 47,22X3,53MM VITON® -OR GROUP HEAD ASTORIA OLD STYLE

8CA31

OR 48,9X2,62 EPDM 3193 MS135

OR 48,9X2,62 EPDM 3193 MS135

8CA157

OR 53,34X5,33 EPDM OR157

OR 53,34X5,33 EPDM OR157

8C3281	9V3287

OR 71,12X2,62 EPDM OR3281

(OR SUPERIORE GRP LEVA  CIMBALI)

OR 71,12X2,62 EPDM OR3281

(CIMBALI O-RING LEVER GROUP -UPPER)

OR 73X3 OR3287 NI70

OR 73X3 OR3287 NI70

Raccorderie / Fittings

RACCORDERIE

FITTINGS

Biconi / Bicone

##### 8F39

BICONO DIA 6MM OTTONE

BICONE DIA 6MM BRASS

8F40

BICONO DIA 8MM OTTONE

BICONE DIA 8MM BRASS

8F41

BICONO DIA 10MM OTTONE

BICONE DIA 10MM BRASS

8F42

BICONO DIA 12MM OTTONE

BICONE DIA 12MM BRASS

Calzamento / Quick fittings

##### 6R00062

RACCORDO CALZAMENTO A T INTERMEDIO TUBO 6

QUICK FITTING T INTERMEDIATE PIPE 6

6R18061

RACCORDO CALZAMENTO A L MASCHIO CONICO TUBO 6 FIL. 1/8” QUICK FITTING ELBOW

MALE TAPER PIPE 6 THREAD 1/8”

6R18062	6R18063

RACCORDO CALZAMENTO A T AL CENTRO CONICO TUBO 6 FIL. 1/8”

QUICK FITTING CENTRAL T TAPER PIPE 6 THREAD 1/8”

RACCORDO CALZAMENTO DIRITTO MASCHIO CONICO TUBO 6 FIL. 1/8”

QUICK FITTING MALE STRAIGHT TAPER PIPE 6 THREAD 1/8”

9V772

RACCORDO CALZAMENTO A L MASCHIO CONICO TUBO 6 FIL. 1/4”

QUICK FITTING ELBOW MALE TAPER PIPE 6 THREAD 1/4”

Raccordi a L / L fittings

##### 9R89

RACCORDO A L 1/8MM

RACCORDERIE

FITTINGS

L FITTING 1/8MM

9R898

RACCORDO A L 3/8MM

L FITTING 3/8MM

9R894

RACCORDO A L 1/4MM PICCOLO CH11

L FITTING 1/4MM SMALL CH11

9R891

RACCORDO A L 1/8 MF

L FITTING 1/8 MF

9R895	9R899

RACCORDO A L 1/4 MF	RACCORDO A L 3/8 MF

L FITTING 1/4 MF	L FITTING 3/8 MF

9V796

RACCORDO A L 1/4”M - 1/8”M

L FITTING 1/4”M - 1/8”M

9R896

RACCORDO A L 1/4 3/8MM (SEDE OGIVA SU 3/8)

L FITTING 1/4 3/8MM (SEDE OGIVA SU 3/8)

Dadi / Nuts

##### 9R0025

DADO CARTELLA 1/8 FORO 6

NUT 1/8 DIA 6

9R121

DADO CARTELLA 1/4 FORO 6

NUT 1/4 DIA 6

9R204

DADO CARTELLA 1/4 FORO 8

NUT 1/4 DIA 8

9R2041

DADO CARTELLA 1/4 FORO 8,4

NUT 1/4 DIA 8,4

9R58

DADO OTTONE 1/8 FORO 6MM

NUT 1/8 FOR 6MM CAP

9R2

DADO OTTONE 1/4 FORO 6

NUT 1/4 FOR 6MM CAP

9R59

DADO OTTONE 1/4

FORO 10MM PER BICONO

NUT 1/4 FOR 10MM CAP

9R0365

RACCORDERIE

FITTINGS

DADO OTTONE 3/8 FORO 8MM PER BICONO

TAP JOINT BRASS NUT 3/8 FOR 8MM CAP

9R1

DADO OTTONE 3/8 FORO 10MM PER BICONO

TAP JOINT BRASS NUT 3/8 FOR 10MM CAP

9R53

DADO OTTONE 3/8 SNODO RUBINETTO

TAP JOINT BRASS NUT 3/8

9R5

DADO 3/8 DIA 12,5 PER PORTA GOMMA

NUT 3/8 DIA 12,5 FOR STEM MALE CONE

9R3

DADO OTTONE 1/2

FORO 14 BICONO OTTONE

BRASS NUT 1/2 FOR 14MM CAP

9R4

DADO OTTONE 1/2

BRASS NUT 1/2

9R045

DADO M5 ZINCATO

NUT M5 GALVANIZED

9R44

DADO M6 ZINCATO

NUT M6 GALVANIZED

9R45

DADO M8 ZINCATO

NUT M8 GALVANIZED

Innesto rapido / Push-in fittings

##### 6R0006

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L INTERMEDIO TUBO 6

PUSH-IN FITTING ELBOW INTERMEDIATE PIPE 6

6R1806

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L MASCHIO GIREVOLE TUBO 6 FIL. 1/8”

PUSH-IN FITTING ELBOW ROTATING MALE PIPE 6 THREAD 1/8”

6R18064

RACCORDO INNESTO RAPIDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO TUBO 6 FIL. 1/8” PUSH-IN FITTING STRAIGHT PARALLEL MALE PIPE 6 THREAD 1/8”

##### 9R70020

DADO 1/8 SERTO

NUT 1/8 SERTO

9R70010

ANELLO IN OTTONE DI SERRAGGIO PER TUBO 6 -SERTO SO

BRASS RING FOR PIPE DIA 6 -SERTO SO

Manicotto / Nipple

##### 9R18

MANICOTTO FF 1/4 3/8

RACCORDERIE

FITTINGS

1/4 3/8 FEMALE DOUBLE NIPPLE

9R87

MANICOTTO FF 3/8 3/8

3/8 3/8 FEMALE DOUBLE NIPPLE

9R865

MANICOTTO FF 1/4 1/4

1/4 1/4 FEMALE DOUBLE NIPPLE

Mezzi dadi / Half nuts

##### 9R88

MEZZO DADO 1/8 H.5

HALF NUT 1/8 H.5

9R0

MEZZO DADO 1/4 H.5 HEX 17

HALF NUT 1/4 H.5 HEX 17

9R01

MEZZO DADO 1/4” H.5MM HEX 20

HALF NUT 1/4” H.5MM HEX 20

9R017

MEZZO DADO 1/4” H.7MM HEX 20

HALF NUT 1/4” H.7MM HEX 20

9R7	9R76

MEZZO DADO 3/8 H.5MM HEX 20	MEZZO DADO 3/8 H.6 HEX 24

HALF NUT 3/8 H.5MM HEX 20	HALF NUT 3/8 H.6 HEX 24

9R8

MEZZO DADO 1/2” H.7

HALF NUT 1/2” H.7

RACCORDERIE

FITTINGS

Niples / Niples

##### 9R12

NIPLES MM 1/8 X 1/8

NIPLES MM 1/8 X 1/8

9R17

NIPLES MM 1/4 X 1/4

NIPLES MM 1/4 X 1/4

9R10

NIPLES MM 3/8 X 3/8

NIPLES MM 3/8 X 3/8

9R101

NIPLES MM 3/8 X 3/8 LUNGO PER ATTACCO A POMPA

NIPLES MM 3/8 X 3/8 LONG FOR PUMP CONNECTION

9R10NPT

NIPLES M 3/8 X 3/8NPT

NIPLES M 3/8 X 3/8NPT

9R15

NIPLES MM 1/2 X 1/2

NIPLES MM 1/2 X 1/2

9R122

NIPLES MM 3/4 X 3/4

NIPLES MM 3/4 X 3/4

9R9

NIPLES MM 1/8 X 1/4

NIPLES MM 1/8 X 1/4

9R14

NIPLES MM 1/8 X 3/8

NIPLES MM 1/8 X 3/8

9R16

NIPLES MM 1/4 X 3/8

NIPLES MM 1/4 X 3/8

9R11

NIPLES MM 3/8 X 1/2

NIPLES MM 3/8 X 1/2

9R13

NIPLES MM 3/8 X 3/4

NIPLES MM 3/8 X 3/4

9R000

NIPLES MM 1/2 X 3/4

NIPLES MM 1/2 X 3/4

9R38A

NIPLES MM 1/2X1 ACCIAIO AVP

NIPLES MM 1/2X1 S. STEEL AVP

9R39A

NIPLES MM 3/8X1 ACCIAIO AVP

NIPLES MM 3/8X1 S. STEEL AVP

RACCORDERIE

FITTINGS

Ogiva / Welding end cap

##### 9R56

OGIVA DIA 4MM A SALDARE DADO 1/8

WELDING END CAP DIA 4MM NUT 1/8

8F43

OGIVA DIA 6MM A SALDARE DADO 1/4

WELDING END CAP DIA 6MM NUT 1/4

9R665

OGIVA DIA 6MM A SALDARE DADO 1/8

WELDING END CAP DIA 6MM NUT 1/8

8F44

OGIVA DIA 8MM A SALDARE DADO 1/4

WELDING END CAP DIA 8MM NUT 1/4

9R660

OGIVA DIA 10MM A SALDARE DADO 1/2

WELDING END CAP DIA 10MM NUT 1/2

8F46

OGIVA DIA 12MM A SALDARE DADO 1/2

WELDING END CAP DIA 12MM NUT 1/2

9R558

OGIVA DIA 6MM A SALDARE DADO 3/8

WELDING END CAP DIA 6MM NUT 3/8

9R559

OGIVA DIA 8MM A SALDARE DADO 3/8

WELDING END CAP DIA 8MM NUT 3/8

8F45

OGIVA DIA 10MM A SALDARE DADO 3/8

WELDING END CAP DIA 10MM NUT 3/8

Portagomma / Hose barb

##### 9R055

CODOLO PORTAGOMMA 3/8

END HOSE CONNECTOR 3/8

9R20

PORTAGOMMA

CON DADO 3/8 DIA 8MM

BRASS HOSE BARB

WITH 3/8 NUT DIA 8MM

9R21

PORTAGOMMA 1/2F DIA 14MM

BRASS HOSE BARB 1/2F DIA 14MM

9R645

PORTAGOMMA 1/2M DIA 8MM

BRASS HOSE BARB 1/2M DIA 8MM

9R23

PORTAGOMMA 1/2M DIA 14MM

BRASS HOSE BARB 1/2M DIA 14MM

9R54

PORTAGOMMA 3/8M DIA 12MM

BRASS HOSE BARB 3/8M DIA 12MM

9R24

PORTAGOMMA 3/8M DIA 8-10MM

RACCORDERIE

FITTINGS

BRASS HOSE BARB 3/8M DIA 8-10MM

Premi olive / Fitting

##### 9R26	9R25

PREMI OLIVE SCARICO 3/8 X L.20MM HEX 20

FITTING 3/8 X L.20MM HEX 20

9R27

PREMI OLIVE 1/2 FORO 14

FITTING 1/2 HOLE DIA 14

Raccordi a T / T fittings

##### 9R5060

RACCORDO A Y 6-6-6 NYLON BLU

Y JUNCTION 6-6-6 NYLON BLUE

9R83

RACCORDO A T 1/8MMM

T FITTING 1/8MMM

9R85

RACCORDO A T 3/8MMM

T FITTING 3/8MMM

PREMI OLIVE SCARICO 1/2

FITTING 1/2 X L. 20MM . EX. 20

8SP2551

RACCORDO A T 8-8-8 NYLON BLU

T JUNCTION 8-8-8 NYLON BLUE

9R84

RACCORDO A T 1/4MMM

T FITTING 1/4MMM

9R86

RACCORDO A T 1/2MMM

T FITTING 1/2MMM

9R831	9R851

RACCORDO A T 1/8 FFF	RACCORDO A T 3/8 FFF

RACCORDERIE

FITTINGS

T FITTING 1/8 FFF	T FITTING 3/8 FFF

9R832

RACCORDO A T 1/8 MFF

T FITTING 1/8 MFF

Riduzioni  / Reducers

##### 8R0300

RIDUZIONE 1/8F 3/8M

REDUCER 1/8F 3/8M

9R276

RIDUZIONE 1/8F 1/8M A CARTELLA

REDUCER 3/8F 1/8M

9R4919

RIDUZIONE 1/8F 1/8M LUNGO

LONG REDUCER 3/8F 1/8M

9R4918

RIDUZIONE 1/8F 1/8M NPT

REDUCER 1/8F 1/8M NPT

9R57

RIDUZIONE 1/8F 1/4M

REDUCER 1/8F 1/4M

9R33

RIDUZIONE 1/4F 1/8M

REDUCER 1/4F 1/8M

9R258

RIDUZIONE 1/4F 1/4M

REDUCER 1/4F 1/4M

9R884

RIDUZIONE 1/4F 1/4M A CARTELLA

CONICAL REDUCTION 1/4F 1/4M

9R40

RIDUZIONE 1/4F 3/8M

REDUCER 1/4F 3/8M

9R025

RIDUZIONE 1/4F 1/2M

REDUCER 1/4F 1/2M

9R49

RIDUZIONE 3/8F 1/8M

REDUCER 3/8F 1/8M

9R43

RIDUZIONE 3/8F 1/4M

REDUCER 3/8F 1/4M

9R34

RIDUZIONE 3/8F 3/8M

REDUCER 3/8F 3/8M

9R29

RACCORDERIE

FITTINGS

RIDUZIONE 3/8F 1/2M

REDUCER 3/8F 1/2M

9R32

RIDUZIONE 3/8F 3/4M

REDUCER 3/8F 3/4M

9R41

RIDUZIONE 1/2F 1/2M

REDUCER 1/2F 1/2M

9R28

RIDUZIONE 1/2F 3/8M

REDUCER 1/2F 3/8M

9R220

RIDUZIONE 1/2F 3/4M

REDUCER 1/2F 3/4M

9R30

RIDUZIONE 3/4F 1/2M

REDUCER 3/4F 1/2M

9R31

RIDUZIONE 3/4F 3/8M

REDUCER 3/4F 3/8M

Tappi femmina / Female plugs

##### 9R46

TAPPO FEMMINA 1/8

FEMALE PLUG 1/8

9F47

TAPPO FEMMINA 1/4

FEMALE PLUG 1/4

9F48

TAPPO FEMMINA 3/8

FEMALE PLUG 3/8

9F49

TAPPO FEMMINA 1/2

FEMALE PLUG 1/2

RACCORDERIE

FITTINGS

Tappi maschio / Male  plugs

##### 9R47

TAPPO MASCHIO 1/8

MALE PLUG 1/8

9R48

TAPPO MASCHIO 3/8

MALE PLUG 3/8

9R37

TAPPO MASCHIO 1/4

MALE PLUG 1/4

9R55

TAPPO MASCHIO 1/2

MALE PLUG 1/2

Tramoggie  / Hoppers

##### 9M858

COPERCHIO TRAMOGGIA UNIVERSALE

UNIVERSAL HOPPER LID

9M86210

COPERCHIO TRAMOGGIA CONICA UNIVERSALE

UNIVERSAL CONICAL HOPPER LID

9M857	9M862

TRAMOGGIA CONICA UNIVERSALE 3000 ML	TRAMOGGIA CONICA UNIVERSALE

UNIVERSAL CONICAL HOPPER 3000  ML

9M860

SERRANDA UNIVERSALE PER BOCCHETTONE

ENDING PLATE FOR UNIVERSAL HOPPER ADAPTER

IMPILABILE 3000 ML

UNIVERSAL STACKABLE CONICAL HOPPER 3000 ML

Bocchettoni / Adapters

##### 9M859

BOCCHETTONE

PER TRAMOGGIA MAZZER E UNIVERSALE

ADAPTER FOR MAZZER HOPPER AND UNIVERSAL

9M876

BOCCHETTONE

PER TRAMOGGIA UNIVERSALE -ROSSI

ADAPTER FOR UNIVERSAL HOPPER  -ROSSI

9M8762

BOCCHETTONE TIPO ILLY

PER MACINADOSATORE ROSSI ADAPTER FOR ROSSI GRINDER AND ILLY COFFEE TANK

##### 9M878

BOCCHETTONE

PER TRAMOGGIA SAN MARCO

ADAPTER FOR SAN MARCO HOPPER

9M861

BOCCHETTONE

PER TRAMOGGIA FAEMA

TRAMOGGIE

HOPPERS

ADAPTER

FOR FAEMA HOPPER

9M8761

BOCCHETTONE PER MACINADOSATORE ROSSI FILETTO GRANDE

ADAPTER FOR ROSSI GRINDER LARGER THREAD

9M877

BOCCHETTONE

PER TRAMOGGIA GAGGIA

ADAPTER

FOR GAGGIA HOPPER

9M879

BOCCHETTONE

PER TRAMOGGIA FIORENZATO

ADAPTER FOR FIORENZATO HOPPER

Adattatori / Adapters

##### 9V786-49

ADATTATORE IN PLASTICA TRASPARENTE DIA 49 CON SERRANDA

ADAPTOR PLASTIC DIA 49 WITH ENDING PLATE

9V786-52

ADATTATORE IN PLASTICA TRASPARENTE DIA 52 CON SERRANDA

ADAPTOR PLASTIC DIA 52 WITH ENDING PLATE

9V786-55

ADATTATORE IN PLASTICA TRASPARENTE DIA 55 CON SERRANDA

ADAPTOR PLASTIC DIA 55 WITH ENDING PLATE

9V786-58

ADATTATORE IN PLASTICA TRASPARENTE DIA 58 CON SERRANDA

ADAPTOR PLASTIC DIA 58 WITH ENDING PLATE

TRAMOGGIE, BOCCHETTONI E ADATTATORI

HOPPERS AND ADAPTER

Materiale elettrico / Electrical equipment

Guaina in fibra di vetro ricoperta al silicone rosso. Resistente alle alte temperature (200°C). Isolamento elettrico fino a 1,5KV. T.V.E. 19.70. Omologato IMQ. Prezzo al metro.

Galss fiber sheats covered with red silicone. High temperature resistance (200°C). 1.5KV electric insulation. T.V.E. 19.70. IMQ certified. Price per meter.

##### 8R50712	8R5076

GUAINA PROTETTIVA AL SILICONE DIA 12	GUAINA PROTETTIVA AL SILICONE DIA 6

SILICONE PROTECTIVE SHEATS DIA 12	SILICONE PROTECTIVE SHEATS DIA 6

8R5078

GUAINA PROTETTIVA AL SILICONE DIA 8

SILICONE PROTECTIVE SHEATS DIA 8

Fascette,cavi e faston / Clips, cables and fastons

##### 9V10N

FASCETTA STRINGICAVO IN NYLON L.100MM

NYLON HOSE CLIP L.100MM

9V14N

FASCETTA STRINGICAVO IN NYLON L.140MM

NYLON HOSE CLIP L.140MM

9V25B

CAVO VETRO/SILICONE 2,5MMQ BLU

SILICONE/GLASS BLUE WIRE 2,5MMQ

9V25GV

CAVO VETRO/SILICONE 2,5MMQ GIALLO/VERDE

SILICONE/GLASS YELLOW/GREEN WIRE 2,5MMQ

Ideale per cablaggi elettrici.

MATERIALE ELETTRICO

ELECTRICAL EQUIPMENT

Suitable to wirings.

Ideale per cablaggi elettrici.

Suitable to wirings.

##### 9V25M

CAVO VETRO/SILICONE 2,5MMQ MARRONE

SILICONE/GLASS BROWN WIRE 2,5MMQ

9V6308F

FASTON FEMMINA A CRIMPARE 6,3X0,8MM IN OTTONE STAGNATO FEMALE FASTON 6,3X0,8MM TINNED BRASS

##### 9V6308FC

COPRIFASTON FEMMINA IN NYLON

NYLON FEMALE COPRIFASTON

9V6308M

FASTON MASCHIO A CRIMPARE 6,3X0,8MM IN OTTONE STAGNATO

MALE FASTON 6,3X0,8MM TINNED BRASS

9V6308MC

COPRIFASTON MASCHIO IN NYLON

NYLON MALE COPRIFASTON

Ideale per cablaggi elettrici.

Suitable to wirings.

Ideale per cablare cavi elettrici.

Suitable to wirings.

Da abbinare al codice 9V6308F.

Suitable to 9V6308F.

Ideale per cablare cavi elettrici.

Suitable to wirings.

Da abbinare al codice 9V6308M.

Suitable to 9V6308M.

##### 9V421

ROTOLO NASTRO ISOLANTE MT.10 X 15MM

MATERIALE ELETTRICO

ELECTRICAL EQUIPMENT

INSULATION TAPE MT.10 X 15MM

9V42

ROTOLO NASTRO ISOLANTE MT.25 X 15MM

INSULATION TAPE MT.25 X 15MM

Fascette inox / Inox clips

##### 9V66

FASCETTA INOX 7/11

INOX CLAMP 7/11

9V132

FASCETTA INOX 12/22

INOX CLAMP 12/22

9V0

FASCETTA INOX 16/27

INOX CLAMP 16/27

9V11

FASCETTA INOX 20/35

INOX CLAMP 20/35

9V67

FASCETTA INOX 35/50

INOX CLAMP 35/50

ANFIM – MACINADOSATORE BEST

ANFIM

ANFIM – BEST COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ANFIM – MACINADOSATORE CAIMANO

ANFIM

ANFIM – CAIMANO COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ANFIM – MACINADOSATORE CAIMANO SPECIAL 450

ANFIM

ANFIM – CAIMANO SPECIAL 450 COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ANFIM – MACINADOSATORE HAUS

ANFIM

ANFIM – HAUS COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ANFIM – MACINADOSATORE LUSSO

ANFIM

ANFIM – LUSSO COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### EU-01

EUREKA – MACINACAFFE’ ISTANTANEO MIGNON

EUREKA

EUREKA – MIGNON COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FIORENZATO MC – MACINADOSATORE F5

FIORENZATO MC

FIORENZATO MC – F5 COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### FIO02

FIORENZATO MC – MACINADOSATORE F6

FIORENZATO MC

FIORENZATO MC – F6 COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

FIORENZATO MC – MACINADOSATORE T80

FIORENZATO MC

FIORENZATO MC – T80 COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MACAP – DOSATORE MX M7 A/T/P

MACAP

MACAP – MX M7 A/T/P COFFEE DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### MAC02

MACAP – MACINADOSATORE MX1400

MACAP

MACAP – MX1400 COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MACAP – MACINADOSATORE SERIE MXK (CONICO)

MACAP

MACAP – MXK SERIES (CONICHAL) COFFEE GRINDER  DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – DOSATORE MINI

MAZZER

MAZZER – MINI COFFEE DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER  –  DOSATORE MAJOR/ROBUR/ROYAL

MAZZER

MAZZER –  MAJOR/ROBUR/ROYAL COFFEE  DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – DOSATORE SUPER JOLLY

MAZZER

MAZZER – SUPER JOLLY COFFEE DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – MACINADOSATORE KONY

MAZZER

MAZZER – KONY COFFEE DOSER GRINDER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – MACINADOSATORE ROBUR

MAZZER

MAZZER – ROBUR COFFEE DOSER GRINDER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – MACINADOSATORE MINI

MAZZER

MAZZER – MINI COFFEE DOSER GRINDER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – MACINADOSATORE MAJOR

MAZZER

MAZZER – MAJOR COFFEE DOSER GRINDER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – MACINADOSATORE ROYAL

MAZZER

MAZZER – ROYAL COFFEE DOSER GRINDER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MAZZER – MACINADOSATORE SUPER JOLLY

MAZZER

MAZZER – SUPER JOLLY COFFEE DOSER GRINDER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

OBEL – MACINADOSATORE E.B.

OBEL

OBEL – E.B. COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### OBE02

OBEL – DOSATORE E.B.

OBEL

OBEL – E.B. COFFEE DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

OBEL – MACINADOSATORE JUNIOR

OBEL

OBEL – JUNIOR COFFEE GRINDER DOSER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

MACINE

GINDING BLADES

Macine / Grinding blades

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M002 | ANFIN D.54 | SX | 54 | 32 | 8 | 3 |  |
| 9M19/K | ANFIN D.64 SX | SX | 64 | 36 | 9 | 2 |  |
| 9M19/KT | ANFIN D.64 SX K110+TIN TITANIO | SX | 64 | 36 | 9 | 2 | Per mod. CAIMANO For CAIMANO mod. |
| 9M34/K | ANFIN D.75 SX | SX | 75 | 43 | 9 | 3 |  |
| 9M34KT | ANFIN D.75 SX | SX | 75 | 43 | 9 | 3 |  |
|  | K110+TIN TITANIO |  |  |  |  |  |  |
| 9M496K | AZKOYEN -AEQUATOR/SIELAFF, | SX | 64 | 37 | 9 | 3 |  |
|  | D.64 SX ACCIAIO 16CN4 |  |  |  |  |  |  |
| 9M497K | AZKOYEN-AEQUATOR/SIELAFF, | SX | 64 | 37 | 9 | 3 |  |
|  | D.64 SX ACCIAIO K110 |  |  |  |  |  |  |
| 9M0023 | CONICHE BRASILIA D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |
| 9M0065 | BRASILIA/ROSSI D.64 | SX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M0066 | BRASILIA D.50 | SX | 50 | 31 | 8,5 | 3 |  |
| 9M7 | BNZ CONICHE D.68 | DX | 68 | 11 | 25 | 4 |  |
| 9M287 | CONICHE CASADIO D.47 | DX | 47 | 10 | 20 | 4 |  |
| 9M23 | CASADIO D.53 SX | SX | 53 | 30 | 8,5 | 3 |  |

MACINE

GINDING BLADES

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M0089K | CONICHE CASADIO D.68 | DX | 68 | 11 | 25 | 4 | Con chiavetta |
| 9M0023 | CONICHE CASADIO D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 | CG98 |
| 9M24TE | CASADIO THEO D.64 SX | SX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M24 | CASADIO D.64 SX | SX | 64 | 35 | 10 | 2 |  |
| 9M25 | CASADIO D.84 SX | SX | 84 | 45 | 10,5 | 3 |  |
| 9M13 | CIMBALI D.54 DX | DX | 54 | 32 | 9 | 3 |  |
| 9M14-I | CIMBALI D.64 DX | DX | 64 | 37 | 9 | 3 |  |
| 9M645/T | CIMBALI D.63,5 SPECIALI | DX | 64 | 37 | 9 | 3 | ACCS705+TIN TIPO CIECO |
| 9M90 | CIMBALI M51 DX | DX | 63,5 | 38 | 9 | 3 | Per ”DOLCE VITA ” Cimbali |
| 9M91 | CIMBALI M51 SX, WMF | SX | 63,5 | 38 | 9 | 3 | Per ”DOLCE VITA ” Cimbali, WMF |
| 9M91/T | CIMBALI TITANIO M51 SX, WMF | SX | 63,5 | 38 | 9 | 3 | Materiale: K110. Rivestimento in Titanio. |
|  |  |  |  |  |  |  | Adattabile: |
|  |  |  |  |  |  |  | CIMBALI dolce vita, WMF |
| 9M85/K | CONTI/EUREKA MIGNON D.50 | DX | 50 | 30 | 7,5 | 3 |  |
| 9M88 | CONTI/EUREKA D.64 | DX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M99 | CONICHE CONTI/EUREKA D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |
| 9M196K | CUNILL D.59 SX | SX | 59 | 33/30 | 9 | 3/0 |  |
| 9M31 | DITTING 804 D.80 | SX | 80 | 40 | 9 | 2 | MOD. KF/kfr 804 geometria originale riaffilabile steel |
|  |  |  |  |  |  |  | K110 |
| 9M14-I | DRM D.64 DX | DX | 64 | 37 | 9 | 3 |  |
| 9M27 | DRM 68 DX (PER CONICHE) | DX | 68 | 43 | 7,5 | 3 |  |
| 9M001 | CONICHE EROS D.68 | DX | 68 | 13 | 25 | 3 |  |
| 9M103 | EROS/MICROBAR D.62 | SX | 62 | 28 | 7,5 | 3 |  |
| 9M2 | ETERNA D.43 | DX | 43 | 26 | 7 | 3 |  |
| 9M3 | FAEMA D.54 DX | DX | 54 | 31 | 8 | 3 |  |
| 9M4 | FAEMA D.54 SX | SX | 54 | 31 | 8 | 3 |  |
| 9M6 | FAEMA D.62 SX | SX | 62 | 35 | 9 | 3 |  |
| 9M5 | FAEMA D.64 DX | DX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |

MACINE

GINDING BLADES

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M7 | CONICHE FAEMA D.68 | DX | 68 | 11 | 25 | 4 |  |
| 9M7/K | CONICHE FAEMA D.68 | DX | 68 | 11 | 25 | 4 |  |
| 9M87 | FAEMA/CIMBALI D.75 | DX | 75 | 43 | 9 | 3 | Per macinadosatori mod. MD2000 / MD3000 faema |
|  |  |  |  |  |  |  | e mod. MAGNUM per Cimbali |
| 9M28 | FIORENZATO CS MOD. DOGE | DX | 83 | 45 | 9,5 | 3 | Modello Fiorenzato Doge |
|  | D.83 |  |  |  |  |  |  |
| 9M28K | FIORENZATO CS MOD. MC F6 D.83 | DX | 83 | 45 | 9,5 | 3 | Adatte a macinadosatore Mazzer Major Monofase |
|  |  |  |  |  |  |  | e Fiorenzato MC Mod. F6. |
| 9M8K | FIORENZATO F5 D.64 | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 |  |
| 9M45 | FIORENZATO CS MOD. | DX | 63 | 38 | 9 | 3 |  |
|  | DOGE / QUAMAR MOD. T80 D.63 |  |  |  |  |  |  |
| 9M74 | FIORENZATO CS MOD. DOGE | DX | 71 | 13 | 25 | 3 |  |
|  | CONICO |  |  |  |  |  |  |
| 9M85/K | GAGGIA BABY D.50 | DX | 50 | 30 | 7,5 | 3 |  |
| 9M021 | GAGGIA ARISTARCO D.58 | DX | 58 | 38 | 8 | 3 |  |
| 9M9 | GAGGIA/ARISTARCO D.64 DX | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 |  |
| 9M105 | GAGGIA ARISTARCO D.74 | DX | 74 | 42 | 9,5 | 3 | Adatte per: Gaggia/Aristarco, San Marco dos. |
| 9M10 | GAGGIA ARISTARCO D.84 | DX | 84 | 46 | 9 | 3 |  |
| 9M1085 | GAGGIA MILANO D.85 | DX | 85 | 44 | 9 | 3 |  |
| 9M0045 | MACAF CONICHE D.68 | DX | 68 | 13 | 25 | 4 | Con chiavetta |
| 9M34/K | MACAF D.75 SX | SX | 75 | 43 | 9 | 3 |  |
| 9M34KT | MACAF D.75 SX | SX | 75 | 43 | 9 | 3 |  |
|  | K110+TIN TITANIO |  |  |  |  |  |  |
| 9M77/K | MACAF D.64 | SX | 64 | 37 | 9 | 3 |  |
| 9M620K | MACAP D.65 MONOFASE | DX | 65 | 38 | 8,5 | 3 | Giri 1400 |
| 9M623 | MACAP D.65 TRIFASE | DX | 65 | 38 | 8,5 | 3 |  |
| 9M705/K | MACAP D.74 MONOFASE | DX | 74 | 42 | 9 | 3 |  |
| 9M0023 | CONICHE MACAP D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |
| 9M068 | CONICHE MACAP M7K D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |

MACINE

GINDING BLADES

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M966/K | CONICHE MACAP MXK D.63 | DX | 63 | 13C | 23 | 3 |  |
| 9M101 | MACDOBAR D.57 | DX | 57 | 37 | 6 | 2 |  |
| 9M620K | MACDOBAR TODARO D.65 | DX | 65 | 38 | 8 | 3 |  |
| 9M18/K | MAHLKOENIG D.65 | SX | 65 | 38 | 8,5 | 2 |  |
| 9M003/K | MAZZER MINI D.58 | DX | 58 | 33 | 8,5 | 3 |  |
| 9M007/K | CONICHE MAZZER KONY | DX | 63 | 12C | 23 | 3 |  |
|  | MONOFASE D.63 |  |  |  |  |  |  |
| M-FMA00191C | CONICHE MAZZER KONY | DX | 63 | 12C | 23 | 3 | Ricambio originale |
|  | MONOFASE D.63 |  |  |  |  |  |  |
| M-FMA00189D | MAZZER MINI ELECTRONIC | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 | Ricambio originale |
|  | MONOFASE D.64 |  |  |  |  |  |  |
| 9M8 | MAZZER SUPER JOLLY | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 | Lunga durata |
|  | MONOFASE D.64 |  |  |  |  |  |  |
| 9M8K | MAZZER SUPER JOLLY | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 |  |
|  | MONOFASE D.64 |  |  |  |  |  |  |
| M-FMA00033M | MAZZER SUPER JOLLY | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 | Ricambio originale |
|  | MONOFASE D.64 |  |  |  |  |  |  |
| 9M83 | MAZZER SUPER JOLLY | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 |  |
|  | TRIFASE D.64 |  |  |  |  |  |  |
| M-FMA00033T | MAZZER SUPER JOLLY | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 | Ricambio originale |
|  | TRIFASE D.64 |  |  |  |  |  |  |
| 9M28K | MAZZER MAJOR MONOFASE D.83 | DX | 83 | 45 | 9,5 | 3 | Adatte a macinadosatore Mazzer Major Monofase |
|  |  |  |  |  |  |  | e Fiorenzato MC Mod. F6. |
| 9M29 | MAZZER MAJOR MONOFASE D.83 | DX | 83 | 49 | 9 | 3 | Adatte a macinadosatore Mazzer Major Monofase |
|  |  |  |  |  |  |  | e Fiorenzato MC Mod. F6. |
| M-FMA00151A | MAZZER MAJOR | DX | 83 | 49 | 9 | 3 | Ricambio originale |
|  | MONOFASE D.83 |  |  |  |  |  |  |
| 9M293 | MAZZER MAJOR | DX | 83 | 49 | 9 | 3 |  |
|  | TRIFASE D.83 |  |  |  |  |  |  |
| M-FMA00151B | MAZZER MAJOR | DX | 83 | 49 | 9 | 3 | Ricambio originale |
|  | TRIFASE D.83 |  |  |  |  |  |  |
| M-FMA00151C | MAZZER MAJOR DROGHERIA | DX | 83 | 49 | 9,6 | 3 | Ricambio originale |
|  | TRIFASE D.83 |  |  |  |  |  |  |

MACINE

GINDING BLADES

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M0073 | CONICHE MAZZER KONY TRIFASE D.67 | DX | 67 | 14C | 23 | 3 |  |
| M-FMA00192C | CONICHE MAZZER KONY TRIFASE D.67 | DX | 67 | 14C | 23 | 3 | Ricambio originale |
| 9M004 | CONICHE MAZZER D.83 ROBUR TRIFASE | DX | 83 | 14C | 25 | 3 |  |
| M-FMA00187C | CONICHE MAZZER D.83 ROBUR TRIFASE | DX | 83 | 14C | 25 | 3 | Ricambio originale |
| 9M005 | CONICHE MAZZER D.71 ROBUR MONOFASE | DX | 71 | 14C | 25 | 3 |  |
| M-FMA00186C | CONICHE MAZZER D.71 ROBUR MONOFASE | DX | 71 | 14C | 25 | 3 | Ricambio originale |
| M-FMA00187C | CONICHE MAZZER D.71 ROBUR TRIFASE | DX | 71 | 14C | 25 | 3 | Ricambio originale |
| 9M104 | MINERVA D.65 | DX | 65 | 36 | 10 | 2 |  |
| 9M106 | MINERVA D.75 | DX | 75 | - | - | - |  |
| 9M20 | OBEL D.64 SX | SX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| DF-8 | OBEL JUNIOR D.50 SX | SX | 50 | 31 | 8 | 3 |  |
| 9M34/K | OBEL D.75 SX | SX | 75 | 43 | 9 | 3 |  |
| 9M0023 | CONICHE OBEL MITO D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |
| 9M34KT | OBEL D.75 SX K110+TIN TITANIO | SX | 75 | 43 | 9 | 3 |  |
| 9M1 | QUICK MILL D.43 SX | SX | 43 | 25 | 7 | 3 |  |
| 9M547 | QUICK MILL D.43 DX | DX | 43 | 28 | 7 | 3 |  |
| 9M21 | QUICK MILL D.54 DX | DX | 54 | 30 | 8 | 3 |  |
| 9M22K | QUICK MILL D.66 | SX | 66 | 35 | 9 | 3 |  |
| 9M15 | RANCILIO/OBEL D.50 SX | SX | 50 | 31 | 8 | 3 |  |
| 9M16-I | RANCILIO D.64 SX | SX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M17 | RANCILIO D.75 SX | SX | 75 | 43 | 10,5 | 3 |  |
| 9M96 | RHEAVENDORS D.54 SX | SX | 54 | 33 | 8 | 3 |  |
| 9M97 | RHEAVENDORS D.64 SX | SX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M0023 | CONICHE ROSSI D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |

MACINE

GINDING BLADES

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M1 | SAECO D.43 | SX | 43 | 25 | 7 | 3 |  |
| 9M38 | CONICHE SAECO D.48/40 | DX | 48/40 | 10 | 20 |  |  |
| 9M11K | SAN MARCO D.64 | DX | 64 | 37 | 8,5 | 3 |  |
| 9M654 | CONICHE SAN MARCO D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |
| 9M1184 | SAN MARCO SEMICONICHE D.84 | DX | 84 | 46 | 3 |  | 3 pezzi ; 2 piane |
| 9M802 | SAN MARCO SM95 / ARISTARCO D.84 | DX | 84 | 46 | 9 | 3 |  |
| 9M803 | SAN MARCO/ 2 SM96 D.84 | DX | 84 | 46 | 9 | 3 |  |
| 9M487 | SANTOS D.64 SX | SX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M36 | CONICHE UNIVERSALI TIPO FAMIGLIA D.38 | DX | 38 | 7C | 20 |  |  |
| 9M8884-I | WEGA D.63 DX | DX | 63 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M068 | CONICHE WEGA M7K D.68 | DX | 68 | 13C | 25 | 4 |  |
| 9M854 | WEGA D.60 DX | DX | 60 | 36 | 8 | 3 |  |
| 9M855 | WEGA D.75 DX | DX | 75 | 43 | 10,5 | 3 |  |
| 9M856 | WEGA D.80 DX | DX | 80 | 41 | 10 | 3 |  |
| 9M8886 | WEGA D.83 DX | DX | 83 | 46 | 9,5 | 3 |  |
| 9M12K | ZANUSSI C/700 D.64 | DX | 64 | 38 | 9 | 3 |  |
| 9M98 | ZANUSSI NORBY D.64 DX | DX | 64 | 38,1 | 9 | 3 |  |

Disponibili sul ns sito internet, o a richiesta, anche modelli realizzati con acciai speciali e trattamenti alimentari.

Suitable on our website, or on request, also other models realized with special steels and food processing finishes.

MACINE

GINDING BLADES

Macine industriali / Industrial grinding blades

| CODICE CODE | DESCIZIONE DESCRIPTION | ROTAZ. ROT. | DIA EST. EST. DIA | DIA INT. INT. DIA | SPESS. THK. | FORI HOLES | NOTE NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9M0120K | MACINE ROSSI S600 D.120 | DX | 120 | 60 | 13 | 3 |  |
| 9M824 | AGHETTO-UNIVERSAL D.95 | SX | 92 | 45 | 8,9 | 2 |  |
| 9M286 | DITTING 1403 D.140 | SX | 140 | 70 | 8,9 | 4 | MOD. KF/kfa/kfr 1403. Materiale 18NCD5 |
| 9M285 | DITTING 1203 D.120 | SX | 120 | 60 | 8,9 | 4 | MOD. KF/kfa/kfr 1203. Materiale 18NCD5 |
| 9M283 | DITTING 1203 D.120 -ACCIAIO K107 | SX | 120 | 60 | 8,9 | 4 | MOD. KF/kfa/kfr 1203. Materiale alta durata acciaio |
|  |  |  |  |  |  |  | K107 |
| 9M108 | PETRONCINI D.120 | DX | 120 | 50 | 10 | 4 |  |
|  | MOD. S/2-10 |  |  |  |  |  |  |
| 9M109 | PETRONCINI D.148 | DX | 148 | - | - | - |  |
|  | MOD. K100 |  |  |  |  |  |  |
| 9M68 | VITTORIA / CIAT D.123 | DX | 123 | 45 | 12 | 3 |  |

LT

ADDOLCMAN

SERIE LT – ADDOLCITORE MANUALE

LT SERIES – MANUAL WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

IV

ADDOLCMANIV

SERIE IV – ADDOLCITORE MANUALE

IV SERIES – MANUAL WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ISI

ISI

SERIE ISI – ADDOLCITORE AUTOMATICO

ISI SERIES – AUTOMATIC WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

ISI

ISI366

SERIE ISI – VALVOLA 366 ADDOLCITORE AUTOMATICO

ISI SERIES – 366 VALVE AUTOMATIC WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GIX

GIX

SERIE GIX – ADDOLCITORE AUTOMATICO

GIX SERIES – AUTOMATIC WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

GIX

GIX255

SERIE GIX – VALVOLA 255 ADDOLCITORE AUTOMATICO

GIX SERIES – GIX 255 VALVE AUTOMATIC WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### CABINATO

SERIE MINI/MAXI – ADDOLCITORE AUTOMATICO

MINI/MAXI

MINI SERIES – AUTOMATIC WATER SOFTENER

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

Filtri e accessori / Filters and accessories

##### 9V566

FILTRO ADDOLCITORE COMPATTO USA 25L

COMPACT DESCALING FILTER USA 25L

9V568

FILTRO ADDOLCITORE BABY

ANTI SCALE FILTER BABY

9V569

FILTRO ADDOLCITORE BLU 25L

DESCALING FILTER BLUE 25L

9V786

FILTRO ADDOLCITORE CATFOR 16L

DESCALING FILTER CATFOR 16L

9V908

KIT FILTRO 5P ATTACCO 3/4 CARTUCCE CARBONE ATTIVO

KIT FILTER 3/4 ACTIVE CARBON CARTRIDGE

40x65xH115mm. Quantità d’acqua addolcita: circa 25 l. a 30°F. Confezione plastica.

FILTRI E ACCESSORI

FILTERS AND ACCESSORIES

40x65xH115mm. Water softening up to 25 l. at 30°F. Plastic bags.

DIA 38mm, H= 84mm.

DIA 38mm, H= 84mm.

DIA=54mm, H=118mm. Quantità d’acqua addolcita: circa 25 l. a 30°F. Confezione plastica.

DIA=54mm, H=118mm. Water softening up to 25 l at 30°F. Plastic bag.

DIA=40mm, H=80mm. Quantità d’acqua addolcita circa 16 l. a 30°F. Confezione plastica.

DIA=40mm, H=80mm. Water softening up to 16 l at 30°F. Plastic bag.

Per addolcitori manuali. Consigliato per medi/alti consumi d’acqua.

For water middle/high consumption rate.

##### 9V909

KIT FILTRO 9P ATT. 3/4 CARTUCCIA CARBONE ATTIVO

KIT FILTER 9P 3/4 ACTIVE CARBON CARTRIDGE

9V910

CARTUCCIA 5” CARBONE ATTIVO

5” ACTIVE CARBON CARTRIDGE

Per addolcitori automatici. Consigliato per medi/alti consumi d’acqua.

For water middle/high consumption rate.

Permette di eliminare sgradevoli sapori e odori che alcune sostanze portano con sè, come per esempio il cloro. Utilizzabile come optional nel filtro kit 9V904.

It can remove unpleasant tastes or odors caused by the presence of substances such as chlorine. It fits to teh Kit cod. 9V904.

CARTUCCIA 9” CARBONE ATTIVO

FILTRI E ACCESSORI

FILTERS AND ACCESSORIES

9” ACTIVE CARBON CARTRIDGE

DIA 75 x L 242mm. Permette di elimare sgradevoli sapori e odori che alcune sostanze portano con sè, come per esempio il cloro. Utilizzabile come optional nel filtro kit 9V905. DIA 75 x L 242mm. Supplied as an option for the kit cod. 9V905, that can remove unpleasant tastes or odors caused by the presence of substances such as chlorine.

##### 9V913

FILTRO A CARTUCCIA 5” FILO AVVOLTO

CARTRIDGE FILTER 5”

9V914

FILTRO A CARTUCCIA 9” FILO AVVOLTO

FILTER CARTRIDGE 9”

9V904

KIT FILTRO 5” ATT. 3/4” CARTUCCIA FILO RIAVVOLTO

PRE-FILTER 5” WITH 3/4” G CONNECTION FOR CARTRIDGE 50 MICRON  FILTRATION

Per addolcitori manuali. Consigliato per medi/alti consumi d’acqua.

Il filtro permette di inserire una cartuccia in carbone attivo fornito come optional.

La cartuccia a carbone attivo permette di elimare sgradevoli sapori e odori che alcune sostanze portano con sè, come per esempio il cloro.

For water middle/high consumption rate. The filter also allows for installing an active carbon cartridge-supplied as an option. It can remove unpleasant tastes or odors caused by the presence of substances such as chlorine.

##### 9V905

KIT FILTRO 9” ATT. 3/4” CARTUCCIA FILO RIAVVOLTO PRE FILTER 9” WITH 3/4” G  CONNECTION

Per addolcitori automatici. il filtro permette di inserire una cartuccia in carbone attivo fornita come optional. La cartuccia a carbone attivo permette di elimare sgradevoli sapori e odori che alcune sostanze portano con sè, come per esempio il cloro.

For water middle/high consumption rate. The fillter also allows for installing an active carbon cartridge-supplied as an option. It can remove unpleasant tastes or odors caused by the presence of substances such as chlorine.

##### 9V975

ADDOLCITORE UNIVERSALE 250LT

UNIVERSAL WATER SOFTENER 250LT

La soluzione ai problemi di calcare per tutte le macchine da caffè dotate di serbatoio

e sprovviste di filtro anticalcare proprio. Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 12 mesi o in alternativa ogni 1000/1500 erogazioni circa. Compatibile con qualsiasi macchina da caffè in commercio dotata di serbatoio. 10cm x 12cm . Per vaschetta fino a lt. 2 max.

Temperatura di lavoro da 5C° a 40C°. Resina batteriostatica. Litri trattati 250. Certificato   FDA.

10cm x 12cm. Tray lt. 2,5 to 4. Working temperature from 5C° to 40°C. Resin bacterial static. Treated litres 415. Certification FDA.

##### 9V977

ADDOLCITORE UNIVERSALE 415 LT.

UNIVERSALE WATER SOFTENER 415 LT.

10mm x 15mm . Per vaschetta da lt, 2,5 a 4,0. Temperatura di lavoro da 5C° a 40C°. Resina batteriostatica. Litri trattati 415. Certificato FDA.

10mm x 15mm. Tray from lt. 2,5 to lt. 4. Working temperature from 5C° to 40°C. Resin bacterial static. Treated litres 415. Certification FDA.

##### 9V125

RESINA PER ADDOLCITORE

-SACCO DA 25L/20KG

WATER SOFTENER RESIN

-SACK 25L/20KG

9V8795

SALE IN PASTIGLIE

PER ADDOLCITORI -SACCO 25KG

SALT TABLETS

FOR WATER SOFTENER -25KG BAG

9V016

KIT DISINFEZIONE RESINE AUT255

AUTOMATIC DISINFECTION SYSTEM AUT255

9V0160

KIT DISINFEZIONE RESINE AUTOTROL 255 LOGIX + ALLARME SALE

AUTOMATIC DISINFECTION SYSTEM AUT255 LOGIX WITH SALT ALARM

FILTRI E ACCESSORI

FILTERS AND ACCESSORIES

Adatto per testata autotrol 155 e 255.

Suitable to Autotrol 155 and 255.

Adatto per testata Autotrol 255 Logix (addolcitori serie GIX).

Suitable to Autotrol 255 Logix (water softeners serie GIX).

##### 9V0161

PROGRAMMATORE DIGITALE ALLARME RIGENERAZIONE AR

RESIN REGENERATION DIGITAL PROGRAMMER AR

l sistema AR avverte l’utente quando è il momento di effettuare la rigenerazione delle resine. È costituito da 2 accessori optional: l’ALLARME RIGENERAZIONE ELETTRONICO a bordo dell’addolcitore manuale modello IV ed il PROGRAMMATORE DIGITALE, esterno

all’addolcitore, serve per introdurre i dati nella scheda elettronica tramite l’apposito cavo connettore. Con un solo programmatore è possibile programmare qualsiasi scheda si voglia. The AR system warns the user it is time to perform the resin regeneration. It is made up of 2 optional accessories: the REGENERATION ELECTRONIC ALARM inside the IV manual softener and the DIGITAL PROGRAMMER, placed outside the softener, that must be

used to enter data in the electronic card through the connecting cable. With only one programmer it is possible to program any card.

FILTRI E ACCESSORI

FILTERS AND ACCESSORIES

ALLARME ELETTRONICO RIGENERAZIONE RESINE AR RESIN REGENERATION ELECTRONIC ALARM AR

Il sistema AR avverte l’utente quando è il momento di effettuare la rigenerazione delle resine. È costituito da 2 accessori optional, l’ALLARME RIGENERAZIONE ELETTRONICO a bordo dell’addolcitore manuale modello IV ed il PROGRAMMATORE DIGITALE. L’ALLARME RIGENERAZIONE ELETTRONICO è inserito all’interno dell’apposito contenitore in plastica che si aggancia alla valvola dell’addolcitore manuale modello IV. Dopo che sarà trascorso un determinato tempo, l’allarme rigenerazione elettronico emetterà un segnale acustico intermittente per avvertire l’utente che occorre effettuare la rigenerazione.

The AR system warns the user it is time to perform the resin regeneration. It is made up of 2 optional accessories, the REGENERATION ELECTRONIC ALARM inside the IV manual softener and the DIGITAL PROGRAMMER. The REGENERATION ELECTRONIC CARD is

placed inside its plastic container to be attached to the model IV softener valve. After a certain time, the electronic card will produce a periodic acoustic signal to warn the user it is time to perform the regeneration.

##### 9V017

ELETTRODO PER KIT DISINFEZIONE ADDOLCITORE  DVA

DVA WATER SOFTENER DISINFECTION ELECTRODE KIT

9V099

KIT PROVA DUREZZA TOTALE ACQUA 10 ML BRITA

WATER TOTAL HARDNESS TEST KIT 10 ML BRITA

9V882

KIT PROVA DUREZZA TOTALE ACQUA 2X15 ML

WATER TOTAL HARDNESS TEST KIT 2X15 ML

Tubi  / Hoses

##### 9V388	9V317

TUBO 8X12 PVC SCARICO/RIGENERAZIONE ADDOLCITORE

HOSE 8X12 PVC WATER SOFTENER REGENERATION/UNLOADING

TUBO 12X19 TRASPARENTE, RINFORZATO

-PER SCARICO ADDOLCITORE

TUBI

HOSES

HOSE 12X19 TRANSPARENT, EXTRA STRONG -WATER SOFTENER DRAIN

DVATA04

TUBO RILSAN 4X6

RILSAN HOSE 4X6

9V189

TUBO 8X12 RETINATO  SCARICO/

RIGENERAZIONE   ADDOLCITORE

HOSE 8X12 STRONG WATER SOFTENER REGENERATION/UNLOADING

DVATA15

TUBO 12X18 RETINATO TROPPO PIENO ADDOLCITORE HOSE 12X18 STRONG WATER SOFTENER OVER FLOW

Cesti in metallo teflonato / TEFLON® covered metal racks

CESTI IN METALLO TEFLONATO

TEFLON®  COVERED METAL RACKS

9V202	9V774

CESTO ROTONDO DIA 35 X H.14 MAGLIA STRETTA, ANELLO DIA 28 -HOONVED ROUND BASKET DIA 35 X H.14 SMALL NET, RING DIA 28 -HOONVED

CESTO ROTONDO DIA 35 X H.14 MAGLIA LARGA, ANELLO DIA 28

ROUND BASKET DIA 35 X H.14 LARGE NET, RING DIA 28

9V199	9V201

CESTO ROTONDO DIA 35 X H.17 MAGLIA STRETTA, ANELLO DIA 28 -HOONVED ROUND BASKET DIA 35 X H.17 SMALL NET, RING DIA 28 -HOONVED

CESTO ROTONDO DIA 35 X H.17 MAGLIA LARGA, ANELLO DIA 28 -HOONVED ROUND BASKET DIA 35 X H.17 LARGE NET, RING DIA 28 -HOONVED

##### 9V0324	9V0325

CESTO ROTONDO DIA 38 X H.17 MAGLIA STRETTA, ANELLO DIA 28

ROUND BASKET DIA 38 X H.17 SMALL NET, RING DIA 28

9V240

CESTO ROTONDO DIA 38 X H.17 MAGLIA LARGA, ANELLO DIA 28

ROUND BASKET DIA 38 X H.17 LARGE NET, RING DIA 28

9V1025

CESTO ROTONDO DIA 40 X H.17 MAGLIA LARGA, ANELLO DIA 28

ROUND BASKET DIA 41 X H.17 LARGE NET, RING DIA 28

CESTO ROTONDO DIA 38 X H.17 MAGLIA STRETTA, ANELLO DIA 32

ROUND BASKET DIA 38 X H.17 SMALL NET, RING DIA 32

9V00025

CESTO ROTONDO DIA 40 X H.17 MAGLIA STRETTA, ANELLO DIA 28

ROUND BASKET DIA 40 X H.17 SMALL NET, RING DIA 28

9V2889

CESTO QUADRATO 37X37XH14 BICCHIERI

SQUARE BASKET 37X37XH14 GLASSES

9V00255	9V00251

CESTO QUADRATO 35X35XH12 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 35X35XH12 LARGE NET

CESTO QUADRATO 35X35XH17 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 35X35XH17 LARGE NET

9V238

CESTO QUADRATO 38X38XH17 BICCHIERI MAGLIA LARGA

SQUARE GLASSES BASKET 38X38XH17 LARGE NET

9V225

CESTO QUADRATO 40X40XH17 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 40X40XH17 LARGE NET

9V2890

CESTO QUADRATO 40X40XH14 BICCHIERI

SQUARE BASKET 40X40XH14 GLASSES

9V249

CESTI IN METALLO TEFLONATO

TEFLON®  COVERED METAL RACKS

CESTO QUADRATO 45X45XH12 MAGLIA STRETTA

SQUARE BASKET 45X45XH12 SMALL NET

9V248

CESTO QUADRATO 45X45XH12 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 45X45XH12 LARGE NET

9V251

CESTO QUADRATO 45X45XH17 MAGLIA STRETTA

SQUARE BASKET 45X45XH17 SMALL NET

9V250

CESTO QUADRATO 45X45XH17 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 45X45XH17 LARGE NET

9V256

CESTO QUADRATO 50X50XH17 MAGLIA STRETTA

SQUARE BASKET 50X50XH17 SMALL NET

9V255

CESTO QUADRATO 50X50XH17 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 50X50XH17 LARGE NET

9V252

CESTO QUADRATO 50X50XH12 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 50X50XH12 LARGE NET

9V253

CESTO QUADRATO 50X50XH12 MAGLIA STRETTA

SQUARE BASKET 50X50XH12 SMALL NET

9V263

CESTO QUADRATO 67X67XH16 MAGLIA LARGA

SQUARE BASKET 67X67XH16 LARGE NET

9V00035

CESTO QUADRATO 35X35XH17 MAGLIA LARGA 4 FILE BICCHIERI

SQUARE BASKET 35X35XH17 LARGE NET 4 ROWS GLASSES

9V00036

CESTO QUADRATO 40X40XH17 MAGLIA LARGA 4 FILE BICCHIERI

SQUARE BASKET 40X40XH17 LARGE NET 4 ROWS GLASSES

9V00037

CESTO QUADRATO 45X45XH17 MAGLIA LARGA 4 FILE BICCHIERI

SQUARE BASKET 45X45XH17 LARGE NET 4 ROWS GLASSES

9V0056

CESTO QUADRATO 45X45X10,5 14 POSTI PIATTI

SQUARE BASKET 45X45XH10,5 14 DISHES

9V0055

CESTI IN METALLO TEFLONATO

TEFLON®  COVERED METAL RACKS

CESTO QUADRATO 40X40X9,5 8 POSTI PIATTI

SQUARE BASKET 40X40XH9,5 8 DISHES

Adattatori / Adapters

##### 9V00125

PORTAPIATTINI 15 POSTI IN METALLO TEFLONATO RACK FOR 15 SAUCERS

-PTFEED METAL

9V227

PORTAPIATTINI 17 POSTI I N METALLO PTFEATO RACK FOR 17 SAUCERS

-PTFEED METAL

9V888

PORTA POSATE LAVAGGIO TONDO GRANDE

-METALLO  PLASTIFICATO

CUTLERY WASHING ROUND BIG RACK - PLASTIC METAL

9V0040

SUPPORTO CESTO ROTONDO 40X40

BASE ROUND BASKET 40X40

9V68954

ANGOLARE PER CESTO QUADRATO

SQUARE BASKET CORNER

Cesti in plastica / Plastic racks

##### 9V1350

CESTO ROTONDO PLASTICA DIA 35 X H.16

PLASTIC ROUND RACK DIA 35 X H.16

9V1380

CESTO ROTONDO PLASTICA DIA 38 X H.17

PLASTIC ROUND RACK DIA 38 X H.17

9V1350A

CESTO ROTONDO PLASTICA DIA 35 X H.16, ANELLO DIA 28

PLASTIC ROUND RACK DIA 35 X H.16, RING DIA 28

Impilabile. Speciale forma a lancia, favorisce lo scorrere dell’acqua senza ristagni. Materiale plastico conforme alle norme e ad alta resistenza.

CESTI IN PLASTICA

PLASTIC RACKS

It can be piled up. The special lance-shaped basic structure aids the flowing of water without stagnation. High-resistant plastic material in accordance with sector’s rule.

##### 9V1400

CESTO ROTONDO PLASTICA DIA 40 X H.18

PLASTIC ROUND RACK DIA 40 X H.18

9V1380A

CESTO ROTONDO PLASTICA DIA 38 X H.17, ANELLO DIA 28

PLASTIC ROUND RACK DIA 38 X H.17, RING DIA 28

9V1400A

CESTO ROTONDO PLASTICA DIA 40 X H.18, ANELLO DIA 28

PLASTIC ROUND RACK DIA 40 X H.18, RING DIA 28

9V2380

CESTO QUADRATO PLASTICA 38X38XH15 CON ANGOLARE

PLASTIC SQUARE RACK 38X38XH15 WITH ANGULAR

9V2145A

CESTO QUADRATO PLASTICA 40X40XH15 CON ANGOLARE

PLASTIC SQUARE RACK 40X40XH15 WITH ANGULAR

9V2350

CESTO QUADRATO PLASTICA 35X35XH15 SENZA ANGOLARE

PLASTIC SQUARE RACK 35X35XH15 WITHOUT  ANGULAR

9V2400

CESTO QUADRATO PLASTICA 40X40XH15 SENZA ANGOLARE

PLASTIC SQUARE RACK 40X40XH15 WITHOUT  ANGULAR

9V2450D

CESTO QUADRATO PLASTICA LAVAGGIO PIATTI PIANI E FONDI 45X45XH10,6 SQUARE PLATES WASHING PLASTIC RACK 45X45XH10,6

##### 9V2500DN

CESTO QUADRATO PLASTICA LAVAGGIO PIATTI PIANI E FONDI 50X50XH10,6 SQUARE PLATES WASHING PLASTIC RACK 50X50XH10,6

##### 9V2450B

CESTO QUADRATO PLASTICA LAVAGGIO TAZZE/BICCHIERI 45X45XH16,5

SQUARE CUP/GLASSES WASHING PLASTIC RACK 45X45XH16,5

9V2500BN

CESTO QUADRATO PLASTICA 50X50 TAZZE/BICCHIERI

CESTI IN PLASTICA

PLASTIC RACKS

CUP/GLASSES WASHING RACK 50X50XH10,6

9V2493

CESTO QUADRATO PLASTICA LAVAGGIO BICCHIERI  CHIUSO 45X45XH10,6

SQUARE GLASSES WASHING PLASTIC RACK 45X45XH10,6

9V2500P

CESTO QUADRATO PLASTICA LAVAGGIO POSATE 50X50XH10,6

SQUARE CUTLERY WASHING PLASTIC RACK 50X50XH10,6

Accessori / Accessories

##### 9V0334

GIRELLO CESTO COMPLETO DIA 292MM -GRIGIO ROTACTING PLATE

DIA 292MM -GREY

9V1875

INCLINATORE BICCHIERI DOPPIO

DOUBLE GLASS TITLING HOLDER

9V1110

PORTA POSATE LAVAGGIO NYLON GRANDE - TONDO

CUTLERY WASHING NYLON BIG BASKET -ROUND

9V1876

INCLINATORE BICCHIERI SINGOLO

SINGLE GLASS TITLING HOLDER

9V2001

RIALZO UNIVERSALE PER CESTI PLASTICA

UNIVERSAL PLASTIC RACK EXTENDER

9V2016

GRIGLIA PLASTICA 4X4 16 BICCHIERI DIA 110MM PLASTIC RACK 4X4

16 GLASSES DIA 110MM

9V2016A	9V2025

GRIGLIA PLASTICA 4X4 16 BICCHIERI DIA 110MM PLASTIC RACK 4X4

16 GLASSES DIA 110MM

9V2025A

GRIGLIA PLASTICA 5X5 25 BICCHIERI DIA 89MM PLASTIC RACK 5X5

25 GLASSES DIA 89MM

GRIGLIA PLASTICA 5X5 25 BICCHIERI DIA 89MM PLASTIC RACK 5X5

25 GLASSES DIA 89MM

9V2036	9V2036A

GRIGLIA PLASTICA 6X6 36 BICCHIERI DIA 73MM PLASTIC RACK 6X6

36 GLASSES DIA 73MM

GRIGLIA PLASTICA 6X6 36 BICCHIERI DIA 73MM PLASTIC RACK 6X6

CESTI IN PLASTICA

PLASTIC RACKS

36 GLASSES DIA 73MM

9V2049	9V2049A

GRIGLIA PLASTICA 7X7 49 BICCHIERI DIA 62MM PLASTIC RACK 7X7

49 GLASSES DIA 62MM

9V2108

PORTA POSATE LAVAGGIO 8 SCOMPARTI NYLON

CUTLERY WASHING NYLON BASKET WITH 8 DIVISIONS

9V2112

PORTAPIATTINI  12  POSTI -PLASTICA

RACK FOR 12 SAUCERS -PLASTIC

GRIGLIA PLASTICA 7X7 49 BICCHIERI DIA 62MM PLASTIC RACK 7X7

49 GLASSES DIA 62MM

9V2113

PORTA POSATE LAVAGGIO NYLON -QUADRATO CUTLERY WASHING NYLON BASKET -SQUARE

##### 9V853

GIRELLO CESTO COMPLETO DIA 401MM

ROTACTING PLATE DIA 401MM

Dosatori idraulici / Hydraulic dosing devices

DOSATORI IDRAULICI

HYDRAULIC DOSING DEVICES

9V0307

DOSATORE  IDRAULICO

BRILLANTANTE A PRESSIONE DI POMPA

HYDRAULIC PRESSURED PUMP FOR RINSE AID

9V756

DOSATORE IDRAULICO BRILLANTANTE MOD. 1000

HYDRAULIC DOSING DEVICE FOR RINSE AID MOD. 1000 WITH PIPE HOLDER

9V889

DOSATORE IDRAULICO BRILLANTANTE MOD. 3000

HYDRAULIC DOSING DEVICE FOR RINSE AID MOD. 3000

9V966

DOSATORE IDRAULICO BRILLANTANTE SEKO MOD. 2000, CON FILTRO HYDRAULIC DOSING DEVICE FOR RINSE AID SEKO MOD. 2000, WITH FILTER

##### 9V8556

DOSATORE IDRAULICO BRILLANTANTE MOD. 1000 CON PORTAGOMMA HYDRAULIC DOSING DEVICE FOR RINSE AID MOD. 1000 WITH PIPE HOLDER

##### 9V990

DOSATORE  IDRAULICO

PER BRILLANTANTE MOD. 2000 HYDRAULIC DOSING DEVICE FOR RINSE AID MOD. 2000

Regolazione da 0 a 3cm3/ciclo.

Adjustment from 0 to 3cm3/cycle.

AQUA GERMAC 1000/VNR/U/1. Regolabile con collegamento alla pompa. Adattabile: DIHR ed equivalenti.

AQUA GERMAC 1000/VNR/U/1. Adjustable with pump connection. Suitable for DIHR and equivalent.

Regolabile con collegamento all’elettrovalvola. Con filtro ispezionabile. Compatibile: Comenda, Adler, Rancilio, Silanos, Dihr.

Adjustable with solenoid valve connection. Filter. Suitable to: Comenda, Adler, Rancilio, Silanos, Dihr.

AQUA GERMAC. Regolabile con collegamento alla pompa. DIHR ed equivalenti.

AQUA GERMAC. Adjustable with pump connection. Suitable for DIHR and equivalent.

Regolabile con collegamento alla pompa.

Adjustable with connection to the pump.

Elettropompe  /  Electrical pumps

##### 9V108

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,25KW- 0,34HP 230V 50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,25KW-0,34HP 230V 50HZ

Mod. ZF150SX. Silanos, Faema, Cimbali, Emerson,  altri.

ELETTROPOMPE

ELECTRICAL PUMPS

Mod. ZF150SX. Silanos, Faema, Cimbali, Emerson,  others.

##### 9V109

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,25KW- 0,34HP 230V 50HZ CON STAFFA ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,25KW-0,34HP 230V 50HZ WITH BRACKET

Mod. ZF150SX. Hoonved, altri.

Mod. ZF150SX. Hoonved, others.

##### 9V106

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,3KW-0,41HP 230V/50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,3KW-0,41HP 230V/50HZ

9V107

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,3KW-0,41HP 230V 50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,3KW-0,41HP 230V 50HZ

Mod. ZF121SX. Comenda, altri. Ricambi tenuta+controfaccia:   9V0133.

Mod. ZF121SX. Comenda, other. Pump seal: 9V0133.

Mod. ZF172SX. Comenda, altri. Ricambi tenuta+controfaccia:   9V0133.

Mod. ZF172SX. Comenda, other. Pump seal: 9V0133.

##### 9V378

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,3KW-0,41HP 230V 50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,3KW-0,41HP 230V 50HZ

9V110

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,3KW 230V 50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,3KW 230V 50HZ

9V584

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,35KW-0,47HP 230V 50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,35KW-0,47HP 230V 50HZ

Mod. ZF119DX. Con viti di fissaggio. Hoonved, altri. Ricambi tenuta+controfaccia: 9V0133.

Mod. ZF119DX. With fixing screws. Hoonved, others. Pump seal: 9V0133.

Mod. ZF130DX.

Mod. ZF130DX.

Mod. ZF140SX. Hoonved, altri.

Mod. ZF140SX. Hoonved, others.

##### 9V0021

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,4KW-0,54HP 230V/50HZ

ELETTROPOMPE

ELECTRICAL PUMPS

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,4KW-0,54HP 230V/50HZ

Mod. ZF160SX. Con staffa. Hoonved, altri.

Mod. ZF160SX. With bracket. Hoonved, other.

##### 9V009

ELETTROPOMPA LAVATAZZE 0,65KW-0,88HP 230V/50HZ

ELECTRICAL PUMP FOR DISHWASHER 0,65KW-0,88HP 230V/50HZ

Mod. ZF290SX. Hoonved, altri.

Mod. ZF290SX. Hoonved,  other.

##### 9V508

POMPA AUSILIARIA 0,37KW-0,5 HP 230V 50HZ BOOSTER PUMP

0,37KW-0,5 HP 230V 50HZ

9V0331

VALVOLA NON RITORNO INOX 1/8F CON RACCORDO  PLASTICA

S. STEEL NON RETURN VALVE 1/8F  W/PLASTIC CONNECTOR

9V012

GIRANTE PICCOLA DIAM. 72MM LGB

SMALL IMPELLER DIA 72MM LGB

9V011

GIRANTE GRANDE DIAM. 85MM LGB

BIG IMPELLER DIA 85MM LGB

9V018

GIRANTE GRANDE DIAM. 97MM LGB

BIG IMPELLER DIA 97MM LGB

l/min 5-40, H 5-38m. attacchi da 1”.

l/min 5-40, H 5-38m. 1” fittings.

Pressione di apertura 0,15-0,20 bar. Pressione MAX di tenuta 10 bar.

Opening pressure 0.15-0.20 bar. MAX holding pressure 10 bar.

Adatto per elettropompa 0,65 kW ns. cod. 9V009.

Suitable to pump 0,65 kW our code 9V009.

##### 9V0252

CHIOCCIOLA USCITA DX PER ELETTROPOMPA  COMENDA  0,3KW

RIGHT MOTOR LID FOR COMENDA 0,3KW

9V0251

CHIOCCIOLA USCITA SX PER ELETTROPOMPA  COMENDA  0,3KW

LEFT MOTOR LID FOR COMENDA 0,3KW

Adatta per Elettropompe Comenda 0,3KW ns. cod. 9V378.

ELETTROPOMPE

ELECTRICAL PUMPS

Suitable to Elettropompe Comenda 0,3KW our code  9V378.

Adatta per Elettropompe Comenda 0,3KW ns. cod. 9V106 9V107.

Suitable to Elettropompe Comenda 0,3KW our code 9V106 9V107.

##### 9V8264

CHIOCCIOLA USCITA SX PER ELETTROPOMPA HOONVED/SILANOS 0,25-0,40KW

LEFT MOTOR LID FOR HOONVED/SILANOS 0,25-0,40KW

Adatta per Elettropompe Hoonved e Silanos 0,25-0,40KW ns. cod. 9V108, 9V109, 9V0021.

Suitable to pumps Hoonved e Silanos 0,25-0,40KW our code 9V108 9V109 9V0021.

##### 9V0132

TENUTE E CONTROFACCE DIA 12

PUMP SEALS DIA 12

9V0133

TENUTE E CONTROFACCE 12,2X13XH14,7

PUMP SEALS 12,2X13XH14,7

9V013

TENUTE E CONTROFACCE DIA 13

PUMP SEALS DIA 13

9V0130

CONTROFACCIA 26X13X5,5

PUMP SEAL 26X13X5,5

Adatte per elettropompe ns. cod. 9V106, 9V107, 9V378.

Suitable to pumps our code 9V106, 9V107, 9V378.

Per elettropompe lavatazze.

Suitable to dishwasher electrical pumps.

Elettrovalvole / Solenoid valves

ELETTROPOMPE

ELECTRICAL PUMPS

9V001

ELETTROVALVOLA SIRAI 1/2G 230V 50/60HZ SIRAI SOLENOID VALVE 1/2G 230V 50/60HZ

##### 9V8245

ELETTROVALVOLA  SIRAI 1/2

SOLENOID VALVE SIRAI 1/2

Cimsa, altre.

Cimsa, other.

L180B31. N.C. - T max 100° - P.Diff. max 16bar. Adattabile: ANGELO PO 33D0070, 33D01460 - COMENDA 120174 - HOONVED H120174 - ZANUSSI 067356.

L180B31. N.C. - T max 100° - P.Diff. max 16bar.

Suitable: ANGELO PO 33D0070, 33D01460 - COMENDA 120174 - HOONVED H120174 - ZANUSSI 067356.

##### 9V8246

ELETTROVALVOLA SIRAI L140B5 1/2

SOLENOID VALVE SIRAI L140B5 1/2

9V8247

ELETTROVALVOLA SIRAI L145R2 1/2 230V-50HZ SOLENOID VALVE SIRAI L145R2 1/2 230V-50HZ

##### 9V6

ELETTROVALVOLA SINGOLA USCITA 90° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE SINGLE OUTPUT 90° 220/240V 50/60HZ

9V118

ELETTROVALVOLA SINGOLA USCITA 180° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE SINGLE OUTPUT 180° 220/240V 50/60HZ

9V7

ELETTROVALVOLA DOPPIA USCITA 90° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE DOUBLE OUTPUT 90° 220/240V 50/60HZ

N.C. - T.max 100°C - P.Diff.max 10bar -220v, 50 Hz. Adattabile : ELFRAMO 2314006.

N.C. - T.max 100°C - P.Diff.max 10bar -220V, 50 Hz. Suitable: ELFRAMO 2314006.

N.C. - T.max 175°- P.Diff. 12bar.

N.C. - T.max 175°- P.Diff. 12bar.

Adatta per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

Adatta per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

Adatta per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

##### 9V002

ELETTROVALVOLA DOPPIA USCITA 180° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE DOUBLE OUTPUT 180° 220/240V 50/60HZ

9V8

ELETTROVALVOLA TRIPLA USCITA 180° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE TRIPLE OUTPUT 180° 220/240V 50/60HZ

9V70

GIGLEUR ROSSO

- PORTATA 0,2-0,3 LT/MIN

RED GIGLEUR

- FLOW RATE 0.2-0.3 LT/MIN

Universale. Adatta per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

ELETTROVALVOLE

SOLENOID VALVES

Universal. Suitable for dishwasher and ice maker.

Adatta per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

Adatto per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

##### 9V70B

GIGLEUR BIANCO

- PORTATA 1,03-1,2 LT/MIN

WHITE GIGLEUR

- FLOW RATE 1.03-1.2 LT/MIN

Adatto per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

##### 9V70BL

GIGLEUR BLU

- PORTATA 4-5,7 LT/MIN

BLUE GIGLEUR

- FLOW RATE 4-5.7 LT/MIN

Adatto per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

##### 9V70G

GIGLEUR GIALLO

- PORTATA 1,5-1,9 LT/MIN

YELLOW GIGLEUR

- FLOW RATE 1.5-1.9 LT/MIN

Adatto per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

##### 9V70N

GIGLEUR NERO

- PORTATA 2,5-3,5 LT/MIN

BLACK GIGLEUR

- FLOW RATE 2.5/3.5 LT/MIN

Adatto per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

ELETTROVALVOLE E GRUPPI LAVAGGIO

SOLENOID VALVES & WASHING GROUPS

9V70V

GIGLEUR VERDE

- PORTATA 0,35-0,45 LT/MIN

GREEN GIGLEUR

- FLOW RATE 0.35-0.45 LT/MIN

Adatto per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

##### 9V71

STAFFA   ELETTROVALVOLA

SOLENOID VALVE BRACKET

Adatta per lavatazze e fabbricatori di ghiaccio.

Suitable for dishwasher and ice maker.

Gruppi lavaggio / Washing groups

##### 8W16052

TROPPOPIENO

OVERFLOW

8WD0997

GRUPPO RISCIACQUO SUPERIORE

UPPER WASHING GROUP

8WD0998

ASSIEME GRUPPO LAVAGGIO MIRATRE

MIRATRE WASHING GROUP

8WD5400

CORPO FILTRO SUPERIORE LAVASTOVIGLIE (WEGA MOD. W370)

DISHWASHER UPPER BODY FILTER (WEGA MOD. W370)

Cod. originale WY3DD16052.

Original cod. WY3DD16052.

Cod. originale WY3DD10997.

Original cod. WY3DD10997.

Cod. originale WY3DD10999.

Original cod. WY3DD10999.

Cod. originale WY3DD540000A.

Original cod. WY3DD540000A.

##### 8WD5402

FILTRO POMPA

PUMP FILTER

Cod. originale WY3DD540002.

Original cod. WY3DD540002.

Pompe peristaltiche / Peristaltic pumps

##### 9V0301

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE,

1.5 LT/H CON KIT DI MONTAGGIO

PERISTALTIC DETERGENT PUMP

1.5 LT/H W/ASSEMBLING KIT

230V 50Hz 3,5W. Kit di montaggio composto da: Tubo termoplastico detergente, zavorra e iniettore passaparete inox, filtro. Aristarco, altre.

POMPE PERISTALTICHE

PERISTALTIC PUMPS

230V 50Hz 3,5W. Assembling kit complete with: Detergent thermoplastic tube, s. steel ballast and injecting joint, filter assembly. Aristarco,  other.

##### 9V0302

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, 3 LT/H CON KIT DI MONTAGGIO PERISTALTIC DETERGENT PUMP

3 LT/H W/ASSEMBLING KIT

9V0318

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, 6 LT/H MOD. SEKO

PERISTALTIC DETERGENT PUMP 6 LT/H MOD. SEKO

230V 50Hz 3,5W Kit di montaggio composto da: Tubo termoplastico detergente, zavorra e iniettore passaparete inox, filtro. Aristarco, altre.

230V 50Hz 3,5W Assembling kit complete with: Detergent thermoplastic tube, s. steel ballast and injecting joint, filter assembly. Aristarco,  other.

Pompa dosatrice peristaltica pilotata da sonda conducimetrica. Contenitore IP65. Completa di valvola di iniezione, filtro di fondo, tubo di aspirazione emandata, staffa e viti per il fissaggio a parete Versione con alimentazione 24Vac 3W.

Peristaltic detergent pump with probe. IP65 box. Assembling kit complete with: injection valve, filter, hoses, holder and screws. Supply voltage 24Vac 3W.

##### G250

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, 2,3 LT/H GERMAC

PERISTALTIC DETERGENT PUMP

2.3 LT/H GERMAC

9V0305

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. ELETTRONICA 0-1,5 LT/H CON KIT DI MONTAGGIO

ELECTRONIC PERISTALTIC DETERGENT PUMP ADJUSTABLE 0-1.5 LT/H W/ASSEMBLING  KIT

230V 50Hz 3,5W.

230V 50Hz 3,5W.

230V 50Hz 3,5W. Kit di montaggio composto da: Tubo termoplastico detergente, zavorra e iniettore passaparete inox, filtro. Aristarco, altre.

230V 50Hz 3,5W. Assembling kit complete with: Detergent thermoplastic tube, s. steel ballast and injecting joint, filter assembly. Aristarco,  other.

##### 9V0304

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. ELETTRONICA 0-3 LT/H

CON KIT DI MONTAGGIO

ELECTRONIC PERISTALTIC DETERGENT PUMP ADJUSTABLE 0-3 LT/H W/ASSEMBLING KIT

230V 50Hz 3,5W. Kit di montaggio composto da: Tubo termoplastico detergente, zavorra e iniettore passaparete inox, filtro. Aristarco, altre.

230V 50Hz 3,5W. Assembling kit complete with: Detergent thermoplastic tube, s. steel ballast and injecting joint, filter assembly. Aristarco,  other.

##### G252

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. ELETTRONICA 0-2,3 LT/H GERMAC ELECTRONIC PERISTALTIC DETERGENT PUMP ADJUSTABLE 0-2.3 LT/H  GERMAC

230V 50Hz 3,5W.

230V 50Hz 3,5W.

##### G43

POMPE PERISTALTICHE

PERISTALTIC PUMPS

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. ELETTRONICA 0-3 LT/H CON KIT DI MONTAGGIO DA ESTERNO -GERMAC

ELECTRONIC PERISTALTIC DETERGENT PUMP ADJUSTABLE 0-3 LT/H W/ASSEMBLING KIT OUTDOOR  -GERMAC

Kit di montaggio composto da: Tubo PVC detergente, zavorra inox con filtro, iniettore passaparete in plastica, viti fissaggio. 230V 50Hz 3,5W.

Assembling kit complete with: Detergent PVC tube, s. steel ballast with filter, plastic injecting joint, fixing screws. 230V 50Hz  3,5W.

##### 9V0317

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE 0,6-4 LT/H MOD. SEKO PERISTALTIC DETERGENT PUMP 0.6-4 LT/H MOD. SEKO

Pompa peristaltica a portata regolabile in velocita’. Contenitore IP 65, completa di raccordi iniezione, filtro di fondo e tubo di aspirazione e mandata, , staffa e viti per il fissaggio a parete. Tubo: Santoprene Alimentazione: 230 Vac  3W.

Peristaltic detergent pump with adjustable flow speed. IP65 box. Assembling kit with: fittings, Santoprene hoses, filter, holder and screws. Supply voltage 230Vac 3W.

##### 9V0315

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. VOLUMETRICA 0,6-4LT/H -SEKO PERISTALTIC DETERGENT PUMP, SPEED

CONTROL ADJUSTABLE 0,6-4 LT/H -SEKO

9V0311

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. TEMPO-PAUSA 3 LT/H -SEKO PERISTALTIC DETERGENT PUMP, TIME- PAUSE ADJUSTABLE 3 LT/H -SEKO

##### 9V0314

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, REG. TEMPO/PAUSA 3 LT/H, DA ESTERNO -SEKO PERISTALTIC DETERGENT PUMP, TIME/ PAUSE ADJUSTABLE 3 LT/H,  OUTDOOR

-SEKO

Da esterno, IP65. 230V 50Hz 3W. Completa di kit di installazione. Tubo-membrana Santoprene 6x10, raccordi 4x6.

Outdoor, IP65. 230V 50Hz 3W. Complete with assembling kit. Membrane Santoprene 6x10, fittings  4x6.

230V 50/60Hz 8W. Completa di cavo e staffa. Tubo-membrana Santoprene 6x10, raccordi 4x6.

230V 50/60Hz 8W. Complete with cable and bracket. Membrane Santoprene 6x10, fittings  4x6.

IP65. 230V 50Hz 8W. Completa di kit di installazione. Tubo-membrana Santoprene 6x10, raccordi 4x6.

IP65. 230V 50Hz 8W. Complete with assembling kit. Membrane Santoprene 6x10, fittings  4x6.

##### 9V0316

POMPA PERISTALTICA DETERGENTE, DOPPIA REGOLAZIONE TEMPORIZZATORI, REG.TEMPO PAUSA 6 LT/H -SEKO PERISTALTIC DETERGENT PUMP, 2 TIMERS, TIME-PAUSE ADJUSTABLE 6 LT/H  -SEKO

Da esterno, IP65. 230V 50Hz 3W. Completa di kit di installazione. Tubo-membrana Santoprene 6x10, raccordi 4x6.

Outdoor, IP65. 230V 50Hz 3W. Complete with assembling kit. Membrane Santoprene 6x10, fittings  4x6.

##### 9V5199

TUBO COMPLETO POMPA PERISTALTICA DETERSIVO SERIE GRIGIA

PERISTALTIC DETERGENT PUMP GREY LINE COMPLETE PIPE

Santoprene. Adatto per pompe detersivo ns. cod. 9V0301, 9V0302, 9V0304, 9V0305. Aristarco, altre.

Santoprene. Suitable to detergent pump our code 9V0301, 9V0302, 9V0304, 9V0305. Aristarco, other.

##### G4

TUBO COMPLETO TERMOPLASTICO DETERGENTE DIA. 5X8 GERMAC THERMOPLASTIC DETERGENT TUBE DIA 5X8 GERMAC

##### G6

TUBO COMPLETO TERMOPLASTICO DETERGENTE DIA 6,2X10,2 GERMAC THERMOPLASTIC DETERGENT TUBE DIA 6,2X10,2 GERMAC

##### 9V0057

TUBO COMPLETO POMPA PERISTALTICA DETERGENTE SEKO

PERISTALTIC DETERGENT PUMP SEKO COMPLETE PIPE

9V0303

POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE, 0,4 LT/H CON KIT DI MONTAGGIO

PERISTALTIC RINSE AID PUMP 0.4 LT/H W/ ASSEMBLING KIT

9V0306

POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE, REG. ELETTRONICA 0-0,4 LT/H

CON KIT DI MONTAGGIO

ELECTRONIC PERISTALTIC RINSE AID PUMP ADJUSTABLE 0-0.4 LT/H

W/ASSEMBLING KIT

Adattabile: pompe G250 - G252.

POMPE PERISTALTICHE

PERISTALTIC PUMPS

Suitable: pump G250 - G252.

Adattabile: pompe G43-G45-G53-G54-G55.

Suitable: pumps G43-G45-G53-G54-G55.

Santoprene 6x10. Raccordi 4x6.

Santoprene 6x10. Fittings 4x6.

230V 50Hz 3,5W Kit di montaggio composto da: Tubo brillantante, zavorra inox, valvola non ritorno, filtro. Aristarco, altre.

230V 50Hz 3,5W Assembling kit complete with: Rinse aid tube, s. steel ballast, non return valve, filter assembly. Aristarco,  other.

230V 50Hz 3,5W. Kit di montaggio composto da: Tubo brillantante, zavorra inox, valvola non ritorno, filtro. Aristarco, altre.

230V 50Hz 3,5W. Assembling kit complete with: Rinse aid tube, s. steel ballast, non return valve, filter assembly. Aristarco,  altre.

##### G82

POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE, REG. ELETTRONICA 0-0,4 LT/H GERMAC ELECTRONIC PERISTASLTIC RINSE AID PUMP ADJUSTABLE 0-0.4 LT/H  GERMAC

##### 9V0310

POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE, REG. VOLUMETRICA 0,15-1 LT/H -SEKO PERISTALTIC RINSE AID PUMP, SPEED CONTROL. ADJUSTABLE 0.15-1 LT/H -SEKO

230V 50Hz 3,5W.

230V 50Hz 3,5W.

Da esterno, IP65. 230V 50Hz 3W. Completa di kit di installazione. Tubo-membrana Sekobril 3x8, raccordi 4x6.

Outdoor, IP65. 230V 50Hz 3W. Complete with assembling kit. Membrane Sekobril 3x8, fittings  4x6.

##### 9V0312

POMPE PERISTALTICHE

PERISTALTIC PUMPS

POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE, REG. TEMPO-PAUSA 0-0,4 LT/H -SEKO PERISTALTIC RINSE AID PUMP, TIME-PAUSE ADJUSTABLE 0-0.4 LT/H -SEKO

##### 9V0098

TUBO COMPLETO POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE SEKO

PERISTALTIC RINSE AID PUMP SEKO COMPLETE PIPE

9V5831

TUBO COMPLETO POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE SERIE GRIGIA PERISTALTIC RINSE PUMP GREY LINE COMPLETE PIPE

##### G5

TUBO COMPLETO SILICONE BRILLANTANTE DIA. 4X8MM GERMAC AQUA

SILICON RINSE AID TUBE DIA 4X8MM GERMAC AQUA

9V0329

ZAVORRA INOX DETERGENTE/ BRILLANTANTE

DETERGENT/

RINSE AID S. STEEL BALLAST

9V0330

FILTRO DOSATORE PERISTALICO

PERISTALTIC PUMP FILTER

230V 50/60Hz 8W. Completa di cavo e staffa. Tubo-membrana Seko Bril 3x8, raccordi 4x6.

230V 50/60Hz 8W. Complete with cable and bracket. Membrane Seko Bril 3x8, fittings 4x6.

Tubo 3x8. Raccordi 4x6.

Pipe 3x8. Fittings 4x6.

Silicone. Adatto per pompe brillantante grigie ns. cod. 9V0306, 9V0303. Aristarco, altre.

Silicone. Suitable to grey rinse pump our code 9V0306, 9V0303. Aristarco, altre.

Adattabile: pompe G250 - G252.

Suitable: pump G250 - G252.

POMPE DI SCARICO E PRESSOSTATI

DRAIN PUMPS & PRESSURE SWITCHES

Pompe di scarico / Drain pumps

##### 9V296	9V29901

POMPA DI SCARICO SINCRONA UNIVERSALE ASKOLL UNIVERSAL SYNCRONOUS DRAIN PUMP ASKOLL

POMPA DI SCARICO SINCRONA UNIVERSALE GRE

UNIVERSAL SYNCRONOUS DRAIN PUMP GRE

Pressostati / Pressure switches

##### 9V185

PRESSOSTATO 55/30MM 250V 16A

PRESSURE SWITCH 55/30MM 250V 16A

9V186

PRESSOSTATO 75/35MM 250V 16A

PRESSURE SWITCH 75/35MM 250V 16A

9V187

PRESSOSTATO 45/25MM 250V 16A

PRESSURE SWITCH 45/25MM 250V 16A

1 livello - temperatura di impiego max. 85°C - per lavastoviglie. Adattabile: ATA, ARISTARCO, DIHR.

1 level - T MAX 85°C - for cup and dishwasher. Suitable to: ATA, ARISTARCO, DIHR.

1 livello - temperatura di impiego max 85°C - per lavastoviglie. Adattabile ANGELO PO, DIHR, LUXIA.

1 level - T MAX 85°C - for cup and dishwashers Suitable to ANGELO PO, DIHR, LUXIA.

1 livello, Tmax 85°C, PER LAVATAZZINE.

Adattabile COMENDA, HOONVED, LASA, MARENO, SAB  ITALIA.

1 level, Tmax 85°C, for dishwashers.

Suitable to COMENDA, HOONVED, LASA, MARENO, SAB ITALIA.

Programmatori  / Timers

##### 9V05

PROGRAMMATORI

TIMERS

PROGRAMMATORE P26 3 CAMME 120” 110V AC 50/60HZ

CYCLE TIMER P26 3 CAMME 120” 110V AC 50/60HZ

Potenza 0.9W, classe A, omologato UL/CE. Adatto per: Hoonved, altri.

Power 0.9W, A class, UL/CE certified. Suitable to: Hoonved, other.

##### 9V052

PROGRAMMATORE P25 4 CAMME 120” 230V AC 50/60HZ

CYCLE TIMER P25 4 CAMME 120” 230V AC 50/60HZ

9V08

MOTORE PROGRAMMATORE M37 R/DX 230V AC 50HZ MOTOR FOR TIMER

M37 R/DX 230V AC 50HZ

9V09

MOTORE PROGRAMMATORE M37 L/SX 230V AC 5HZ MOTOR FOR TIMER

M37 L/SX 230V AC 50HZ

9V07

MOTORE PROGRAMMATORE M48 R/DX 230V AC 50/60HZ MOTOR FOR TIMER

M48 R/DX 230V AC 50/60HZ

9V06

MOTORE PROGRAMMATORE M48 L/SX 230V AC 50/60HZ MOTOR FOR TIMER

M48 L/SX 230V AC 50/60HZ

9V01

MOTORE PROGRAMMATORE M51 R/DX 230V 50/60HZ MOTOR FOR TIMER

M51 R/DX 230V 50/60HZ

Potenza 3.9VA, classe A, omologato UL/CE. Adatto per: Emerson, altre.

Power 3.9VA, A class, UL/CE certified. Suitable to: Emerson, other.

Potenza 1.1W, omologato CE, 375giri/min @ 50Hz.

Power 1.1W, CE certified, 375rpm @ 50Hz.

Potenza 1.1W, omologato CE, 375giri/min @ 50Hz.

Power 1.1W, CE certified, 375rpm @ 50Hz.

Potenza 2.8W, omologato UL/CE, 500giri/min @ 50Hz, 600giri/min @ 60Hz. Adatto per timer: Comenda LF320, altri.

Power 2.8W, UL/CE certified, 500rpm @ 50Hz, 600rpm @ 60Hz. Suitable to timer: Comenda LF320, other.

Potenza 2.8W, omologato UL/CE. 500giri/min @ 50Hz, 600giri/min @ 60Hz. Adatto per timer: Comenda LF320, altri.

Power 2.8W, UL/CE certified, 500rpm @ 50Hz, 600rpm @ 60Hz. Suitable to timer: Comenda LF320, other.

Potenza 3.9VA, Classe A, omologato  UL/CE.

Power 3.9VA, A class, UL/CE certified.

##### 9V02

MOTORE PROGRAMMATORE M51 L/SX 230V AC 50/60HZ MOTOR FOR TIMER

M51 L/SX 230V AC 50/60HZ

9V03

MOTORE PROGRAMMATORE M61 R/DX 110V AC 50/60HZ MOTOR FOR TIMER

M61 R/DX 110V AC 50/60HZ

9V04

MOTORE PROGRAMMATORE M61 L/SX 110V AC 50/60HZ MOTOR FOR TIMER

M61 R/DX 110V AC 50/60HZ

Potenza 3.9W, classe A, omologato  UL/CE.

PULSANTI E SPIE

SWITCHES AND PILOTS

Power 3.9W, A class, UL/CE certified.

Potenza 0.9VA, Classe A, omologato  UL/CE.

Power 0.9VA, A class, UL/CE certified.

Potenza 0.9VA, omologato  UL/CE.

Power 0.9VA, UL/CE certified.

Pulsanti e spie / Switches and pilots

##### 8F03654

PULSANTINO MOMENTANEO -ROSSO

LUMINOUS MOMENTANEOUS SWITCH -RED

8F352

PULSANTINO INTERRUTTORE FAEMA SPECIAL

FAEMA SPECIAL GROUP SWITCH

9V0017

GEMMA VERDE

GREEN PILOT LIGHT CASE

9V0018

GEMMA ARANCIONE

ORANGE PILOT LIGHT CASE

Interruttore bipolare, corpo nero, tasto nero, spia verde/rossa.

On-off switch, black body, black button, green/red signal.

Dia 10mm.

Dia 10mm.

Dia 10mm.

Dia 10mm.

PULSANTI E SPIE E RACCORDI

CSWITCHES AND PILOTS & JOINTS

SPIA BIANCO CON FASTON

WHITE PILOT LIGHT WITH FASTON

Raccordi / Joints

##### 9V0332

RACCORDO DOSATORE DETERSIVO INOX

INJECTING JOINT -S. STEEL

9V0333

RACCORDO A 4 VIE

4 WAYS CONNECTOR

9V2987

RACCORDO A T CON VALVOLA DI NON RITORNO

T FITTING WITH NON RETURN VALVE

9V2988

RACCORDO A T PER DOSATORE SERIE 3000

T FITTING FOR DOSING DEVICE SERIE 3000

GM.080.40

RACCORDO ENTRATA IN VASCA CORTO

-PLASTICA

SHORT INJECTING JOINT

-PLASTIC

Aristarco, altri.

Aristarco, other.

##### GM.080.41

RACCORDO ENTRATA IN VASCA LUNGO

-PLASTICA

LONG INJECTING JOINT

-PLASTIC

Resistenze lavatazze / Heating elements

##### 8NS1020

RESISTENZA CALDAIA KIARA 2200W 250V LSF=250MM

KIARA HEATING ELEMENT 2200W 250V LSF=250MM

8V605

RESISTENZA VIBIEMME DOMOBAR, COLGED 1400W 230V

VIBIEMME DOMOBAR, COLGED HEATING ELEMENT 1400W 230V

Flangia 1”. Attacchi faston. L=140mm .Guarnizione resistenza PTFE cod. 8V897. Adatto per: Vibiemme mod. Domobar, Colged, Ecm mod. Giotto.

RESISTENZE LAVATAZZE

HEATING ELEMENTS

1” flange. With probe holder. faston connectors. L=1400mm. Heating PTFE gasket cod. 8V897. Suitable to: Vibiemme mod. Domobar, Colged, Ecm mod. Giotto.

##### 8V605/A

RESISTENZA VIBIEMME DOMOBAR 1400W 115V

VIBIEMME DOMOBAR HEATING ELEMENT 1400W 115V

Flangia 1”. Attacchi faston. L=140mm . Guarnizione resistenza PTFE cod. 8V897 Adatto per: VBM DOMOBAR mod. America, Quick Mill, altre.

Flange 1”. With probe holder. faston connectors. L=1400mm. Heating PTFE gasket cod. 8V897. Suitable to: VBM DOMOBAR mod. America, QUICK MILL, other.

##### 9V055

RESISTENZA 3000W 230V LSF=270MM HEATING ELEMENT 3000W 230V LSF=270MM

##### 9V089

RESISTENZA 3000W 230V LSF=330MM HEATING ELEMENT 3000W 230W LSF=330MM

Per boiler e vasca lavatazze.Flangia inox DIA 64mm. Con guaina portasonda L.240mm. Adattabile: DIRH, ATA, vari.

Stainless steel flange DIA 64mm, probe holder L=240mm. Suitable to ATA, DIRH, others.

Flangia triangolare inox e guaina portasonda. Adattabile: ELETTROBAR, COLGED, MACH, TEICOS, SILANOS, HOONVED, vari. OR tenuta cod. 9V5504.

Triangular stainless steel flange with probe holder. Suitable to: ELETTROBAR, COLGED, MACH, TEICOS, SILANOS, HOONVED, various. OR cod 9V5504.

##### 9V056

RESISTENZA ATA 1000W 230V LSF=265MM

ATA HEATING ELEMENT 1000W 230V LSF=265MM

9V103

RESISTENZA BRASILIA/ELETTROBAR 2000W 220V LSF=180MM BRASILIA/ELETTROBAR HEATING ELEMENT 2000W 220V LSF=180MM

Larghezza 36,3mm, raccordo DIA 10mm.

Widht=36,3mm, Fitting DIA 10mm.

Raccordo 1”1/4. Adatta per: Brasilia, Elettrobar R497, 499, 501, 503, 505, 507 - S641, 643.

Fitting 1”1/4. Suitable to: Brasilia, Elettrobar R497, 499, 501, 503, 505, 507 - S641, 643.

RESISTENZA COMENDA/ATA 2400W 230V LSF=210MM

RESISTENZE LAVATAZZE

HEATING ELEMENTS

COMENDA/ATA HEATING ELEMENT 2400W 230V LSF=210MM

Flangia DIA 63mm con porta tubo. Adatta per MOD. ATA AL10/45. Guarnizione OR abbinata codice  9V5504.

Flange DIA 63mm - Suitable to: MOD. ATA AL10/45. OR gasket cod. 9V5504.

##### 9V0131

RESISTENZA COMENDA 1500W 230V LSF=220MM

COMENDA HEATING ELEMENT 1500W 230V LSF=220MM

Larghezza 110mm - raccordo DIA 10mm. Adatta per Mod. B24, 25, 26, 27, 31, 32, 41.

Width=110mm. Fitting DIA 10mm.

Suitable to: MOD. B24, 25, 26, 27, 31, 32, 41.

##### 9V061

RESISTENZA ELETTROBAR 2500W 230V LSF=275MM

ELETTROBAR HEATING ELEMENT 2500W 230V LSF=275MM

Larghezza 120mm. Adatta a mod. s621 - s623 - s624 - s626 - s631 - s633 - s634 -s636 -11f - 11fd - 11r - 11rd.

Widht = 210mm. Suitable to mod. s621 - s623 - s624 - s626 - s631 - s633 - s634 -s636 -11f - 11fd - 11r - 11rd.

##### 9V63

RESISTENZA CIMSA, CIMBALI M15 1GR. 2700W 220/380V LSF=230MM CIMSA, CIMBALI M15 1GR. HEATING

ELEMENT 2700W 230/380V LSF=230MM

9V64

RESISTENZA CIMSA, CIMBALI M15 2/3GR. 5000W 220/380V LSF=345MM

CIMSA, CIMBALI M15 2/3GR.HEATING ELEMENT 5000W 220/380V LSF=345MM

9V088

RESISTENZA CIMSA 8000W 220/380V LSF=415MM

CIMSA HEATING ELEMENT 8000W 220/380V LSF=415MM

9V62

RESISTENZA CIMSA 900W 230V LSF=230MM 3/4”

CIMSA HEATING ELEMENT 900W 230V LSF=230MM 3/4”

Flangia 98mm. Con doppia guaina porta tubo. Adatta a lavatazze CIMSA (6 -6S) e macchine da caff&egrave; CIMBALI (M15 1GR).

Flange 98mm. With double probe holder. Suitable to dishwasher CIMSA (6 - 65) and coffee machine CIMBALI (M15 1GR).

Flangia 98mm - con doppia guaina porta tubo - Adatta a lavatazze Cimsa (29, 49, 38, 58 - LQ 300, 800) e macchine da caff&egrave; Cimbali (M15 2-3GR).

Flange&nbsp;DIA 98mm - With double probe holder - Suitable to dishwasher CIMSA (29, 49, 38, 58 - LQ 300, 800) and coffee machine Cimbali (M15 2-3GR).

Flangia 98mm - con doppia guaina porta tubo - PER MODELLI 78, 208 - LQ1200.

Flangia 98mm - With double probe holder - Suitable: MODELLI 78, 208 - LQ1200.

Adatta per Cimsa Mod. 6-6S, altri.

Suitable to Cimsa Mod. 6-6S, other.

##### 9V0612

RESISTENZA HOONVED 2000W 230V, LSF=300MM, M12X1

HOONVED HEATING ELEMENT 2000W 230V, LSF=300MM, M12X1

9V101

RESISTENZA HOONVED 2400W 220V LSF=300MM HOONVED HEATING ELEMENT 2400W 220V LSF=300MM

Interasse 75mm. Incoloy.

RESISTENZE LAVATAZZE

HEATING ELEMENTS

Interaxis 75mm. Incoloy.

Flangia 55mm - guina porta bulbo - PER MODELLI E36, 40, 43.

Flangia DIA 55mm - With probe holder. Suitable: MOD. E36, 40, 43.

##### 9V102

RESISTENZA OEM 2000W 220V LSF=270MM

OEM HEATING ELEMENT 2000W 220V LSF=270MM

Raccordo 1”.

Fitting connector 1”.

##### 8R13

RESISTENZA RANCILIO 1GR. BOILER 2100W 230/380V LSF=235MM C/DADI RANCILIO HEATING ELEMENT 1GR. BOILER 2100W 230/380V LSF=235MM W/NUT

Per modelli lavatazze LS - LT.

Suitable: MOD. LS - LT.

##### 8F303

OR 8,9 X 2,7

OR 8,9 X 2,7

Figleur faema nostop- Gaggia tappo snodo - resistenza aristarco.

Figleur faema nostop- Gaggia tap joint plug - aristarco heating o-ring.

##### 8F307

OR 10.5X2.7 EPDM PEROX

OR 10.5X2.7 EPDM PEROX

Snodo Faema P4 - Cimbali asta rubinetto - snodo Gaggia TEL - Elettrobar resistenza - rubinetto addolcitore manuale.

Snodo Faema P4 - Cimbali valve shaft- Gaggia TEL tap joint or - Elettrobar heating - dva water softener tap or.

OR 34,37X5,34MM NBR 70SH

OR 34,37X5,34MM NBR 70SH

Resistenza Hoonved.

Hoonved heating element.

RESISTENZE LAVATAZZE

HEATING ELEMENTS

9V5504

OR 47X5,34MM NBR 70SH

OR 47X5,34MM NBR 70SH

Resistenza Comenda.

Comenda heating element.

8SM001

GUARNIZIONE PTFE 34X27X2MM

PTFE GASKET 34X27X2MM

Scambiatore San Marco - Resistenza Cimsa piccola.

San Marco heat exchanger. Cimsa amsll heating element.

##### 8V897

GUARNIZIONE PTFE 41X33X2,5MM (1”)

PTFE GASKET 41X33X2,5MM (1”)

Resistenze Vibiemme Domobar, OEM, Quick Mill, etc.

Heating element Vibiemme Domobar, OEM, Quick Mill, etc.

##### 8CA024

GUARNIZIONE PTFE 52,2X41,2X1MM (1”1/4) PTFE GASKET 52,2X41,2X1MM  (1”1/4)

Guarn. resistenza Carimali, Marzocco, Elettrobar.

Heating element gasket Carimali, Marzocco, Elettrobar.

##### 8R003

GUARNIZIONE PTFE 59X45X2MM

PTFE GASKET 59X45X2MM

Resistenza Rancilio.

Rancilio heating element.

##### 8R68

GUARNIZIONE EN 97X55X3MM 4 FORI

EN GASKET 97X55X3MM 4 HOLES

Termostati lavatazze / Thermostats

##### 9V4894

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE CON PERNO, 0-130°C THERMOSTAT

W/PIVOT, 0-130°C

Capillare 1500mm, sensore 7x90mm, con raccordo in ottone. Omologato CE, SA, DIN.

TERMOSTATI LAVATAZZE

THERMOSTATS

1500mm wire length, 7x90mm sensor, w/brass fitting CE, SA, DIN approvals.

##### 9V4897

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE CON PERNO, 0-90°C THERMOSTAT

W/PIVOT, 0-90°C

Capillare 1000mm, sensore 95mm. Omologato CE, SA, DIN. Universale per lavatazzine e lavastoviglie.

1000mm wire length, 95mm sensor. 1500mm wire length, 95mm sensor. CE, SA, DIN approvals. Universal for dish and dishwashers.

##### 9V4898

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE CON VITE, 0-90°C THERMOSTAT

W/SCREW, 0-90°C

Capillare l=1500mm, sensore 95mm, omologato CE, SA, DIN. Universale per lavatazzine e lavapiatti.

1500mm wire length, 95mm sensor. CE, SA, DIN approvals. Universal for dish and dishwashers.

##### 9V48972

MANOPOLA TERMOSTATO 0-90 °C

THERMOSTAT HANDLE 0-90 °C

9V48942

MANOPOLA TERMOSTATO 0-120 °C

THERMOSTAT HANDLE 0-120  °C

9V48941

GHIERA PIANA TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DIA 42 DIA 42 THERMOSTAT

FLAT RING

DIA 42mm.

DIA 42mm.

DIA 42mm.

DIA 42mm.

Tubi di carico e scarico / Inlet and outlet hoses

TUBI DI CARICO E SCARICO

INLET AND OUTLET HOSES

9V0022	9V0023

TUBO CARICO LAVATAZZE 3/4FFC L=1500MM

INLET PIPE 3/4FFC L=1500MM

TUBO CARICO LAVATAZZE 3/4FFC L=2000MM

INLET PIPE 3/4FFC L=2000MM

9V0024

RACCORDO A L 3/4 NYLON

L=137MM CON DADO 3/4 E GUARNIZIONE

ELBOW 3/4 NYLON

L=137MM WITH 3/4 NUT AND GASKET

9V3784

TUBO GRIGIO SCARICO LAVATAZZE DIA 19MM L=1500MM

OUTLET GREY PIPE

- DIA 19MM L=1500MM

9V3012	9V25897

TUBO GRIGIO SCARICO LAVATAZZE DIA 25MM L=1500MM

OUTLET GREY PIPE

- DIA 25MM L=1500MM

TUBO GRIGIO SCARICO LAVATAZZE DIA 32MM L=1500MM

OUTLET GREY PIPE

- DIA 32MM L=1500MM

9V4151	9V0313

TUBO GRIGIO SCARICO LAVATAZZE CON CURVA DIA 19MM L.1500MM OUTLET GREY PIPE

W/ELBOW - DIA 19MM L.1500MM

TUBO GRIGIO SCARICO LAVATAZZE CON CURVA - DIA 25MM, L=1500MM OUTLET GREY PIPE

W/ELBOW - DIA 25MM, L=1500MM

9V57

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 22MM –SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 22MM –DRAIN

##### 9V124

TUBO SPIRALATO TRASPARENTE DIA INT. 25MM -SCARICO TRANSPARENT SPIRAL HOSE INT. DIA 25MM -DRAIN

# Vending

## Vending

INDICE  /  INDEX

###### MIXER	492

Caldaie e resistenze  / Boilers and heating elements	493

Componenti mixer  / Mixer elements	493

Contatori volumetrici  / Flowmeters	495

Elettrovalvole  / Solenoid valves	495

Gruppi e filtri per caffè  /  Groups and filters   for coffee	498

Motori e pompe  /  Motors and pumps	499

Elettronica  / Electronics	500

Piedini / Feet	502

Raccordi / Joints	502

Tubi  / Hoses	503

Valvole / Valves	504

Vending  / Vending	491

##### MIXER

MIXER – SISTEMA DI MISCELAZIONE

MIXER

MIXER – MIXING SYSTEM

Pur garantendo la perfetta intercompatibilità, si specifica che i ricambi non sono originali.

While guaranteeing the perfect interchangeability, it is specified that the spare parts are not original.

##### 8G8858

ASSIEME CALDAIA E TUBO C/RES. SUPPLEMENTARE 1100W 230V -GAGGIA GAGGIA BOILER AND RESISTOR 1100W 230V

##### 8G40458

RESISTENZA BLECKMAN 30176 FILETTATA 1000W 230V HEATING ELEMENT

BLECKMAN 1000W 230V

Codice originale 282058858.

Original code 282058858.

Cod. originale 288140458.

Original cod. 288140458.

Componenti mixer / Mixer elements

##### 6V04606	6V04608

CONTENITORE INGREDIENTI COMPLETO, FISSAGGIO A VITE

CONTENITORE  INGREDIENTI

COMPLETO DI COCLEA E COPERCHIO -NSF

COMPLETE INGREDIENTS CANISTER	COMPLETE INGREDIENTS CANISTER -NSF

6V06031	6V00200

MOTORE FRULLINO RPM 24VDC NUOVO MODELLO

GHIERA FISSAGGIO CORPO MIX CON GUARNIZIONI

WHIPPER MOTOR NEW TYPE 24VDC	BODY MIX FIXING WITH GASKETS

6V01203

VENTOLINA CORPO MIX QUICK FIT

BODY MIX FAN QUICK FIT

6V01202

VASCHETTA CORPO MIX

-INLET 8MM LUNGO

BODY MIX TANK

-8MM INLET

6V00295	6V00193

IMBUTO ASPIRAZIONE RACCORDATO BASSO

ADATTATORE PER VASCHETTA MIX TAPPO DIA 42 / RID. DIA 5

CALDAIE E RESISTENZE E COMP. MIXER

BOILERS AND HEATING EL. & MIXER EL.

LOW CONNECTION INTAKE FUNNEL	MIX TANK ADAPTOR, C AP DIA 42  /  RID. DIA 5

6V01215	6V04031

PIPETTA USCITA CORPO MIX	MOTORE FRULLINO RPM 24VDC

COMPONENTI MIXER

MIXER ELEMENTS

BODY MIX PIPE OUTPUT	WHIPPER MOTOR 24VDC

6V00216	6V00149

NOTTOLINO BASETTA	VITE FULL TC PH2 4X19

TURN BASE	SCREW TC PH2 4X19

6V00052	6V00260

ASSIEME BASETTA CON GUARNIZIONE INTERNA E ANTIGIRO IN VITON

BASE WITH INTERNAL GASKET AND VITON NO-TURN

VENTOLINA CORTA

CON ALETTE E AGGANCIO SHORT FAN WITH WINGS AND LOCKING SYSTEM

##### 6V00157	6V00104

CORPO MIX CAFFÈ A S/SCIVOLO	VASCHETTA MIX 10.6-8.5

COFFE BODY MIX WITHOUT SLIDE	MIX TANK 10.6-8.5

6V00287	6V04090

IMBUTO ASPIRAZIONE BASSO	MOTORIDUTTORE  24VDC

LOW INTAKE FUNNEL	GEAR MOTOR 24VDC

6V02083

MOTORIDUTTORE 230VAC 50HZ

GEAR MOTOR 230VAC 50HZ

##### 6V9907

CONTATORE  VOLUMETRICO

BASSA PRESSIONE VERTICALE GICAR LOW PRESSURE VERTICAL FLOWMETER  GICAR

Utilizzo su Distrib. automatici. Necta, altri. Certif. NSF, UL. Ugello dia 1,8mm, fissaggio ad occhiello, Portagomma dia est. 7 (per tubetti dia int. 5mm). 4,5-24VDC. Dosi per Impulso: 0,77cc/Imp, 1300 Imp/l. Posizione di lavoro orizzontale.

CONTATORI VOL. E ELETTROVALVOLE

FLOWMETERS & SOLENOID VALVES

Applications: family coffee machines and automatic beverage dispensers. NSF and UL approved. Nozzle: dia 1,8mm. Threads: external Ø 7mm, internal Ø 5mm Rubber holder. Rated voltage: 4,5÷24VDC. Doses per Pulse: 0,77cc/Pulse, 1300 Pulse/l. Working position: horizontal.

##### 6V9932

CONTATORE  VOLUMETRICO

BASSA PRESSIONE ORIZZONTALE GICAR LOW PRESSURE HORIZONTAL FLOWMETER  GICAR

Utilizzo su Distrib. automatici. Necta, altri. Certif. NSF, UL. Ugello dia 1,8mm, fissaggio ad occhiello, Portagomma dia est. 7 (per tubetti dia int. 5mm). 4,5-24VDC. Dosi per Impulso: 0,77cc/Imp, 1300 Imp/l. Posizione di lavoro orizzontale.

Applications: family coffee machines and automatic beverage dispensers. NSF and UL approved. Nozzle: dia 1,8mm. Threads: external Ø 7mm, internal Ø 5mm Rubber holder. Rated voltage: 4,5÷24VDC. Doses per Pulse: 0,77cc/Pulse, 1300 Pulse/l. Working position: horizontal.

Elettrovalvole / Solenoid  valves

##### 6V46151

ELETTROVALVOLA CEME 3 VIE 1/8 1/8FF E TERZA VIA A PORTAGOMMA -230V/50HZ CEME SOLENOID VALVE 3 WAYS 1/8 1/8FF AND THIRD WAY WITH RUBBER HOSE

-230V/50HZ

Dn 1.5, terza via (scarico) portagomma dia 7mm. Adatta per distributori automatici (Rhea, Necta, BeP, altri).

Dn 1.5, third way (exhaust) rubber hose dia 7mm. Suitable to vending machines (Rhea, Necta, Bep, others).

##### 6V46551

ELETTROVALVOLA CEME 2 VIE 1/8 1/8FF 230V 50HZ DRITTA CEME SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8FF 230V 50HZ

##### 6V4603

ELETTROVALVOLA OLAB 2 VIE 1/8M E PORTAGOMMA VERTICALE -230V/50HZ OLAB SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8M AND RUBBER HOSE -230V/50HZ

Dn 2, VITON®. Adatta per distributori automatici.

Dn 2, VITON®. Suitable to automatic distributor.

Dn 2, ingresso 1/8” maschio gas conico, uscita portagomma verticale dia 6.2mm. Adatta per distributori automatici Bianchi, Necta, etc. Altre Elettrovalvole nella Categoria RICAMBI MACCHINE Caffè del nostro catalogo.

Dn 2, inlet 1/8” male tapered thread for gas, outlet rubber hose dia 6.2mm. Suitable to vending machines Bianchi, Necta, etc. See more Solenoid Valve into Category SPARE PARTS COFFEE MACHINES of our catalogue.

##### 6V4603T

ELETTROVALVOLA OLAB 2 VIE 1/8M E PORTAGOMMA VERTICALE CON

TRATTAMENTO ANTICALCARE -230V/50HZ OLAB SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8M AND RUBBER HOSE WITH ANTISCALE TREATMENT-230V/50HZ

Dn 2, ingresso 1/8” maschio gas conico, uscita portagomma verticale dia 6.2mm. Adatta per distributori automatici. Altre Elettrovalvole nella Categoria RICAMBI MACCHINE Caffè del nostro catalogo.

Dn 2, inlet 1/8” male tapered thread for gas, outlet rubber hose dia 6.2mm. Suitable to vending machines. See more Solenoid Valve into Category SPARE PARTS COFFEE MACHINES of our catalogue.

##### 6V4615

ELETTROVALVOLE

SOLENOID VALVES

ELETTROVALVOLA OLAB 3 VIE 1/8 1/8FF E TERZA VIA A PORTAGOMMA -230V/50HZ OLAB SOLENOID VALVE 3 WAYS 1/8 1/8FF AND THIRD WAY WITH RUBBER HOSE

-230V/50HZ

Dn 1.5, terza via (scarico) portagomma dia 7mm. Adatta per distributori automatici (Rhea, Necta, BeP, altri).

Dn 1.5, third way (exhaust) rubber hose dia 7mm. Suitable to vending machines (Rhea, Necta, Bep, others).

##### 6V4656

ELETTROVALVOLA OLAB 2 VIE 1/8 1/8FF ISPEZIONABILE -230V/50HZ

OLAB SOLENOID VALVE 2 WAYS 1/8 1/8FF INSPECTIONABLE  -230V/50HZ

6V41058

ELETTROVALVOLA ENTRATA ACQUA 24V DC ANTIALLAGAMENTO

INLET WATER SOLENOID VALVE 24V DC ANTI-FLOODING

6V100R

KIT PILOTA EV 2 VIE NC 5W

2 WAYS NC 5W VALVE KIT

Dn 1.5, Ispezionabile per pulizia interna. Adatta per distributori automatici.

Dn 1.5, Inspectionable to be cleaned inside. Suitable to vending machines.

Rheavendors,  altri.

Rheavendors,  others.

CANOTTO +NUCLEO, SENZA  BOBINA.

HOLDER + NUCLEUS, WITHOUT ELECTRICAL PART.

##### 6V4510

NUCLEO MOBILE EV 2 VIE VITON®

MOBILE NUCLEUS 2 WAYS VALVE VITON®

6V4510ES

NUCLEO MOBILE EV 2 VIE VITON® PER CALDAIA NECTA MOD. ES MOBILE NUCLEUS 2 WAYS VITON® FKM FOR NECTA BOILER MOD. ES

##### 6V4506

NUCLEO MOBILE EV 3 VIE VITON® ODE MOBILE NUCLEUS 3 WAY VALVE VITON® -ODE

##### 6V4511

NUCLEO MOBILE EV 3 VIE

A COMANDO DIRETTO -ODE MOBILE NUCLEUS 3 WAYS VALVE DIRECT DRIVE-ODE

##### 6V4520

CANOTTO ELETTROVALVOLA 2 VIE N.C. DIA. 10 NUCLEUS HOLDER

2 WAYS N.C. DIA 10

Nucleo dell’elettrovalvola a comando diretto ODE serie 31JN1... Necta, altri.

ELETTROVALVOLE

SOLENOID VALVES

Nucleous for direct drive valve ODE serie 31JN1... Necta, other.

##### 6V4521

CANOTTO ELETTROVALVOLA A CADUTA ODE

ODE VALVE NUCLEUS HOLDER

6V4524

NUCLEO MOBILE EV A CADUTA ODE

MOBILE NUCLEUS ODE VALVE

6V4573

NUCLEO MOBILE EV 3 VIE RUBINO ODE

MOBILE NUCLEUS 3 WAYS VALVE RUBINO -ODE

9V05230

BOBINA ODE 230V 50HZ LBA 5W ED

ODE COIL 230V 50HZ LBA 5W ED

Adatta per macchine caffè a cialda e domestiche.

Suitable to domestic and pod coffee machines.

Gruppi e filtri per caffè / Groups and filters for coffee

GRUPPI E FILTRI PER CAFFÈ

GROUPS AND FILTERS FOR COFFEE

8SA9160

GRUPPO CAFFÈ M5000 GRIGIO -SAECO

SAECO GOFFEE GROUP M5000 GREY

8SA06983

MANICOTTO EROGATORE CAFFÈ M5000 NERO -SAECO

SAECO M5000 BLACK REGULATOR COFFEE SLEEVE

8SA1320

VALVOLA GRUPPO -GAGGIA/SAECO

SAECO/GAGGIA GROUP VALVE

6V8001

FILTRO SAECO AUTOM. DIA 34, VITE DIA 3 FILTER SAECO AUTOM. DIA 34, SCREW DIA 3

Cod. originale 11004181.

Original code 11004181.

Cod. originale 11006983.

Original code 11006983.

Cod. originale 9161.320.

Original cod. 9161.320.

Motori e pompe  / Motors and pumps

##### 8SA51858

ASSIEME MOTORE 230V NEW MAGIC D.L.C/COND -SAECO

SAECO 230V MOTOR NEW MAGIC

D.L. W/COND

9V984

POMPA VIBRAZIONE ULKA EX4 230V 50HZ USCITA OTTONE -LAVAZZA® ESPRESSO POINT® ULKA VIBRATION PUMP EX4 230V 50HZ W/ BRASS FITTING -LAVAZZA® ESPRESSO POINT®

Cod. originale 286851858.

MOTORI E POMPE

MOTORS AND PUMPS

Original code 286851858.

Uscita ottone. Pressione massima 20 bar. Portata massima 450 cc/min. Funzionamento corretto: 2 min. ON / 1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione ed accessori nella Categoria: RICAMBI MACCHINE Caffè del nostro catalogo.

Brass outlet. Max pressure 20 bar, Max flow rate 450 cc/min. Correct working: 2 min. ON / 1 min. OFF. See more Vibratory Pumps and accessories into Category: SPARE PARTS COFFEE MACHINE of our catalogue.

##### 9V989

POMPA VIBRAZIONE ULKA

EK2 230V 50HZ USCITA PLASTICA

ULKA VIBRATION PUMP

EK2 230V 50HZ PLASTIC OUTLET

Pressione massima 15,5 bar. Portata massima 650 cc/min. Funzionamento corretto: 1 min. ON / 1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione ed accessori nella Categoria: RICAMBI MACCHINE Caffè del nostro catalogo.

Max pressure 15,5 bar, Max flow rate 650 cc/min. Correct working: 1 min. ON / 1 min. OFF. See more Vibratory Pumps and accessories into Category: SPARE PARTS COFFEE MACHINE of our catalogue.

##### 9V98930

POMPA VIBRAZIONE ULKA NME3S 230V 50HZ 16W ULKA VIBRATION PUMP NME3S 230V 50HZ 16W

Pressione massima 2,5 bar. Portata massima 130 cc/min. Funzionamento corretto: 1 min. ON / 1 min. OFF. Altre Pompe a Vibrazione ed accessori nella Categoria: RICAMBI MACCHINE Caffè del nostro catalogo.

Max pressure 2,5 bar, Max flow rate 130 cc/min. Correct working: 1 min. ON / 1 min. OFF. See more Vibratory Pumps and accessories into Category: SPARE PARTS COFFEE MACHINE of our catalogue.

##### 9V848

POMPA VIBRAZIONE FLUIDOTECH 70W 230V - LAVAZZA® ESPRESSO POINT® VIBRATORY PUMP FLUIDOTECH 70W  230V

- LAVAZZA® ESPRESSO POINT®

Mod. 1006AAALM1N. Altre Pompe a Vibrazione ed accessori nella Categoria: RICAMBI MACCHINE Caffè del nostro catalogo.

Mod. 1006AAALM1N. See more Vibratory Pumps and accessories into Category: SPARE PARTS COFFEE MACHINE of our catalogue.

##### 9V851

POMPA A VIBRAZIONE FLUIDOTECH 70W 230V -NUCLEO DA 8MM

VIBRATORY PUMP FLUIDOTECH 70W  230V

-8MM PISTON

Mod. 1108PAALM3N. Adatta per distrib. Automatici.

Mod. 1108PAALM3N. Suitable to vending  machine.

##### 9V373

POMPA  VIBRAZIONE INVENSYS

MOTORI E POMPE

MOTORS AND PUMPS

ARS CP3A 230-240V 50HZ U. PLAST 65W 1/8 15 BAR

VIBRATORY PUMP INVENSYS ARS CP3A 230-240V 50HZ U. PLAST 65W 1/8 15 BAR

Altre Pompe a Vibrazione nella sezione ”Ricambi macchine caffè” del nostro catalogo.

See more Vibratory Pumps into section ”Coffee machine spare parts” of our catalogue.

##### 9V377

POMPA VIBRAZIONE OLAB 230V 50HZ USCITA PLASTICA

VIBRATORY PUMP OLAB 230V 50HZ PLASTIC OUTLET

9V134

POMPA VIBRAZIONE SAECO 70W, 230V/50HZ

VIBRATORY PUMP SAECO 70W, 230V-50HZ

48W. Pressione massima 15 bar. Portata massima 650 cc/min. Nucleo inox ferromagnetico, guarnizione HNBR alimentare.

Altre Pompe a Vibrazione nella Categoria VENDING del nostro catalogo.

48W. Max pressure 15 bar, Max flow rate 650 cc/min. Magnetic stainless steel plunger, HNBR for alimentary use gaskets.

See more Vibratory Pumps into Category VENDING of our catalogue.

##### 9V00358

PIPETTA PER POMPA VIBRAZIONE  ULKA

SUCTION  FITTING

FOR ULKA VIBRATORY PUMP

Santoprene. Aspirazione a pressione atmosferica.

Santoprene. Atmospheric pressure suction.

Elettronica / Electronics

##### 9D317

INTERFACCIA SERIALE GETTONIERA MARS- EXECUTIVE-SERIALE

SERIAL INTERFACE SERIAL COIN MARS- EXECUTIVE

9D371

SCHEDA INTERFACCIA DISPLAY LCD  ”RI-B”

16X2 GRANDI

LCD DISPLAY INTERFACE CARD ”RI-B” BIG 16X2

8SA1360

SCHEDA PWR P0049/P0053 230V

POWER BOARD P0049/P0053 230V

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L INTERMEDIO TUBO 6

PUSH-IN FITTING ELBOW INTERMEDIATE PIPE 6

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6.

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6.

##### 6R1806

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L MASCHIO GIREVOLE TUBO 6 FIL. 1/8”

PUSH-IN FITTING ELBOW ROTATING MALE PIPE 6 THREAD 1/8”

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6, fil. 1/8”.

ELETTRONICA

ELECTRONICS

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6, thread 1/8”.

##### 6R18061

RACCORDO CALZAMENTO A L MASCHIO CONICO TUBO 6 FIL. 1/8”

QUICK FITTING ELBOW MALE TAPER PIPE 6 THREAD 1/8”

6R18064

RACCORDO INNESTO RAPIDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO TUBO 6 FIL. 1/8” PUSH-IN FITTING STRAIGHT PARALLEL MALE PIPE 6 THREAD 1/8”

Ottone nichelato. DIA tubo 6/4, fil. 1/8”.

Nickel plated brass. Pipe DIA 6/4, thread 1/8”.

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6, fil. 1/8”.

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6, thread 1/8”.

##### 9R5060

RACCORDO A Y 6-6-6 NYLON BLU

Y JUNCTION 6-6-6 NYLON BLUE

9R895

RACCORDO A L 1/4 MF

L FITTING 1/4 MF

Piedini / Feet

PIEDINI E RACCORDI

FEET & JOINTS

9V8546

PIEDINO INOX REGOLABILE DIA 50 H55-70MM VITE M10

STAINLESS STEEL FOOT DIA 50

H55-70MM ADJUSTABLE SCREW M10

Antiscivolo.

Anti-skid.

Raccordi / Joints

##### 6R0006

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L INTERMEDIO TUBO 6

PUSH-IN FITTING ELBOW INTERMEDIATE PIPE 6

6R1806

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L MASCHIO GIREVOLE TUBO 6 FIL. 1/8” PUSH-IN FITTING ELBOW ROTATING MALE PIPE 6 THREAD 1/8”

##### 6R18061

RACCORDO CALZAMENTO A L MASCHIO CONICO TUBO 6 FIL. 1/8” RACCORDO INNESTO RAPIDO DIRITTO

MASCHIO CILINDRICO TUBO 6 FIL. 1/8”

6R18064

RACCORDO INNESTO RAPIDO A L INTERMEDIO TUBO 6 PUSH-IN FITTING ELBOW INTERMEDIATE PIPE 6

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6.

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6.

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6, fil. 1/8”.

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6, thread 1/8”.

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6.

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6.

Ottone nichelato alimentare NSF. DIA est. tubo 6, fil. 1/8”.

Nickel plated brass NSF. Pipe EXT. DIA 6, thread 1/8”.

##### 9R5060

RACCORDO A Y 6-6-6 NYLON BLU

Y JUNCTION 6-6-6 NYLON BLUE

RACCORDO A L 1/4 MF

L FITTING 1/4 MF

TUBI

HOSES

Tubi  / Hoses

##### 9V391

TUBO PTFE DIA INT. 4X1MM

PTFE HOSE INT. DIA 4X1MM

9V3918

TUBO PTFE DIA INT. 3,40X0,38MM AWG TW8

PTFE HOSE INT. DIA 3,4X0,38MM AWG TW8

9V687

TUBO SCARICO NERO DIA INT. 14MM CON CURVA 3/4F L=1500MM

BLACK DRAIN HOSE INT. DIA 14MM WITH 3/4F ELBOW L=1500MM

Dia int 4mm, spessore 1mm, dia est. 6mm. Matasse da 50 m. Prezzo al metro.

Dia int 4mm, thk 1mm, dia ext. 6mm. Price per meter. Reels 50 m.

Dia int 3,4mm, spessore 0,38mm, Dia est 4,16mm. Matasse da 50 m. Prezzo al metro.

Dia int 3,4mm, thk 0,38mm, Dia ext 4,16mm Price per meter. Reels 50 m. Price per meter.

Atossico. Adattabile: CIMBALI.

Non toxic. Suitable to: CIMBALI.

##### 6V4642

VALVOLA NON RITORNO IN 1/8M

VALVOLE

VALVES

- OUT 1/8M

NON RETURN VALVE IN 1/8M

- OUT 1/8M

Ingresso 1/8” Maschio Gas conico, Uscita 1/8” Maschio Gas conico.

Inlet 1/8” Male Gas conical, Outlet 1/8” Gas Female Conical.

##### 6V4643

VALVOLA NON RITORNO IN 1/8M - OUT 1/8F

NON RETURN VALVE IN 1/8M

- OUT 1/8F

Ingresso 1/8” Maschio Gas conico, Uscita 1/8” Femmina Gas Cilindrico.

Inlet 1/8” Male tapered connection Gas and 1/8” Female Cylindrical Outlet  Gas.

##### 6V4644

VALVOLA DI SICUREZZA 11 BAR PG 7MM

SAFETY VALVE 11 BAR PG 7MM

6V4645

VALVOLA DI SUPERPRESSIONE 16 BAR IN G1/8M

OVERPRESSURE VALVE 16 BAR IN G1/8M

Saeco. Uscita con Portagomma dia 7. Guarn. EPDM. Temp. -30°C +145°C.

Saeco. Outlet hose holder dia 7. EPDM gasket. Temp. -30°C +145°C.

##### 8G0262

VALVOLA DI SUPERPRESSIONE 11 BAR IN1/4F

OVERPRESSURE VALVE 11 BAR IN1/4F

Gaggia/Saeco. Uscita con Portagomma dia 7.

Gaggia/Saeco. Outlet hose holder dia 7.

##### 9V6931

VALVOLA SFIATO TN 1/4”

-TAPPO INOX

ANTIVACUUM VALVE UNIT NEW MODEL 1/4” -S. STEEL PLUG

Tappo inox, pistone in ottone, interno con materiale anticalcare.

S. Steel plug, brass piston, internal with anti -scale material

##### 5V59251	5V68051

ELETTROVALVOLA CEME 2 VIE 90° FREON 230V 50HZ ODF 6MM

CEME SOLENOID VALVE 2 WAYS 90° FREON 230V 50HZ ODF 6MM

ELETTROVALVOLA CEME 2 VIE FREON 230V 50HZ ODF 6MM

CEME SOLENOID VALVE 2 WAYS FREON 230V 50HZ ODF 6MM

5V68151	5V68251

ELETTROVALVOLA CEME 2 VIE FREON 230V 50HZ 1/4 1/4MM

CEME SOLENOID VALVE 2 WAYS FREON 230V 50HZ 1/4 1/4MM

ELETTROVALVOLA CEME 2 VIE 90° L FREON 230V 50HZ ODF 6MM

CEME SOLENOID VALVE 2 WAYS 90° FREON 230V 50HZ ODF 6MM

Elettrovalvole plastica / Plastic solenoid valves

##### 9V6	9V118

ELETTROVALVOLA SINGOLA USCITA 90° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE SINGLE OUTPUT 90° 220/240V 50/60HZ

9V7

ELETTROVALVOLA DOPPIA USCITA 90° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE DOUBLE OUTPUT 90° 220/240V 50/60HZ

9V8

ELETTROVALVOLA TRIPLA USCITA 180° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE TRIPLE OUTPUT 180° 220/240V 50/60HZ

ELETTROVALVOLA SINGOLA USCITA 180° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE SINGLE OUTPUT 180° 220/240V 50/60HZ

9V002

ELETTROVALVOLA DOPPIA USCITA 180° 220/240V 50/60HZ

SOLENOID VALVE DOUBLE OUTPUT 180° 220/240V 50/60HZ

9V70

GIGLEUR ROSSO

- PORTATA 0,2-0,3 LT/MIN

RED GIGLEUR

- FLOW RATE 0.2-0.3 LT/MIN

ELETTROVALVOLE FREON E IN PLASTICA

FREON & PLASTIC SOLENOID VALVES

9V70B

GIGLEUR BIANCO

- PORTATA 1,03-1,2 LT/MIN

WHITE GIGLEUR

- FLOW RATE 1.03-1.2 LT/MIN

9V70BL

GIGLEUR BLU

- PORTATA 4-5,7 LT/MIN

BLUE GIGLEUR

- FLOW RATE 4-5.7 LT/MIN

9V70G

GIGLEUR GIALLO

- PORTATA 1,5-1,9 LT/MIN

YELLOW GIGLEUR

- FLOW RATE 1.5-1.9 LT/MIN

9V70N

GIGLEUR NERO

- PORTATA 2,5-3,5 LT/MIN

MOTOVENTILATORI

FAN MOTORS

BLACK GIGLEUR

- FLOW RATE 2.5/3.5 LT/MIN

9V70V

GIGLEUR VERDE

- PORTATA 0,35-0,45 LT/MIN

GREEN GIGLEUR

- FLOW RATE 0.35-0.45 LT/MIN

9V71

STAFFA   ELETTROVALVOLA

SOLENOID VALVE BRACKET

Motoventilatori / Fan motors

##### 5V297

MOTOVENTILATORE 5W 230V

5W 230V FAN MOTOR

5V298

MOTOVENTILATORE 10W 230V

10W 230V FAN MOTOR

Fabbricatori  di  ghiaccio/ Ice  makers	509

##### 9V284	9V2848

POMPE GHIACCIO

ICE PUMPS

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 300 LT/H INOX FLUIDOTECH PUMP PLANE ROD 300 LT/H S. STEEL

##### 9V5845

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 300 LT/H CON FILTRO

FLUIDOTECH PUMP PLANE ROD 300 LT/H WITH FILTER

5V200

POMPA FABBRICATORE GHIACCIO MIGEL 100W 230V 50HZ

MIGEL ICE MAKER PUMP 100W 230V 50HZ

9V895

MOTOPOMPA FABBRICATORE DI GHIACCIO 190W 230V 50HZ

ICE MAKER PUMP 190W 230V 50HZ

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 800 LT/H INOX FLUIDOTECH PUMP PLANE ROD 800 LT/H S. STEEL

##### 9V3604

POMPANTE A FASCETTA FLUIDOTECH 400 LT/H FLUIDOTECH PUMP PLANE ROD 400 LT/H

##### 5V296

POMPA FABBRICATORE GHIACCIO 50W 230V 50HZ CON KIT MONTAGGIO

ICE MAKER PUMP 50W 230V 50HZ WITH ASSEMBLING KIT

7K0002

MOTORE PER FORNO VENTILATO 28W 230V-50HZ

HOT AIR FAN MOTOR FOR OVEN 28W 230V-50HZ

7K0003

MOTORE PER FORNO VENTILATO 45W 230V-50HZ

HOT AIR FAN MOTOR FOR OVEN 45W 230V-50 HZ

Cl. H, DIA EST 150mm AISI304. Utilizzo in forni ventilati.

Cl. H, Ext DIA 150mm. For use in ventilated cooking ovens.

Cl. H, DIA EST 150mm AISI304. Utilizzo in forni ventilati.

Cl. H, Ext DIA 150mm. For use in ventilated cooking ovens.

MOTORI ELETTRICI E RESISTENZE COTTURA

ELECTRIC MOTORS & COOKING ELEMENTS

Resistenze cottura / Cooking elements

##### 9V821

RESISTENZA  BISTECCHIERA  1000W 230V

COOKING HEATING ELEMENT 1000W 230V

##### 7K4001

TERMOSTATO FORNO/PIASTRA COTTURA, 50-300°C

THERMOSTAT FOR OVEN/COOKING, 50-300°C

Con perno. Capillare 1000mm, bulbo 3,5 x 195mm, regol. 50-300°C. Universale per forni e piastre di cottura.

TERMOSTATI COTTURA

COOKING THERMOSTAT

With pivot. 1000mm wire length, 3,5 x 195mm sensor. Adjust. 50-300°C. Universal for ovens and cooking.

##### 7K4002

TERMOSTATO FORNO/ PIASTRA COTTURA 310°

THERMOSTAT FOR COOKING  310°C

Con perno. Capillare 1500mm, bulbo 3,5 x 125 . Universale per forni e piastre di cottura.

With pivot. 1500mm wire length, 3,5 x 125mm sensor. Universal for ovens and cooking.

##### 7K40012

MANOPOLA TERMOSTATO 0-300 °C

THERMOSTAT HANDLE 0-300  °C

DIA 42mm. Ghiera cod. 9V48941.

DIA 42mm. Ghiera cod. 9V48941.

##### 9EU32G

EUREKA

MACINACAFFÈ EUREKA MIGNON ISTANTANEO VERNICIATO GRIGIO 230V 50HZ - MANUALE/TIMER

ON DEMAND EUREKA MIGNON COFFEE GRINDER 230V 50HZ GREY

- MANUAL/TIMER

Macine piane dia 50. Produttività oraria 4Kg. Altezza inclusa tramoggia 324mm, larghezza 152mm. Peso 4,5 Kg. Numero giri 1350 rpm. Capacità tramoggia 250 g. Blades dia 50. Hourly output 4 Kg. Height hopper included 324mm. Width 152mm. Weight 4,5 Kg. 1350 rpm. Hopper capacity 250 g.

##### 9EU32AG

MACINACAFFE’ EUREKA MIGNON ISTANTANEO VERNICIATO GRIGIO 100V 50HZ - MANUALE/TIMER

ON DEMAND EUREKA MIGNON COFFEE GRINDER 100V 50HZ GREY

- MANUAL/TIMER

Macine piane dia 50. Produttività oraria 4Kg. Altezza inclusa tramoggia 324mm, larghezza 152mm. Peso 4,5 Kg. Numero giri 1350 rpm. Capacità tramoggia 250 g. Blades dia 50. Hourly output 4 Kg. Height hopper included 324mm. Width 152mm. Weight 4,5 Kg. 1350 rpm. Hopper capacity 250 g.

##### 9EU32CR

MACINACAFFÈ EUREKA MIGNON ISTANTANEO CROMATO 230V 50HZ - MANUALE/TIMER

ON DEMAND EUREKA MIGNON COFFEE GRINDER 230V 50HZ CHROMED - MANUAL/TIMER

Macine piane dia 50. Produttività oraria 4Kg. Altezza inclusa tramoggia 324mm, larghezza 152mm. Peso 4,5 Kg. Numero giri 1350 rpm. Capacità tramoggia 250 g. Blades dia 50. Hourly output 4 Kg. Height hopper included 324mm. Width 152mm. Weight 4,5 Kg. 1350 rpm. Hopper capacity 250 g.

##### 9EU32N

MACINACAFFÈ EUREKA MIGNON ISTANTANEO VERNICIATO NERO 230V 50HZ - MANUALE/TIMER

ON DEMAND EUREKA MIGNON COFFEE GRINDER 230V 50HZ BLACK

- MANUAL/TIMER

Macine piane dia 50. Produttività oraria 4Kg. Altezza inclusa tramoggia 324mm, larghezza 152mm. Peso 4,5 Kg. Numero giri 1350 rpm. Capacità tramoggia 250 g. Blades dia 50. Hourly output 4 Kg. Height hopper included 324mm. Width 152mm. Weight 4,5 Kg. 1350 rpm. Hopper capacity 250 g.

##### 9EU8

MACINADOSATORE EUREKA ZENITH 65 AUTOMATICO 230V 50HZ MONOFASE AUTOMATIC EUREKA ZENITH 65 COFFEE GRINDER 230V 50HZ SINGLE PHASE

Macine piane 65mm. Giri motore 500W: 1360 rpm. Produzione 10Kg. Tramoggia 1,4Kg. dIM. L240mm P 237mm H 591mm. Peso Kg. 13. Flat Blades dia 65mm. Power 500W, 1360 rpm. Production 10Kg.

Hopper 1,4Kg. Dim. L240mm P 237mm H 591mm. Weight Kg. 13.

##### 9V291

MACINADOSATORE FIORENZATO F5 220/240V 50/60HZ,

350W AUTOM. NUOVO MODELLO COFFEE GRINDER FIORENZATO F5 220/240V 50/60HZ,

350W AUTOMATIC NEW MODEL

Regolazione di macinatura micrometrica continua, Macine Piane diam. 64mm, 1350 g/ min (50Hz). Colore grigio, capacità tramoggia1,5Kg, peso netto 14 Kg.

FIORENZATO

Continous micrometric grinding adjustment, flat blades 64mm diameter, 1350 g/min (50Hz). Silver color, hopper capacity 1,5Kg, Net weight 14 Kg

##### 9V292

MACINADOSATORE FIORENZATO F5 380V 50/60HZ,

350W AUTOM. NUOVO MODELLO COFFEE GRINDER FIORENZATO F5 380V 50/60HZ,

350W AUTOMATIC NEW MODEL

Regolazione di macinatura micrometrica continua, Macine Piane diam. 64mm, 1350 g/ min (50Hz). Colore grigio, capacità tramoggia1,5Kg, peso netto 14 Kg.

Continous micrometric grinding adjustment, flat blades 64mm diameter, 1350 g/min (50Hz). Silver color, hopper capacity 1,5Kg, Net weight 14 Kg

##### 9V641

MACINADOSATORE FIORENZATO F4E NANO ELETTRONICO PIANE D.58 1PH 230V COFFEE GRINDER FIORENZATO F4E NANO ELECTRONIC FLAT D.58 1PH 230V

220/240V 50/60Hz, 250W. Regolazione di macinatura micrometrica continua, Macine Piane diam. 58mm, 1400 g/min (50Hz), 1600 g/min (60Hz).

Colore grigio, capacità tramoggia 0,6Kg, peso netto 10 Kg.

220/240V 50/60Hz, 250W. Continous micrometric grinding adjustment, flat blades 58mm diameter, 1400 g/min (50Hz), 1600 g/min (60Hz). Silver color, hopper capacity 0,6Kg, Net weight 10 Kg.

##### 9V642

MACINADOSATORE FIORENZATO F83

E ELETTRONICO PIANE D.83 1PH 230V CON DISPLAY TOUCHSCREEN

COFFEE GRINDER FIORENZATO F83 E ELECTRONIC FLAT D.83 1PH 230V WITH TOUCHSCREEN DISPLAY

220/240V 50/60Hz, 650W. Regolazione di macinatura micrometrica continua, Macine Piane diam. 83mm, 1350 g/min (50Hz), 1550 g/min (60Hz).

Colore grigio, capacità tramoggia 1,5Kg, peso netto 20 Kg.

220/240V 50/60Hz, 650W. Continous micrometric grinding adjustment, flat blades 83mm diameter, 1350 g/min (50Hz), 1550 g/min (60Hz). Silver color, hopper capacity 1,5Kg, Net weight 20 Kg.

##### 9V643

MACINADOSATORE FIORENZATO F64 EVO ELETTRONICO ”SUPER VELOCE”

PIANE D.64 CON DISPLAY TOUCHSCREEN COFFEE GRINDER FIORENZATO F64 EVO ”HIGH SPEED” ELECTRONIC FLAT D.64 WITH TOUCHSCREEN DISPLAY

220/240V 50/60Hz, 350W. Regolazione di macinatura micrometrica continua, Macine Piane diam. 64mm, 1350 g/min (50Hz), 1550 g/min (60Hz).

Colore grigio, capacità tramoggia 1,5Kg, peso netto 14 Kg.

Provvisto di ventola con termostato per il raffreddamento automatico del motore.

220/240V 50/60Hz, 350W. Continous micrometric grinding adjustment, flat blades 64mm diameter, 1350 g/min (50Hz), 1550 g/min (60Hz). Silver color, hopper capacity 1,5Kg, Net weight 14 Kg.

Provided with fan with thermostat for the automatic cooling of the engine.

##### 9V230

MAZZER

MACINADOSATORE MAZZER MAJOR AUTOMATICO 220/230V 50HZ GRINDER DOSER MAZZER MAJOR AUTOMATIC 220/230V 50HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua. 650 W, macine dia 83, 1400 giri/ min, capacità tramoggia 1,8 Kg, capacità contenitore macinato 360 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro.

Stepless micrometrical grinding adjustment. 650 W, grinding blades dia 83, 1400 rpm, hopper capacity 1,8 Kg (4 lbs), ground coffee container capacity 360 g (0,8 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

##### 9V229

MACINADOSATORE MAZZER MAJOR AUTOMATICO 110V 60HZ

GRINDER DOSER MAZZER MAJOR AUTOMATIC  110V 60HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua. 650 W, macine dia 83, 1400 giri/ min, capacità tramoggia 1,8 Kg, capacità contenitore macinato 360 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro.

Stepless micrometrical grinding adjustment. 650 W, grinding blades dia 83, 1400 rpm, hopper capacity 1,8 Kg (4 lbs), ground coffee container capacity 360 g (0,8 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

##### 9V230A

MACINADOSATORE MAZZER MAJOR AUTOMATICO 380/400V 50HZ TRIFASE GRINDER DOSER MAZZER MAJOR AUTOMATIC 380/400V 50HZ 3 PH.

Regolazione di macinatura micrometrica continua. 650 W, macine dia 83, 1400 giri/ min, capacità tramoggia 1,8 Kg, capacità contenitore macinato 360 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro.

Stepless micrometrical grinding adjustment. 650 W, grinding blades dia 83, 1400 rpm, hopper capacity 1,8 Kg (4 lbs), ground coffee container capacity 360 g (0,8 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

##### 9V232

MACINADOSATORE MAZZER KONY AUTOMATICO 220/230V 50HZ GRINDER DOSER MAZZER KONY AUTOMATIC 220/230V 50HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua. 350 W, macine coniche dia 63, 420 giri/min, capacità tramoggia 1,3 Kg, capacità contenitore macinato 280 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro.

Stepless micrometrical grinding adjustment. 350 W, grinding blades dia 63, 420 rpm, hopper capacity 1,3 Kg (2,9 lbs), ground coffee container capacity 280 g (0,6 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

##### 9V232A

MACINADOSATORE MAZZER KONY AUTOMATICO 380/400V 50HZ GRINDER DOSER MAZZER KONY AUTOMATIC 380/400V 50HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua. 350 W, macine coniche dia 67, 420 giri/min, capacità tramoggia 1,3 Kg, capacità contenitore macinato 280 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro. Spina 4 poli.

Stepless micrometrical grinding adjustment. 350 W, grinding blades dia 67, 420 rpm, hopper capacity 1,3 Kg (2,9 lbs), ground coffee container capacity 280 g (0,6 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver. 4 poles plug.

##### 9V235

MACINADOSATORE MAZZER ROBUR AUTOMATICO 220/230V 50HZ GRINDER DOSER MAZZER ROBUR AUTOMATIC 220/230V 50HZ

Macine coniche. Regolazione di macinatura micrometrica continua.

MAZZER

Funzionamento automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore. Potenza 900 W. Macine coniche Ø 71mm (rif. 186C monofase), coniche Ø 83mm (rif. 187C trifase). Giri macine 420/min (50 Hz), 500/min (60 Hz). Capacità contenitore caffè macinato 360 g.

Capacità contenitore caffè in grani 1,8 Kg. Regolazione dose 5,5-8 g. Peso netto 28 Kg Opzional: Pressino a molla con forchetta lunga/ Dosatura maggiorata (8-10,5 g ).

With conical grinding blades. Stepless micrometrical grinding adjustment.

Automatic grinding cycle with start every 12 doses and stop when the ground coffee doser is full. Power 900 W. Grinding blades conical Ø 71mm (2 3/4”)

(ref. 186C single phase), conical Ø 83mm (3 1/4”) (ref. 187C three phase). Grinding blade speed 420 r.p.m. (50 Hz), 500 r.p.m. (60 Hz).

Ground coffee container capacity 360 g. Coffee-bean container capacity 1,8 Kg (4 lbs). Dose adjustment 5,5-8 g (0,19-0,28 oz). Net weight 28 kg (62 lbs). Optionals: Spring coffee tamping device with long fork/ Oversize dose (8-10,5 g/0.28-0,36oz)

##### 9V235/N

MACINADOSATORE MAZZER ROBUR AUTOMATICO 220/230V 50HZ COLORE NERO

GRINDER DOSER MAZZER ROBUR AUTOMATIC 220/230V 50HZ BLACK COLOR

Macine coniche. Regolazione di macinatura micrometrica continua.

Funzionamento automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore. Potenza 900 W. Macine coniche Ø 71mm (rif. 186C monofase),

coniche Ø 83mm (rif. 187C trifase). Giri macine 420/min (50 Hz) 500/min (60 Hz). Capacità contenitore caffè macinato 360 g.

Capacità contenitore caffè in grani 1,8 Kg. Regolazione dose 5,5-8 g. Peso netto 28 Kg. Opzioni: Pressino a molla con forchetta lunga/ Dosatura maggiorata (8-10,5 g ).

With conical grinding blades. Stepless micrometrical grinding adjustment.

Automatic grinding cycle with start every 12 doses and stop when the ground coffee doser is full. Power 900 W. Grinding blades conical Ø 71mm (2 3/4”)

(ref. 186C single phase), conical Ø 83mm (3 1/4”) (ref. 187C three phase). Grinding blade speed 420 r.p.m. (50 Hz), 500 r.p.m. (60 Hz).

Ground coffee container capacity 360 g. Coffee-bean container capacity 1,8 Kg (4 lbs). Dose adjustment 5,5-8 g (0,19-0,28 oz). Net weight 28 kg (62 lbs). Optionals: Spring coffee tamping device with long fork/ Oversize dose (8-10,5 g/0.28-0,36oz).

##### 9V231

MACINADOSATORE MAZZER SUPER JOLLY AUTOMATICO 220/230V 50HZ

GRINDER DOSER MAZZER SUPER JOLLY AUTOMATIC 220/230V 50HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua.

350 W, macine dia 64, 1400 giri/min, capacità tramoggia 1,2 Kg, capacità contenitore macinato 280 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro. Stepless micrometrical grinding  adjustment.

350 W, grinding blades dia 64, 1400 rpm, hopper capacity 1,2 Kg (2,7 lbs), ground coffee container capacity 280 g (0,6 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

##### 9V228

MACINADOSATORE MAZZER SUPER JOLLY AUTOMATICO 110V 60HZ

GRINDER DOSER MAZZER SUPER JOLLY AUTOMATIC  120V 60HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua.

350 W, macine dia 64, 1400 giri/min, capacità tramoggia 1,2 Kg, capacità contenitore macinato 280 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro. Stepless micrometrical grinding  adjustment.

350 W, grinding blades dia 64, 1400 rpm, hopper capacity 1,2 Kg (2,7 lbs), ground coffee container capacity 280 g (0,6 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

##### 9V231A

MACINADOSATORE MAZZER SUPER JOLLY AUTOMATICO 380V 50HZ TRIFASE GRINDER DOSER MAZZER SUPER JOLLY AUTOMATIC 380V 50HZ 3PH

Regolazione di macinatura micrometrica continua.

350 W, macine dia 64, 1400 giri/min, capacità tramoggia 1,2 Kg, capacità contenitore macinato 280 g, regolaz. dose 5,5-8 g. Colore: Grigio chiaro. Stepless micrometrical grinding  adjustment.

350 W, grinding blades dia 64, 1400 rpm, hopper capacity 1,2 Kg (2,7 lbs), ground coffee container capacity 280 g (0,6 lbs), dose adjustment 5,5-8 g. (0,19-0,28 oz). Color: Silver.

MAZZER

9V208

MACINADOSATORE ISTANTANEO MAZZER MINI ELECTRONIC MOD. A 220/240V 50HZ ON DEMAND GRINDER MAZZER MINI ELECTRONIC MOD. A 220/240V 50HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua.

Dispositivo elettronico di selezione della dose con macinatura istantanea.

Ogni dose di caffè è fresca. Singola e doppia dose regolabili indipendentemente. Mod. A: Azionamento con pulsantiera Potenza 250 W. Macine DIA 64mm.

Stepless micrometrical grinding adjustment. Electronic device to select the dose. It grinds on demand. Every dose of coffee is fresh. Single and double dose with independent adjustment. Mod. A: electronic touch pad. Power 250 Watt. Grinding blades DIA 64mm.

##### 9V209

MACINADOSATORE ISTANTANEO MAZZER MINI ELECTRONIC MOD. B 220/240V 50HZ ON DEMAND GRINDER MAZZER MINI ELECTRONIC MOD. B 220/240V 50HZ

Regolazione di macinatura micrometrica continua. Dispositivo elettronico di selezione della dose con macinatura istantanea. Singola e doppia dose regolabili indipendentemente. Mod. B: azionamento con coppa porta filtro.

DATI TECNICI Potenza 250 Watt Macine Ø 64mm (rif. 189D) Giri macine 1400/min. (50 Hz) 1600/min. (60 Hz) Capacità contenitore caffè in grani 0,6 kg

Regolazione dose 4-19 g Peso netto 10,2 Kg Opzioni Supporto per pressatura.

Stepless micrometrical grinding adjustment. Electronic device to select the dose. It grinds on demand. Single and double dose with independent adjustment.

Mod. B: Filter-holder operating device.

TECHNICAL DATA Power 250 Watt Grinding blades Ø 64mm (2 ½ inches) ref. 189D Grindig blade speed 1400/min. (50 Hz) 1600/min. (60 Hz)

Coffee-bean container capacity 0,6 kg (1,3 lbs) Dose adjustment 4-19 g

(0,14 - 0,67 oz). Net weight 10,2 Kg (22,5 lbs) Optionals Support for tamping.

##### 9V233

MACINADOSATORE ISTANTANEO MAZZER KONY ELECTRONIC GRIGIO 220/230V 50HZ ON DEMAND GREY GRINDER MAZZER KONY ELECTRONIC 220/230V 50HZ

##### 9V233N

MACINADOSATORE ISTANTANEO MAZZER KONY ELECTRONIC NERO 220/230V 50HZ ON DEMAND BLACK GRINDER MAZZER KONY ELECTRONIC 220/230V 50HZ

##### 9V234

MACINADOSATORE MAZZER ROBUR ELECTRONIC 220/230V 50HZ ELECTRONIC GRINDER DOSER - ROBUR ELECTRONIC

Regolazione di macinatura micrometrica continua. 450 W, macine coniche dia 63, 420 giri/min, capacità tramoggia 1,3 Kg.

Stepless micrometrical grinding adjustment. 450 W, grinding blades dia 63, 420 rpm, hopper capacity 1,3 Kg (2,9 lbs).

Potenza 900 Watt Macine coniche Ø 71mm (rif. 186C) Giri macine 420/min. (50Hz) 500/min. (60Hz) Capacità contenitore caffè in grani 1,8 kg Peso netto 30 kg.

Power 900 Watt Grinding blades conical Ø 71mm (2 &frac34; inches) ref. 186C Grinding blades speed 420 r.p.m. (50Hz) 500 r.p.m. (60Hz) Coffee-bean container capacity 1,8 kg (4 lbs) Net weight 30 kg (66 lbs)

##### 9V234N

MACINADOSATORE MAZZER ROBUR ELECTRONIC 220/230V 50HZ NERO ELECTRONIC GRINDER DOSER - ROBUR ELECTRONIC - BLACK

##### 9V207

MACINADOSATORE ISTANTANEO MAZZER SUPER JOLLY ELECTRONIC 220/230V 50HZ ON DEMAND GRINDER MAZZER SUPER JOLLY ELECTRONIC 220/230V 50HZ

OBEL

Potenza 350 Watt. Macine dia 64mm (rif. 33M), 1400 giri/min (50 Hz) 1600/min (60 Hz). Capacità contenitore caffè in grani 1,2 Kg. Peso netto 14 Kg.

Power 350 Watt, Grinding blades dia 64mm (2½ inches) ref. 33M. 1400 r.p.m. (50 Hz) 1600 r.p.m. (60 Hz). Coffee-bean container capacity 1,2 Kg (2,7 lbs). Net weight 14 Kg (31 lbs).

OBEL

9V237

MACINADOSATORE OBEL MITO SILENT 230V 50HZ AUTOMATICO 1 MICRO GRINDER DOSER OBEL MITO SILENT AUTOMATIC 230V 50HZ 1 MICRO

1/3 HP, 1400 g/min, macine DIA64mm. Tramoggia 1Kg di caffè in grani. Dosatura regolabile. Contabattute dosatore. Dim. cm55x21x37. Peso Kg. 13. Colore argento. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

1/3 HP, 1400 g/min, blades DIA 64mm. 1 Kg. coffee beans hopper. Adjustable doser. Beatcounter doser. Size: cm55x21x27. Weight kg. 13. Colour silver. Available on request with USA, CH, Australia plug.

##### 9V269

MACINADOSATORE MITO SILENT MANUALE 230V 50HZ

GRINDER DOSER MITO SILENT MANUAL 230V 50HZ

1/3 HP, 1400 g/min, macine DIA 64mm. Tramoggia 1Kg di caffè in grani. Dosatura regolabile. Controbattute dosatore. Ingombro:cm55x21x37. Peso Kg. 13. Colore argento. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

1/3 HP, 1400 g/min, blades DIA 64mm. 1kg coffee beans hopper. Adjustable doser. Beatcounter doser. Size:cm55x21x27. Weight kg. 13. Colour silver. Available on request with USA, CH, Australia plug.

##### 9V25

MACINADOSATORE OBEL EB MANUALE 230V 50HZ

GRINDER DOSER OBEL EB MANUAL 230V 50HZ

9V258

MACINADOSATORE OBEL EB MANUALE 380V 50HZ CON PROTEZIONE TERMICA GRIDER DOSER OBEL EB MANUAL 380V 50HZ -THERMAL PROTECT.

1/3 HP, 1400 g/min, macine D.64mm. Protezione Termica. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

1/3 HP, 1400 g/min, blades D.64mm. Overcurrent protected. Available on request with USA, CH, Australia plug

##### 9V26

MACINADOSATORE  OBEL

EB AUTOMATICO 230V 50HZ

GRINDER DOSER OBEL

EB AUTOMATIC 230V 50HZ

1/3 HP, 1400 g/min, macine D.63,5mm. Avvio automatico dopo 6 battute

- arresto automatico a dosatore pieno. Doppi pulsantini di marcia-arresto - relé - doppi microinterrutori marcia e arresto. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia. 1/3 HP, 1400 g/min, blades D.63,5mm.

Available on request with USA, CH, Australia plug

OBEL

9V260

MACINADOSATORE  OBEL

EB AUTOMATICO 380V 50HZ

GRINDER DOSER OBEL

EB AUTOMATIC 380V 50HZ

1/3 HP, 1400 g/min, macine D.63,5mm. Avvio automatico dopo 6 battute

- arresto automatico a dosatore pieno. Doppi pulsantini di marcia-arresto - relé - doppi microinterrutori marcia e arresto. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia. 1/3 HP, 1400 g/min, blades D.63,5mm.

Available on request with USA, CH, Australia plug

##### 9V29

MACINADOSATORE OBEL EB AUTOMATICO 1 MICRO 230V 50HZ GRINDER DOSER OBEL EB AUTOMATIC 1 MICRO 230V 50HZ

1/3 HP, 1400 g/min, macine D.63,5mm. Avvio automatico con azionamento interruttore generale - arresto automatico a dosatore pieno.

Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

1/3 HP, 1400 g/min, blades D.63,5mm. Available on request with USA, CH, Australia plug

##### 9V40

MACINADOSATORE OBEL EB AUTOMATICO 1 MICRO 380V 50HZ GRINDER DOSER OBEL EB AUTOMATIC 1 MICRO 380V 50HZ

1/3 HP, 1400 g/min, macine D.63,5mm. Avvio automatico con azionamento interruttore generale - arresto automatico a dosatore pieno.

Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

1/3 HP, 1400 g/min, blades D.63,5mm. Available on request with USA, CH, Australia plug

##### 9V298

MACINADOSATORE OBEL JUNIOR MANUALE 230V 50HZ 100W GRINDER DOSER OBEL JUNIOR 230V 50HZ 100W MANUAL

##### 9V298/A

MACINADOSATORE OBEL JUNIOR MANUALE 110V 100W

GRINDER DOSER OBEL JUNIOR 110V 100W MANUAL

9V1000

MACINADOSATORE OBEL MITO ISTANTANEO 230V 50HZ CON DISPLAY LCD

GRINDER DOSER ON DEMAND OBEL MITO 230V 50HZ WITH LCD DISPLAY

Macina piane D.50mm. Altezza 35cm, larghezza 13cm, profondità 26cm. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

Blades D.50mm. Dim. 35x13x26cm.

Available on request with USA, CH, Australia plug.

Macina piane D.50mm. Altezza 35cm, larghezza 13cm, profondità 26cm. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia.

Blades D.50mm. Dim. 35x13x26cm.

Available on request with USA, CH, Australia plug.

1/3 HP, 1400 g/min, macine DIA 64mm. Tramoggia 1,5Kg di caffè in grani. Dosi singola e doppia regolabili indipendentemente.

Display LCD. Ingombro: cm55x21x37. Peso Kg. 13. Colore nero opaco. 1/3 HP, 1400 g/min, blades DIA 64mm. 1,5kg coffee beans hopper. Independent single and double doser. Display LCD. Size: cm55x21x27. Weight kg. 13. Colour black.

##### 9V299

MACINADOSATORE ISTANTANEO OBEL JUNIOR ELETTRONICO 230V 50/60HZ

ON DEMAND ELECTRONIC COFFEE GRINDER OBEL JUNIOR 230V 50/60HZ

Macine piane D.50mm. Dim. 145Lx250Px370H mm. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia. Flat blades D.50mm. Dim. 145Lx250Px370H mm. Available on request with USA, CH, Australia plug.

OBEL

9V2991

MACINADOSATORE ISTANTANEO OBEL JUNIOR ELETTRONICO 230V 50/60HZ INOX LUCIDO

ON DEMAND ELECTRONIC COFFEE GRINDER OBEL JUNIOR 230V 50/60HZ

SHINY S. STEEL

Macine piane D.50mm. Dim. 145Lx250Px370H mm. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia. Flat blades D.50mm. Dim. 145Lx250Px370H mm. Available on request with USA, CH, Australia plug.

##### 9V299A

MACINADOSATORE ISTANTANEO OBEL JUNIOR ELETTRONICO 110V 50HZ ON DEMAND COFFEE GRINDER OBEL JUNIOR ELECTRONIC 110V 50HZ

Macine piane D.50mm. Dim. 145Lx250Px370H mm. Disponibile a richiesta con spina USA, CH, Australia. Flat blades D.50mm. Dim. 145Lx250Px370H mm. Available on request with USA, CH, Australia plug.

A cartuccia / With cartridge

##### 9V090

A CARTUCCIA

WITH CARTRIDGE

BRITA PURITY C 150

COMPLETO DI TESTATA E CARTUCCIA

BRITA PURITY C 150 COMPLETE OF FILTER HEADS AND FILTER CARTRIDGE

Testata con raccordi 3/8”M. Passaggio di acqua verso l’apparecchiatura anche senza cartuccia inserita. Valvola di risciacquo per prelievo campioni. Durata della testa: 10 anni. Cartuccia anticalcare e decarbonizzazione con trattamento odori e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 1700/lt con 10 kh° pari a circa kg. 200 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato. Fittings 3/8”M. Bypass with and without cartridge. Valve rinse for sampling.

Head life: 10 years. Anti-scale and decarbonization treatment with smells and tastes. Microfiltration to 10um. Capacity filtration 1700 / lt kh with 10 ° equal to approximately kg. 200 of coffee. Also usable with softening system centralized.

##### 9V091

BRITA PURITY C 300

COMPLETO DI TESTATA E CARTUCCIA

BRITA PURITY C 300 COMPLETE OF FILTER HEADS AND FILTER CARTRIDGE

9V0600

CARTUCCIA BRITA PURITY QUELL ST 600 BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY QUELL ST 600

Testata con raccordi 3/8”M. Passaggio di acqua verso l’apparecchiatura anche senza cartuccia inserita. Valvola di risciacquo per prelievo campioni. Durata della testa: 10 anni. Cartuccia anticalcare e decarbonizzazione con trattamento odori e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 3400/lt con 10 kh° pari a circa kg. 400 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato. Fittings 3/8”M. Bypass with and without cartridge. Valve rinse for sampling.

Head life: 10 years. Anti-scale and decarbonization treatment with smells and tastes.

Microfiltration to 10um. Capacity filtration 3400 / lt kh with 10 ° equal

to approximately kg. 400 of coffee. Also usable with softening system centralized.

Cartuccia filtrante, anticalcare e decarbonizzante con trattamento odori e sapori

e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 7207/lt con 10dH° pari a circa kg. 850 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato.

The PURITY Quell ST filter cartridges reduce carbonate hardness in drinking water and therefore reduce the danger of limescale deposits in equipment. Capacity 7207/lt at 10dH° (about 850kg of coffee).

##### 9V0830

BRITA PURITY FINEST C500 COMPLETO DI TESTATA E CARTUCCIA

BRITA PURITY FINEST C500 COMPLETE OF FILTER HEADS AND FILTER CARTRIDGE

Testata con raccordi 3/8”M. Passaggio di acqua verso l’apparecchiatura anche senza cartuccia inserita. Valvola di risciacquo per prelievo campioni. Durata della testa: 10 anni.

Cartuccia filtrante, anticalcare, ANTIGESSO e decarbonizzante con trattamento odori

e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 3414/lt con 10dH° pari a circa kg. 400 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato.

Fittings 3/8”M. Bypass with and without cartridge. Valve rinse for sampling. Head life: 10 years. The PURITY FINEST filter cartridges reduce carbonate hardness in drinking water and therefore reduce the danger of limescale and GYPSUM deposits in equipment. Capacity 3414/lt @ 10dH° (about 400kg of coffee).

##### 9V080

TESTATA BRITA CON BY PASS VARIABILE E VALVOLA DI RISCIACQUO

BRITA FILTER HEADS WITH VARIABLE BY PASS

9V081

CARTUCCIA BRITA PURITY C QUELL ST 150 BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY C QUELL ST 150

Testata con raccordi 3/8”M. Passaggio di acqua verso l’apparecchiatura anche senza cartuccia inserita. Valvola di risciacquo per prelievo campioni. Durata della testa: 10 anni. Fittings 3/8”M. Bypass with and without cartridge. Valve rinse for sampling.

Head life: 10 years.

Cartuccia anticalcare e decarbonizzazione con trattamento odori e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 1700/lt con 10 kh° pari a circa kg. 200 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato.

Specially developed for catering and vending sectors, the PURITY C Quell ST filter cartridges reduce carbonate hardness in drinking water and therefore reduce the danger of limescale deposits in equipment. Capacity 1700/lt @ 10dH° (about 200kg of coffee).

##### 9V083

CARTUCCIA BRITA PURITY C QUELL ST 300 BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY C QUELL ST 300

Cartuccia anticalcare e decarbonizzazione con trattamento odori e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 3400/lt con 10 kh° pari a circa kg. 400 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato.

A CARTUCCIA

WITH CARTRIDGE

Specially developed for catering and vending sectors, the PURITY C Quell ST filter cartridges reduce carbonate hardness in drinking water and therefore reduce the danger of limescale deposits in equipment. Capacity 3400/lt @ 10dH° (about 400kg of coffee).

##### 9V082

CARTUCCIA BRITA PURITY C QUELL ST 500 BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY C QUELL ST 500

Cartuccia anticalcare e decarbonizzazione con trattamento odori e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 5800/lt con 10 kh° pari a circa kg. 680 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato.

Specially developed for catering and vending sectors, the PURITY C Quell ST filter cartridges reduce carbonate hardness in drinking water and therefore reduce the danger of limescale deposits in equipment. Capacity 5800/lt @ 10dH° (about 680kg of coffee).

##### 9V092

CARTUCCIA BRITA PURITY ACQUA QUELL 450

BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY ACQUA QUELL ST 450

Riduce in modo mirato la durezza temporanea da carbonati nell’acqua e impedisce in tal modo la formazione di depositi di calcare. Vengono eliminati odori e sapori sgradevoli, cloro e metalli pesanti, che compromettono l’aroma e l’appetibilità di cibi e bevande. Inoltre il filtro

trattiene in modo sicuro micro e macroparticelle eventualmente presenti nell’acqua. Filtrazione a 4 fasi BRITA, filtrazione dell’acqua di by-pass, metodo unico di conduzione del flusso, qualità dell’acqua sempre ottima anche con portate estremamente ridotte.

Reduction of the carbonate hardness in the water, and preventions of scale. Remove unpleasant odors and tastes, chlorine and heavy metals. The filter retains securely micro and macro particles. BRITA 4 stage filtration, water filtration by-pass, single method of conduction of the flow, water quality still great even with extremely small flow rates.

##### 9V087

CARTUCCIA BRITA PURITY ACQUA QUELL ST 600

BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY ACQUA QUELL ST 600

Riduce in modo mirato la durezza temporanea da carbonati nell’acqua e impedisce in tal modo la formazione di depositi di calcare. Vengono eliminati odori e sapori sgradevoli, cloro e metalli pesanti, che compromettono l’aroma e l’appetibilità di cibi e bevande. Inoltre il filtro

trattiene in modo sicuro micro e macroparticelle eventualmente presenti nell’acqua. Filtrazione a 4 fasi BRITA, filtrazione dell’acqua di by-pass, metodo unico di conduzione del flusso, qualità dell’acqua sempre ottima anche con portate estremamente ridotte.

Reduction of the carbonate hardness in the water, and preventions of scale. Remove unpleasant odors and tastes, chlorine and heavy metals. The filter retains securely micro and macro particles. BRITA 4 stage filtration, water filtration by-pass, single method of conduction of the flow, water quality still great even with extremely small flow rates.

##### 9V8830

CARTUCCIA BRITA PURITY FINEST C500 BRITA FILTER CARTRIDGE PURITY FINEST C500

Cartuccia filtrante, anticalcare, ANTIGESSO e decarbonizzante con trattamento odori e sapori e microfiltrazione a 10um. Capacità di filtrazione 3414/lt con 10dH° pari a circa kg. 400 di caffè. Utilizzabile anche con sistema di addolcimento centralizzato.

The PURITY FINEST filter cartridges reduce carbonate hardness in drinking water and therefore reduce the danger of limescale and GYPSUM deposits in equipment. Capacity 3414/lt @ 10dH° (about 400kg of coffee).

##### 9V086

FLUSSIMETRO BRITA

A CARTUCCIA

WITH CARTRIDGE

FLUSSIMETRO BRITA

9V093

KIT TUBAZIONI INSTALLAZIONE PURITY  C

KIT HOSES PURITY C

9V443

BASE DI APPOGGIO

SUPPORT BASE

Manuali / Manual

##### 9V033

ADDOLCITORE MANUALE 5LT. ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.5 CONNECTOR 3/8

Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm 300. Peso kg 5.

Pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min6°C-max 25C°. 3/8”, 3/4”oppure ATTACCO RAPIDO. Quantità di sale per rigenerazione 0,5 kg.

Diameter mm190. width mm225. height mm 300. weight kg 5. supply water pressure min 1bar max 8bar. maximum flow rate recommended 1000l/h. Room temperature min 6°C max 25C°. water network connections 3/8”, 3/4” or quick coupling. salt conteny for re-generation 0,5Kg.

##### 9V022

ADDOLCITORE MANUALE 8LT. ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.8 CONNECTOR 3/8

Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm 400. Peso kg 7,5. Pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min6°C-max 25C°. Attacco 3/8”, 3/4”. Quantità sale per rigenerazione 1kg.

Diameter mm190. Width mm225. Height mm 400. Weight kg 7,5. Supply water pressure min 1bar max 8bar. Maximum flow rate recommended 1000l/h.

Room temperature min 6°C max 25°C. Water network connections 3/8”, 3/4” salt conteny for re-generation 1kg.

##### 9V023

ADDOLCITORE MANUALE 8LT. ATTACCO 3/4

MANUAL SOFTENER LT.8 CONNECTOR 3/4

9V027

ADDOLCITORE MANUALE 12LT. ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.12 CONNECTOR 3/8

Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm500. Peso kg 9,5. Pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min6°C-max 25C°. Attacco 3/8”, 3/4”. Quantità sale per rigenerazione 1,5kg Diameter mm190. Width mm225. Height mm500. Weight kg 9,5. Supply water pressure min 1bar max 8bar. Maximum flow rate recommended 1000l/h.

MANUALI

MANUAL

Room temperature min 6°C max 25°C. Water network connections 3/8”, 3/4” salt conteny for re-generation 1,5kg

##### 9V029

ADDOLCITORE MANUALE 12LT. ATTACCO 3/4

MANUAL SOFTENER LT.12 CONNECTOR 3/4

9V030

ADDOLCITORE MANUALE 16LT. ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.16 CONNECTOR 3/8

Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm600. Peso kg 12. Pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min6°C-max 25°C. Attacco 3/8”, 3/4”. Quantità sale per rigenerazione 2kg

Diameter mm190. Width mm225. Height mm600. Weight kg 12.

Supply water pressure min 1bar max 8bar. Maximum flow rate recommended 1000l/h. Room temperature min 6°C max 25°C. Water network connections 3/8”, 3/4”.

Salt conteny for re-generation 2Kg

##### 9V031

ADDOLCITORE MANUALE 16LT. ATTACCO 3/4

MANUAL SOFTENER LT.16 CONNECTOR 3/4

9V060

ADDOLCITORE MANUALE 8LT. MOD. IV ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.8 MOD. IV CONNECTOR 3/8

9V062

ADDOLCITORE MANUALE 8LT. MOD. IV ATTACCO 3/4

MANUAL SOFTENER LT.8 MOD. IV CONNECTOR 3/4

Nuova valvola in materiale tecno plastico certificato. miscelazione incorporata. smontaggio della valvola semplice e veloce –Comoda e rapida istallazione con attacchi rapidi. Diametro mm190. larghezza mm255. altezza mm400. peso kg 7,5. pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. portata max consigliata 1000l/h. temperatura ambiente min 6°C-max 25C°. attacco 3/8”,3/4”. quantità sale per rigenerazione 1kg

New certified plastic material for valve. self mixing. simple and easy to mount and dismount. quick installation. Diameter mm190. width mm255. height mm400. weight kg 7,5. supply water pressure min 1bar max 8bar. maximum flow rate recommended 1000l/h. room temperature min 6°C max 25C°. water network connections 3/8”, 3/4”. salt conteny for re-generation 1Kg

##### 9V064

ADDOLCITORE MANUALE 12LT. MOD. IV ATTACCO 3/8

MANUALI

MANUAL

MANUAL SOFTENER LT.12 MOD. IV CONNECTOR 3/8

Nuova valvola in materiale tecno plastico certificato. Miscelazione incorporata. Smontaggio della valvola semplice e veloce –comoda e rapida istallazione con attacchi rapidi. Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm500. Peso kg 9,5. Pressione acqua d’alimento min 1 bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min6°C-max 25°C. Attacco 3/8”, 3/4”. Quantità sale per rigenerazione 1,5kg

New certified plastic material for valve. Self mixing. Simple and easy to mount and dismount. Quick installation. Diameter mm190. Width mm255. Height mm500. Weight kg 9,5. Supply water pressure min 1bar max 8bar. Maximum flow rate recommended 1000l/h. Room temperature min 6°C max 25°C. Water network connections 3/8”, 3/4”. Salt conteny for re-generation  1,5Kg

##### 9V067

ADDOLCITORE MANUALE 12LT. MOD. IV ATTACCO 3/4

MANUAL SOFTENER LT.12 MOD. IV CONNECTOR 3/4

9V164

ADDOLCITORE MANUALE 16LT. MOD. IV ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.16 MOD. IV CONNECTOR 3/8

Nuova valvola in materiale tecno plastico certificato. Miscelazione incorporata. Smontaggio della valvola semplice e veloce –comoda e rapida istallazione con attacchi rapidi. Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm 600. Peso kg 12,5. Pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min 6°C max 25°C. Attacco 3/8”. Quantità sale per rigenerazione 2kg.

New certified plastic material for valve. Self mixing. Simple and easy to mount and dismount. Quick installation. Diameter mm190. Width mm255. Height mm600. Weight kg 12,5. Supply water pressure min 1bar max 8bar. Maximum flow rate recommended 1000l/h. Room temperature min 6°C max 25°C. Water network connections 3/8”, 3/4”. Salt conteny for re-generation 2kg.

##### 9V165

ADDOLCITORE MANUALE 20LT. MOD. IV ATTACCO 3/8

MANUAL SOFTENER LT.20 MOD. IV CONNECTOR 3/8

Nuova valvola in materiale tecno plastico certificato. Miscelazione incorporata. Smontaggio della valvola semplice e veloce –comoda e rapida istallazione con attacchi rapidi. Diametro mm190. Larghezza mm255. Altezza mm900. Peso kg 19. Pressione acqua d’alimento min 1bar, max 8bar. Portata max consigliata 1000l/h. Temperatura ambiente min6°C-max 25°C. Attacco 3/8”, 3/4”. Quantità sale per rigenerazione 2,5kg

New certified plastic material for valve. Self mixing. Simple and easy to mount and dismount. Quick installation. Diameter mm190. Width mm255. Height mm900. Weight kg 19. Supply water pressure min 1bar max 8bar. Maximum flow rate recommended 1000l/h. Room temperature min 6°C max 25°C. Water network connections 3/8”, 3/4”. Salt conteny for re-generation  2,5Kg

##### 9V166

ADDOLCITORE MANUALE 20LT. MOD. IV ATTACCO 3/4

MANUAL SOFTENER LT.20 MOD. IV CONNECTOR 3/4

Automatici / Automatic

##### 9V0152

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA ISI5 5LT. ATTACCO RAPIDO E RACCORDO 3/8”G WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA ISI5 LT.5 QUICK COUPLING AND 3/8”G FITTING

AUTOMATICI

AUTOMATIC

Semplicità di utilizzo, nuova testata elettronica automatica Autotrol 366/604 compatta. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 225x350x415H mm. Peso Kg 11. Bombola in Grivory. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima consigliata 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione 0,6Kg, massima quantità di sale in salamoia 10Kg circa. Raccordo 3/8”G e attacco rapido per tubo diam 12mm.

Easy to use, new compact electronic head automatic Autotrol 366/604. Low water consumption and reduced time for regeneration. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim 225x350x415H mm. Weight 11 Kg. Grivory cylinder. Pressure feedwater min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 l/h. Quantity of salt per regeneration 0,6Kg, maximum amount of salt in brine thank about 10Kg. Fitting 3/8”G and quick coupling for 12mm diameter tube.

##### 9V03212

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA ISI8 8LT. ATTACCO RAPIDO E RACCORDO 3/8”G WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA ISI8 LT.8 QUICK COUPLING AND 3/8”G FITTING

Semplicità di utilizzo, nuova testata elettronica automatica Autotrol 366/604 compatta. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 245x450x440H mm. Peso Kg 12. Bombola in acciaio AISI 304. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione 1Kg, massima quantità di sale in salamoia 20Kg circa. Raccordo 3/8”G e attacco rapido per tubo dia 12mm.

Easy to use, new compact electronic head automatic Autotrol 366/604. Low water consumption and reduced time for regeneration. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim 245x450x440H mm. Weight 12 Kg. Steel AISI 304 cylinder. Pressure feedwater min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 l/h. Quantity of salt per regeneration 1Kg, maximum amount of salt in brine thank about 20Kg. Fitting 3/8”G and quick coupling for 12mm diameter tube.

##### 9V03213

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA ISI12 12LT. ATTACCO 3/8”G

WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA ISI12 LT.12 3/8”G FITTING

Semplicità di utilizzo, nuova testata elettronica automatica Autotrol 366/604 compatta. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 285x400x550H mm. Peso Kg 15. Bombola in acciaio AISI 304. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione 1,5Kg, massima quantità di sale in salamoia 25Kg circa. Raccordo 3/8”G.

Easy to use, new compact electronic head automatic Autotrol 366/604. Low water consumption and reduced time for regeneration. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim 285x400x550H mm. Weight 15 Kg. Steel AISI 304 cylinder. Pressure feedwater min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 l/h. Quantity of salt per regeneration 1.5Kg, maximum amount of salt in brine thank about 25Kg. Fitting 3/8”G.

##### 9V0191

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA GIX8 8LT. 1/2”

WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA GIX8 LT.8 1/2”

Nuova testata elettronica automatica Autotrol 255 Logix 740. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Predisposto per Kit disinfezione resine e allarme sale cod. 9V0160. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 250x480x540H mm. Peso Kg 12. Bombola in acciaio AISI 304. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione 1Kg, massima quantità di sale in salamoia 20Kg  circa.

Autotrol Logix 255 740 new electronic automatic head. Low water consumption and reduced time for regeneration. Prepared for disinfection kit resins and salt alarm code 9V0160. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 250x480x540H mm. Weight Kg.12. AISI 304 tank. Network water pressure min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 lt/h. Quantity of salt for regeneration 1 kg, maximum amount of salt in brine about 20Kg.

##### 9V0192

ADDOLCITORE  AUTOMATICO

DVA GIX8 8LT. 1/2” VOLUMETRICO

AUTOMATICI

AUTOMATIC

WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA GIX8 LT.8 1/2” VOLUMETER

Nuova testata elettronica automatica Autotrol 255 Logix 740. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Predisposto per Kit disinfezione resine e allarme sale cod. 9V0160. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 250x480x540H mm. Peso Kg 12. Bombola in acciaio AISI 304. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione 1Kg, massima quantità di sale in salamoia 20Kg  circa.

Autotrol Logix 255 740 new electronic automatic head. Low water consumption and reduced time for regeneration. Prepared for disinfection kit resins and salt alarm code 9V0160. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 250x480x540H mm. Weight Kg.12. AISI 304 tank. Network water pressure min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 lt/h. Quantity of salt for regeneration 1 kg, maximum amount of salt in brine about 20Kg.

##### 9V0321

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA GIX8 8LT. 3/8”

WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA GIX8 LT.8 3/8”

9V0391

ADDOLCITORE  AUTOMATICO

DVA GIX8 8LT. 3/4” MISCELATORE WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA GIX8 LT.8 3/4” WITH MIXER

##### 9V0401

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA GIX12 12LT. 1/2” WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA GIX12 LT.12 1/2”

Nuova testata elettronica automatica Autotrol 255 Logix 740. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Predisposto per Kit disinfezione resine

e allarme sale cod. 9V0160. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60Hz optional). Dim. 285x425x650H mm. Peso Kg 15. Bombola in acciaio AISI 304. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima 1500 l/h. Q.tà di sale

per rigenerazione 1,4Kg, massima quantità di sale in salamoia 25Kg  circa.

Autotrol Logix 255 740 new electronic automatic head. Low water consumption and reduced time for regeneration. Prepared for disinfection kit resins and salt alarm code 9V0160. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 285x425x650H mm. Weight Kg.15. AISI 304 tank. Network water pressure min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 lt/h.

Quantity of salt for regeneration 1.4 kg, maximum amount of salt in brine about 25Kg.

##### 9V0421

ADDOLCITORE  AUTOMATICO

DVA GIX12 12LT. 1” MISCELATORE WATER SOFTENER AUTOMATIC DVA GIX12 LT.12 1” WITH MIXER

##### 9V0441

ADDOLCITORE  AUTOMATICO

DVA GIX12 12LT. 3/4” MISCELATORE

WATER  SOFTENER AUTOMATIC

DVA GIX12 LT.12 3/4” WITH MIXER

9V0212

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA MINI CABINATO 12LT. 3/4” CON MISCELATORE WATER SOFTENER AUTOMATIC MINI DVA LT.12 3/4” WITH MIXER

Nuova testata elettronica automatica Autotrol 255 Logix 740. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Predisposto per Kit disinfezione resine e allarme sale cod. 9V0160. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim.

AUTOMATICI

AUTOMATIC

320x500x660H mm. Peso Kg 15. Bombola in vetroresina riempita con 8,5 litri di resine cationiche. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima consigliata 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione: livello L (consigliato) 1,4Kg, massima quantità di sale in salamoia 25Kg circa.

Autotrol Logix 255 740 new electronic automatic head. Low water consumption and reduced time for regeneration. Prepared for disinfection kit resins and salt alarm code 9V0160. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 320x500x660H mm. Weight Kg.15. Fiberglass tank full of Kg.8.5 resin. Network water pressure min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 lt/h. Quantity of salt for regeneration 1.4 kg, maximum amount of salt in brine about 25Kg.

##### 9V5033

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA GRANDE L50 1” VOLUMETRICO

WATER SOFTENER AUTOMATIC BIG DVA L50 1” VOLUMETRIC

Nuova testata elettronica automatica Autotrol 255 Logix 760. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Predisposto per Kit disinfezione resine e allarme sale cod. 9V0160. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. DIA 271x1300H e DIA 541x810H mm. Peso Kg 40. Bombola in vetroresina riempita con 35 litri di resine cationiche. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima consigliata 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione: livello L (consigliato) 7,2Kg, massima quantità di sale in salamoia 120Kg circa.

Autotrol Logix 255 760 new electronic automatic head. Low water consumption and reduced time for regeneration. Prepared for disinfection kit resins and salt alarm code 9V0160. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. DIA 271x1300H and DIA

541x810H mm. Weight Kg.40. Fiberglass tank full of Kg.35 resin. Network water pressure min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 lt/h. Quantity of salt for regeneration 7.2 kg, maximum amount of salt in brine about 120Kg.

##### 9V0551

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA MAXI CABINATO 24LT. 3/4” CON MISCELATORE WATER SOFTENER AUTOMATIC MAXI DVA LT.24 3/4” WITH MIXER

Nuova testata elettronica automatica Autotrol 255 Logix 760. Basso consumo d’acqua e ridotti tempi per la rigenerazione. Predisposto per Kit disinfezione resine e allarme sale cod. 9V0160. Alimentazione 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim.

320x500x1120H mm. Peso Kg 32. Bombola in vetroresina riempita con 17 litri di resine cationiche. Pressione acqua d’alimento min 2 bar, max 8 bar. Portata massima consigliata 1500 l/h. Q.tà di sale per rigenerazione: livello L (consigliato) 2,7Kg, massima quantità di sale in salamoia 50Kg circa.

Autotrol Logix 255 760 new electronic automatic head. Low water consumption and reduced time for regeneration. Prepared for disinfection kit resins and salt alarm code 9V0160. 230V 50/60Hz (120V 60 Hz optional). Dim. 320x500x1120H mm.

Weight Kg.32. Fiberglass tank full of Kg.17 resin. Network water pressure min 2 bar, max 8 bar. Maximum flow rate 1500 lt/h. Quantity of salt for regeneration 2.7 kg, maximum amount of salt in brine about 50Kg.

##### 9V0552

ADDOLCITORE AUTOMATICO DVA MAXI CABINATO 24LT. 3/4” VOLUMETRICO WATER SOFTENER AUTOMATIC MAXI DVA LT.24 3/4” VOLUMETRIC

sso Espresso coffee machines

Macinadosatori per caffè Coffee

#### grinders

Macine Grinding blades

### Lavatazze

#### Dishwashers

Mechan